Экологическая и водохозяйственная фирма

ООО "ВЕД"

Ведай, что творишь

105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11, тел/факс (495) 231 - 14 – 78, e-mail: ved-6@bk.ru

Государственный контракт

№ С-11-11 от 01.06.2011 г.

СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ и охраны водных объектов, ВКЛЮЧАЯ НДВ, бассейна реки Анабар

КНИГА 5 «ЛИМИТЫ И КВОТЫ НА ЗАБОР ВОДЫ ИЗ ВОДНЫХ

ОБЪЕКТОВ БАССЕЙНА р. АНАБАР И СБРОС СТОЧНЫХ ВОД»

р. Анабар

р. Колыма

| Директор ООО «ВЕД», к.т.н. | С. Н. Шашков |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | С.В. Карев |
| Ответственный исполнитель | М.В.Лурье |

Москва, 2011 г.

Содержание

| Введение …………………………………………………………………………….. | 3 |
| --- | --- |
| 1. Водные объекты и водохозяйственные участки ……………………………….. | 5 |
| 2. Водные ресурсы и их использование …………………………………………… | 8 |
| 3. Методика определения лимитов и квот забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод ………………………………………... | 15 |
| 4. Результаты водохозяйственных балансов ……………………………………... | 18 |
| 5. Лимиты и квоты забора водных ресурсов и сброса сточных вод …………….. | 22 |

Введение

Проект СКИОВО, включая НДВ, бассейна р. Анабар (далее – проект СКИОВО) разрабатывается ООО «ВЕД» по заданию Ленского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов в соответствии с ГК № С-11-11 от 01.06.2011 г.

Проект СКИОВО разрабатывается поэтапно в соответствии с Техническим заданием Заказчика и «Методическими указаниями по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов» (утверждены Министерством природных ресурсов Российской Федерации 04.07.2007, приказ № 169), которыми         регламентированы состав и содержание работ по этапам разработки СКИОВО и передаваемых Заказчику оформляемых материалов.

В проекте СКИОВО рассматриваются вопросы использования и охраны водных объектов на территории отдельной гидрографической единицы 18.01.00, принятой в гидрографическом районировании территории РФ (приказ Федерального агентства водных ресурсов от 05.09.2007 № 173) и включающей реки бассейна моря Лаптевых (включая р. Анабар) от восточной границы бассейна р. Тикян-Юрях на западе до границы бассейна р. Оленек на востоке, а также острова моря Лаптевых в пределах внутренних морских вод и территориального моря РФ, прилегающего к береговой линии гидрографической единицы 18.01.00 (вкл. о-в Большой Бегичев).

Рассматриваемая в СКИОВО территория общей площадью 121,87 тыс.км2 входит в Республику Саха (Якутия) (110,27 тыс.км2) и Красноярский край (Долгано-ненецкий автономный округ) (11,6 тыс.км2).

Количество водохозяйственных участков и их границы утверждены приказом Федерального агентства водных ресурсов по Ленскому бассейновому округу от 26 мая 2008 г. № 97.

В СКИОВО рассматривается бассейн р. Анабар с выделением рек Большая и Малая Куонамка. Кроме непосредственно бассейна р. Анабар в территорию СКИОВО включены бассейны малых рек бассейна моря Лаптевых от восточной границы бассейна р. Тикян-Юрях на западе до границы бассейна р. Оленек на востоке, а также водные объекты островов в пределах внутренних морских вод и территориального моря РФ, прилегающего к береговой линии гидрографической единицы 18.01.00.

В настоящей книге 5 приводятся лимиты и квоты на забор воды из водных объектов и сброс сточных вод в водные объекты, которые в соответствии с Водным кодексом РФ и постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 883   устанавливаются в схемах.

Лимиты (предельные объемы) забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и лимиты (предельные объемы) сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, определяются в соответствии с водохозяйственными балансами по речным бассейнам и водохозяйственным участкам при различных условиях водности, а также нормативами допустимых воздействий на водные объекты.

Квоты забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, выделяются для каждого субъекта Российской Федерации как часть лимитов забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и лимитов сброса сточных вод в границах речных бассейнов и  водохозяйственных участков.

Лимиты изъятия стока из водных объектов, соответствуют НДВ на водные объекты в части нормативов допустимого изъятия стока водных объектов. Они ограничивают антропогенное воздействие, вызванное забором части стока реки и обеспечивают необходимый объем экологического стока для устойчивого функционирования водных экосистем.

При выделении лимитов изъятия водных ресурсов рассматривается возможность их удовлетворения в крайне маловодный год 95% обеспеченности при современном уровне водопотребления и на перспективу водопользования до 2020 года.

Водохозяйственные балансы, обосновывающие лимиты, составляются в    соответствии с «Методикой расчета водохозяйственных балансов водных объектов» (утверждена приказом Минприроды России от 30.11.2007 № 314).

Величина экологического попуска в реках принимается с учетом нормативов допустимого изъятия стока из водных объектов, определенных в соответствии с «Методическими указаниями по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты» (утверждены приказом Минприроды России от 12.12.2007 № 328).

В составе исходной  информации при разработке  проекта СКИОВО использованы данные Росгидромета, материалы отчетности по форме 2ТП (водхоз), Государственные  доклады о состоянии и использовании  водных  ресурсов в  зоне деятельности Ленского бассейнового водного управления.

Раздел 1. Водные объекты и водохозяйственные участки

В настоящей Схеме рассматриваются водные объекты гидрографической единицы 18.01.00, включающие реки бассейна моря Лаптевых (включая р. Анабар) от восточной границы бассейна р. Тикян-Юрях на западе до границы бассейна р. Оленек на востоке (18.01.00.001) и реки островов моря Лаптевых в пределах внутренних морских вод и территориального моря РФ, прилегающего к береговой линии гидрографической единицы 18.01.00 (вкл. о-в Большой Бегичев) (18.01.00.100).

Основная часть территории гидрографической единицы 18.01.00 (110,3 тыс.км2) располагается в пределах Республики Саха (Якутия). Лишь небольшая площадь (11,6 тыс.км2) в бассейне р. Суолема расположена на территории Долгано-Ненецкого автономного округа Красноярского края.

Согласно принятому Росводресурсами водохозяйственному районированию на территории СКИОВО выделено два водохозяйственных участка:

- 18.01.00.001 Реки бассейна моря Лаптевых (включая р. Анабар) от восточной границы бассейна р. Тикян-Юрях на западе до границы бассейна р. Оленек на востоке;

- 18.01.00.100 Острова моря Лаптевых в пределах внутренних морских вод и территориального моря РФ, прилегающего к береговой линии гидрографической единицы 18.01.00 (вкл. о-в Большой Бегичев).

Перечень водохозяйственных участков приведен в таблице 1.1.

Гидрологическая изученность бассейна р.Анабар при водосборной площади 100 тыс.км2 недостаточна. Первый и единственный на данный момент действующий наблюдательный пост в бассейне р. Анабар был открыт в 1935 г. в с. Саскылах, расположенном в 209 км от устья реки с площадью водосбора 78,8 тыс.км2.

Бассейн р. Анабар располагается практически в пределах одного субъекта РФ, государственный мониторинг водных объектов  здесь  осуществляется  территориальным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Якутским УГМС. Наблюдения за гидробиологическим режимом в пределах рассматриваемой территории не осуществляются.

.

Таблица 1.1 – Водохозяйственные участки бассейна р. Анабар (18.01.00)

| № п/п | Код расчетного ВХУ СКИОВО | Водный объект | Водохозяйственный участок |  | Площадь ВХУ, км2 | Субъект РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Верхний створ | Нижний створ |  |  |
| 1. | 18.01.00.001.01 | р. Малая Куонамка | исток | устье соединение с Б. Куонамка, 380 км от устья р.Анабар | 21,4 | Республика Саха (Якутия) |
| 2. | 18.01.00.001.02 | р. Большая Куонамка | исток | устье соединение с М. Куонамка, 380 км от устья р. Анабар | 28,5 | Республика Саха (Якутия) |
| 3. | 18.01.00.001.03 | р. Анабар | Исток, 380 км (соединение рек М. и Б. Куонамка) | устье (мыс Крест) | 50,1 | Республика Саха (Якутия) |
| 4. | 18.01.00.001.04 | Малые реки моря Лаптевых от восточной границы бассейна р. Тикян-Юрях на западе до границы бассейна р. Оленек на востоке |  | устье | 8,4 | Республика Саха (Якутия) |
|  |  |  |  |  | 11,6 | Красноярский край |
|  | Итого 18.01.00 |  |  |  | 120,0 |  |
| 5. | 18.01.00.100 | Водные объекты островов моря Лаптевых в пределах внутренних морских вод и территориального моря РФ, прилегающего к береговой линии гидрографической единицы 18.01.00 (вкл. о-в Большой Бегичев) |  | устье | 1,87 |  |
| Всего по СКИОВО |  |  |  |  | 121,87 |  |
| в т.ч. бассейн р. Анабар |  |  |  |  | 100,00 |  |

Ранее наблюдения Росгидрометра велись также на закрытых к настоящему времени постах на р. Анабар в поселке Анабар и с. Урюнг-Хая и на р. Малая Куонамка – у с. Джалинда. Для определения водных ресурсов при разработке водохозяйственных балансов приняты многолетние стоковые ряды в с. Саскылах и с. Джалинда.

Река Анабар образуется от слияния рек Большой Куонамки и Малой Куонамки, берущих начало в южной части Анабарского плато. Большая Куонамка течет по западной части плато, Мал. Куонамка - правый приток реки Анабар - по восточной. Длина Анабара от места слияния рек Большая и Малая Куонамка составляет 380 км, общая протяженность 939 км, площадь водосбора 100 тыс.км2. За исток р. Анабар принят исток р. Бол. Куонамка.

На западе бассейн р. Анабар граничит с бассейном р. Тикян-Юрях с водоразделом по кряжу Сюрях-Джангы, на востоке с бассейном р. Оленек. На юге и юго-западе, в верховьях р. Бол. Коунамки, границей водораздела с бассейнами рек Хатанга и Оленек является кряж Хапчага-Нахта. Водораздел на востоке не выражен и проходит по плоскогорьям и низменности заполненной озерами и протоками.

В верхнем течении берега реки Анабар очень круты и здесь она носит характер типичной горной реки. Глубина ее достигает 7-10 метров. В нижнем течении долина Анабара расширяется и лежит среди холмистой тундры Северо-Сибирской низменности. При впадении в море Анабар образует Анабарскую губу.

Отличительной особенностью территории бассейна р.Анабар является повсеместное развитие многолетнемерзлых пород. В результате мерзлотных явлений пресные подземные воды на большей части территории бассейна р. Анабар находятся в твердой фазе. По Анабарскому бассейну отсутствуют данные даже для ориентировочного определения величины подземного стока. Мощность многолетнемерзлых пород достигает 500.

Раздел 2. Водные ресурсы и их использование

Водные ресурсы для расчетов водохозяйственных балансов  приняты на основе обработки гидрологических рядов естественного стока на гидропостах с. Саскылах на р.Анабар и с.Джалинда на р.М.Куонапка..

Значения водных ресурсов: среднемноголетнего года, лет 75% и 95%  вероятности превышения (обеспеченности) для указанных постов наблюдений приведены в табл.2.1.

Таблица 2.1 – Водные ресурсы по опорным водпостам

| Река | Створ | Расход, м3/сек |  |  | Сток, млн.м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средне-месячный | 75% | 95% | средне-месячный | 75% | 95% |
| р.Анабар | с.Саскылах | 451 | 369 | 239 | 14222 | 11645 | 7552 |
| р.М.Куонапка | с.Джалинда | 96 | 74 | 42 | 3023 | 2318 | 1324 |

Максимальные и минимальные среднемесячные расходы воды в опорных створах по данным наблюдений составили:

Таблица 2.2 – Наибольшие и наименьшие расходы воды в опорных створах

|  | р. Анабар с. Саскылах | р. М.Куонапка с. Джалинда |
| --- | --- | --- |
| Наибольший расход, м3/с млн. м3 | 688 21697 | 229 7222 |
| Наименьший расход, м3/с млн. м3 | 173 5456 | 30,6 965 |
| Средний расход, м3/с млн. м3 | 451 14222 | 95,9 3023 |

Переводные коэффициенты объемов стока от опорных гидропостов к расчетным створам с учетом площадей водосбора и модулей стока даны в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Переводные коэффициенты объемов стока от гидропостов к расчетным створам

| Расчетный створ |  | Гидропост |  | Коэффи- циент* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Площадь, тыс. км2 | Наименование | Площадь водосбора, тыс. км2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| р. Анабар: устье | 100,0, | р. Анабар с. Саскылах | 78,8 | 1,24 |
| р. М.Куонапка: устье | 21,4 | р. М.Куонапка с. Джалинда | 20,3 | 1,05 |
| р. Б.Куонапка: устье | 28,5 | р. М.Куонапка с. Джалинда | 20,3 | 1,40 |
| Малые реки моря Лаптевых от восточной границы бассейна р. Тикян-Юрях на западе до границы бассейна р. Оленек на востоке | 11,6 | р. Анабар с. Саскылах | 78,8 | 0,15 |

Водные ресурсы в расчетных створах р. Анабар (устье), р. М.Куонапка (устье), р. Б.Куонапка (устье), малые реки моря Лаптевых от восточной границы бассейна р. Тикян-Юрях на западе до границы бассейна р. Оленек на востоке для года среднемноголетнего, лет 75% и 95% обеспеченности приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Водные ресурсы в расчетных створах

| № | Река | Створ | Сток, млн.м3 |  |  | Опорный водпост |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средне-много-летний | 75% | 95% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | р. Анабар: | устье | 17660 | 14460 | 9378 | с. Саскылах |
| 2 | р. М.Куонапка: | устье | 3187 | 2444 | 1396 | с. Джалинда |
| 3 | р. Б.Куонапка: | устье | 4244 | 3254 | 1859 | с. Джалинда |
| 4 | Малые реки моря Лаптевых от восточной границы бассейна р. Тикян-Юрях на западе до границы бассейна р. Оленек на востоке | устье | 2093 | 1714 | 1112 | с. Саскылах |

Сток малых рек бассейна моря Лаптевых, бассейны которых расположены на запад и восток от бассейна р. Анабар определен по аналогии с многолетним гидрологическим рядом на водпосту Саскылах на р. Анабар.

Из-за слабой изученности региона оценить объем эксплуатационных ресурсов подземных вод не представляется возможным. По данным статистической отчетности 2ТП-водхоз отбор воды из подземных источников практически не осуществляется в связи с наличием мощной толщи многолетнемерзлых пород и низкой степенью водообильности водосодержащих отложений. Ресурсы подмерзлотных вод на современном уровне не вовлечены в систему водоснабжения сельских населенных пунктов.

Внутригодовое распределение стока для лет 75% и 95% обеспеченности принято по данным многолетнего ряда естественного стока в расчетных створах в соответствии с СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик» (Госстрой России. Свод правил по проектированию и строительству, 2003).

Внутригодовое распределение стока в расчетных створах для среднемноголетнего года и лет 75% и 95% обеспеченности даны в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Внутригодовое распределение стока в расчетных створах, млн.м3

| № | Река | Водохозяйственный участок | Обеспе-ченность годового стока | Год | месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Анабар | исток - устье | средн.мног. | 17660 | 30 | 11449 | 4292 | 830 | 565 | 300 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 75% | 14460 | 14 | 11149 | 1833 | 578 | 468 | 274 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 95% | 9378 | 10 | 7784 | 735 | 291 | 253 | 202 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Малая Куонамка | исток - устье | средн.мног. | 3187 | 6 | 2065 | 775 | 150 | 102 | 54 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 75% | 2444 | 2 | 1884 | 310 | 98 | 78 | 47 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 95% | 1396 | 1 | 1159 | 109 | 43 | 38 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Большая Куонамка | исток - устье | средн.мног. | 4244 | 8 | 2750 | 1031 | 200 | 136 | 72 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 75% | 3254 | 3 | 2509 | 413 | 130 | 104 | 62 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 95% | 1859 | 2 | 1543 | 145 | 58 | 50 | 41 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Малые реки бассейна моря Лаптевых | от границы бассейна р.Тикян-Юрях до границы бассейна р.Оленек | средн.мног. | 2093 | 4 | 1356 | 509 | 98 | 67 | 36 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 75% | 1714 | 2 | 1321 | 218 | 69 | 55 | 32 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 95% | 1112 | 1 | 923 | 87 | 35 | 30 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание: внутригодовое распределение принято по в/п Саскылах

Территория СКИОВО площадью около 120 тыс.км2 расположена на части территории двух субъектов РФ: Республики Саха (Якутия) и Долгано-ненецкого автономного округа Красноярского края.

Республика Саха (Якутия) занимает около 90% территории гидрографической единицы 18.01.00, здесь расположена часть территории двух улусов: Анабарского улуса и Оленекского эвенкийского национального улуса.

Суровые природно-климатические условия региона, его географическое положение, повышенные затраты на жизнеобеспечение населения, неразвитость транспортной системы обуславливают особые трудности для проживания в нем людей.

Территория бассейна р. Анабар относится к малонаселенной, плотность        населения составляет 0,03 чел/км2. При этом имеет место сокращение численности населения за счет уменьшения миграционного притока и переселения части населения в другие районы или субъекты РФ с более благоприятными климатическими и социально-экономическими условиями.

Постоянное население численностью 4165  человек проживает в сельских населенных пунктах Саскылах, Юрюнг-Хая, Жилинда (по данным Всероссийской переписи населения 2010 года).

Территория Западной Якутии, в том числе бассейн р. Анабар, относится к районам нового освоения (эксплуатация промышленных запасов алмазов началась с середины 50-х годов). Основная часть территории в промышленном отношении мало освоена, характеризуется повышенными затратами на освоение и эксплуатацию ресурсов. Современное хозяйственное освоение территории Западной Якутии отличается очаговым характером и ресурсно-сырьевой направленностью. Эта зона располагает разнообразными природными ресурсами, большая часть которых имеет крупные потенциальные запасы, но в экономическом плане используется слабо.

Водоснабжение сельских населенных пунктов обеспечивается через МУП ЖКХ. В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения в селах используется река Анабар. Централизованная система водопровода отсутствует во всех населённых пунктах на территории Анабарского бассейна. В теплый период года водоснабжение осуществляется отбором поверхностных вод, предварительная очистка не осуществляется. В холодный период года для получения питьевой воды используется речной лед.

В сельских населенных пунктах бассейна р. Анабар канализационная сеть и очистные сооружения отсутствуют, сброс сточных вод, в основном, производится на рельеф местности. В водотоки сбрасывается примерно 8% от общего количества сточных вод.

По данным государственного водного кадастра (форма 2ТП-водхоз) за 2008-2010 гг. сброс воды в водные объекты бассейна р. Анабар не производился.

Современное состояние использования водных ресурсов в бассейне р. Анабар рассматривается по данным отчетности 2ТП-водхоз. За забор воды в бассейне р. Анабар отчитались 4 водопотребителя. Среди отраслей экономики основными водопотребителями являются горнодобывающая промышленность и жилищно-коммунальное хозяйство.

На хозяйственно-питьевые нужды использовано 84 тыс. м3 (6,9%), на производственные нужды – 1133 тыс. м3 (91,6%), на прочие нужды – 19 тыс. м3 (1,5%). Потерь при транспортировке не было.

Наиболее крупными водопользователями на территории бассейна являются горнодобывающие предприятия (АК «АЛМАЗЫ АНАБАРА» и ОАО «НИЖНЕ-ЛЕНСКОЕ» РЭУ Тигликит). Суммарный водозабор указанных выше предприятий составил 1105 тыс. м3 за год (89,3%).

Современные объемы водопользования  по форме отчетности 2ТП-водхоз приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Современные объемы водопользования по форме отчетности 2ТП-водхоз

| Номер ВХУ | Забрано пресной воды из природных объектов |  |  | Использовано воды |  |  |  | Повторное и последовательное водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе на нужды |  |  |  |
|  |  | из поверхностных источников | из подземных источников |  | хозяйственно-питьевые | производственные | прочие |  |
| 18.01.00.001 | 1237 | 1237 | 0 | 1237 | 84 | 1133 | 19 | 32274 |
| 18.01.00.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по бассейну | 1237 | 1237 | 0 | 1237 | 84 | 1133 | 19 | 32274 |

Показатели забора и использования воды по водохозяйственным участкам на современном уровне и в перспективе до 2020 г. представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7 – Объемы водопользования в бассейне р. Анабар на современном уровне и на перспективу, млн.м3/год

| Водохозяйственный участок |  | Современное состояние (2ТП-водхоз за 2010 г.) |  |  |  | Перспектива 2020 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во водо-поль-зова-телей | Забор пресных поверх-ностных вод | Забор под-зем-ных вод | Возвр. воды в поверх. водные объекты | Забор пресных поверх-ностных вод | Забор под-зем-ных вод | Возвр. воды в поверх. водные объекты |
| р. Анабар исток - устье 18.01.00.001 |  | 4 | 1,24 | 0 | 0,2 | 2,4 | 0 | 0,6 |
| в т.ч. | р. Малая Куонамка исток - устье 18.01.00.001.03 | 1 | 0,36 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 |
|  | р. Большая Куонамка исток - устье 18.01.00.001.02 | 1 | 0,24 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 |
| Малые реки моря Лаптевых от восточной границы бассейна р. Тикян-Юрях на западе до границы бассейна р. Оленек на востоке 18.01.00.004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

При определении объемов забора и сброса воды на перспективу предусмотрен некоторый рост водопользования. При этом учитывалось, что значительного роста объемов водопользования в регионе не планируется.

Объемы забора поверхностных вод в таблице 2.7. в бассейнах рек Малая Куонамка и Большая Куонамка являются ориентировочными, так как не представлены в отчетности 2ТП-водхоз.

Раздел 3. Методика определения лимитов и квот забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод

Методика определения лимитов и квот забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод приведена в проекте Методических  указаний по установлению квот забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и квот сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в границах речных бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных участков при различных условиях водности в отношении каждого субъекта Российской Федерации на период с 2010 по 2012 год и последующие годы.

Указанные Методические указания разработаны в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 г. № 223 «О лимитах (предельных объемах) и квотах забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод».

Методические указания предназначены для использования Федеральным агентством водных ресурсов и его территориальными органами, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации до утверждения схем комплексного использования и охраны водных объектов.

Лимит забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта характеризует предельный объем забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта, определяемый в соответствии с водохозяйственными балансами по речным бассейнам и водохозяйственным участкам при различных условиях водности, а также в соответствии с утвержденными нормативами допустимых воздействий  на водные объекты.

Квоты забора (изъятия) водных ресурсов определяют объемы забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта, выделяемые для каждого субъекта Российской Федерации как часть лимитов (предельных объемов) забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта в границах речных бассейнов и водохозяйственных участков при различных условиях водности.

Лимит сброса сточных вод характеризует предельный объем сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в водный объект, определяемый в соответствии с водохозяйственными балансами и утвержденными нормативами допустимых воздействий  на водные объекты.

Квоты сброса сточных вод определяют объемы сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в водные объекты, выделяемые для каждого субъекта Российской Федерации как часть лимитов (предельных объемов) сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества.

Лимиты забора (изъятия) водных ресурсов и лимиты сброса сточных вод, квоты забора (изъятия) водных ресурсов и квоты сброса сточных вод устанавливаются в границах бассейнов водных объектов и водохозяйственных участков в соответствии с гидрографическим и водохозяйственным районированием территории Российской Федерации

Потребность в водных ресурсах по целям их использования на современном уровне принимается в соответствии с формой отчетности 2ТП-водхоз, на перспективу – с учетом прогнозируемого развития водопользования.

Рассчитанные величины заявленных потребностей в воде используются при составлении водохозяйственных балансов и соотносятся с величинами нормативов допустимых воздействий на водные объекты в части забора водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества.

На основе водохозяйственного баланса определяются лимиты забора (изъятия) водных ресурсов и лимиты сброса сточных вод в замыкающих створах водохозяйственных участков. Лимиты забора (изъятия) водных ресурсов не должны превышать нормативов допустимого воздействия на водные объекты в части нормативов изъятия водных ресурсов (обеспечение величин экологического стока в замыкающем створе).

Лимиты сброса сточных вод должны быть меньше или равны нормативам допустимых воздействий в части объемов отведения сточных вод для водохозяйственного участка в целом (обеспечивать требования недопущения трансформаций гидрологического и гидродинамического режима водных объектов, морфометрических характеристик дна и берегов, выходящих за рамки нормативов допустимых воздействий).

В пределах лимитов забора (изъятия) водных ресурсов и лимитов сброса сточных вод, данных о структуре водопользования, устанавливаются квоты забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных вод на принятый период времени.

Расчеты водохозяйственного баланса выполняются согласно «Методики расчета водохозяйственных балансов водных объектов» (п. 20), утвержденной приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 30 ноября 2007 г.

Результаты водохозяйственного баланса фиксируют величину дефицита водных  ресурсов  Def,  резерв  воды  Wрез  и  проектный (транзитный) сток Wпс   на следующий водохозяйственный участок.

При B>= 0 резерв водных  ресурсов равен балансу Wрез= B, а дефицит Def=0.

В случае, если дефицит водных ресурсов в пределах водохозяйственного участка не наблюдается в любых условиях водности (в т.ч. в течение лимитирующего периода), лимиты забора (изъятия) водных ресурсов определяются равными:

Лзаб.= Wвдп пов+ B,

где Wвдп пов –потребность в водных ресурсах поверхностных водных объектов всех водопользователей  в пределах рассматриваемой единицы водохозяйственного районирования; B – профицит водного баланса.

Величины лимитов забора (изъятия) водных ресурсов могут дифференцироваться внутри года в зависимости от гидрологических условий.

При установлении квот забора (изъятия) водных ресурсов и квот сброса сточных вод по каждому водохозяйственному участку определяется перечень субъектов Российской Федерации полностью или частично, расположенных на его территории. Сумма квот забора (изъятия) водных ресурсов и квот сброса сточных вод, выделяемых каждой территориальной единице,  не должна превышать размер лимита забора (изъятия) водных ресурсов и лимита сброса сточных вод для водохозяйственного участка.

Величины допустимых объемов  забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных вод должны соотноситься с нормативами допустимого воздействия на отдельные водные объекты с целью недопущения деградации водных объектов.

Сумма допустимых объемов сброса сточных вод должна быть меньше или равна величине квоты сброса сточных вод для данного водохозяйственного участка.

Порядок определения допустимых объемов забора (изъятия) водных ресурсов для категории малых рек, класс водотока 3 (ГОСТ 17.1.1.02-77), установлен следующим: для рек с минимальным среднемесячным расходом воды  95% обеспеченности равным или меньшим 1 м3/с, увеличение изъятия стока воды в этот период по отношению к существующему не допускается. При минимальным среднемесячным расходе воды  95% обеспеченности  больше 1м3/с, допускается изымать в меженный период 10% от естественных водных ресурсов (если фактическое изъятие больше этой величины, то допустимое изъятие равно фактическому), при этом сток в реке после изъятия должен быть не менее 1м3/с.

Раздел 4.  Результаты водохозяйственных балансов

Водохозяйственные балансы (ВХБ) в СКИОВО выполняются «для оценки качества и степени освоения доступных для использования водных ресурсов в  границах речных бассейнов и представляют собой расчеты потребностей водопользователей в водных ресурсах по сравнению с доступными для использования  водными ресурсами» (Водный кодекс РФ, ст.33, п.3.3).

ВХБ составлены для объемов водопользования современного уровня (данные отчетности за 2010 г.) и на перспективу 2020 года. В перспективных ВХБ рассмотрены два варианта прогнозируемого развития водопользования – минимальный и максимальный. Учитывая крайне незначительные объемы водопотребления по сравнению с водными ресурсами, представлены результаты ВХБ для современного уровня водопользования, а на перспективу 2020 года – только по варианту максимум (Книга 4).

Водопользователи, забирающие водные ресурсы в регионе, используют их на нужды хозпитьевые и производственные, которые должны иметь обеспеченность 95%. В соответствии с этим ВХБ приведен для крайнемаловодного года с обеспеченностью 95%. Кроме этого приведены балансы для среднемаловодного года 75% обеспеченности.

Результирующая часть ВХБ включает следующие показатели для расчетного створа: избыток (дефицит) стока на участке реки выше расчетного створа, транзит стока на нижерасположенный ВХУ, показатели водообеспеченности требований водопользователей на воду и принятого экологического стока.

Принятые при расчетах ВХБ значения водных ресурсов в расчетных створах и боковой приточности по водохозяйственным участкам учитывают налёдный сток: образование наледей в осенне-зимний период и их таяние в период весенне-летнего половодья.

Результаты ВХБ по всем расчетным створам для современного уровня водопользования и перспективы на 2020 год по варианту максимум для маловодных лет 95% и 75% обеспеченности для суммарных годовых показателей показаны в таблице 4.1, в которую  включены показатели  обеспеченности (в %) требований водопользователей и экологического стока, а также доля (в %) безвозвратного  изъятия  стока от водных ресурсов в расчетном створе.

Как видно из водохозяйственных балансов объемы заборов (изъятия) стока из водных объектов региона незначительны и не влияют на водный режим р. Анабар. Объемы водозабора существенно меньше даже точности гидрологических измерений стока.

Исключение составляют зимние месяцы, когда река промерзает и службы Росгидромета не показывают наличие какого либо жидкого стока.

Санитарно-экологический сток, принятый при составлении ВХБ, учитывает нормативы НДВ на водные объекты в части допустимого изъятия стока из водных объектов.

Экологический сток, учитываемый в соответствии с Методикой расчетов ВХБ в расходной части балансов, принят с учетом нормативов допустимого изъятия стока в расчетных створах, определенных в  соответствии с «Методическими указаниями по разработке НДВ на водные объекты» исходя из необходимости обеспечения экологического стока.

Допустимое изъятие речного стока соответствует максимальному стоку воды, безвозвратно изымаемому из реки, при котором сохраняются условия функционирования и воспроизводства водных и околоводных экосистем.

При определении величины экологического стока  в разрезе принятых расчетных водохозяйственных участков использованы расчеты, выполненные по заданию Ленского БВУ для определения НДВ на водные объекты рассматриваемого региона в составе настоящего СКИОВО.

В СКИОВО с учетом наличия исходной информации принят экологический сток в расчетных створах в следующих объемах:

| Обеспеченность стока | Экологический сток |
| --- | --- |
| 50% | Сток года 75% обеспеченности |
| 75% | Сток года 95% обеспеченности |
| 95% | 0,9 х W года 95% обеспеченности |

Принятые значения экологического стока в расчетных створах приведены в                 таблице 4.2.

Практически р.Анабар находится в естественном состоянии и доля  водозабора (изъятия) стока  составляет от 0,01% до 0,05% от водных ресурсов в годовом исчислении.

Таблица 4.1 – Результаты водохозяйственных балансов

| № пп | Водный объект | Водохозяйственный участок | Год 95% обеспеченности |  |  |  | Год 75% обеспеченности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обеспеченность, % |  | Доля от стока, формирующегося к замыкающему створу, % |  | Обеспеченность, % |  | Доля от стока, формирующегося к замыкающему створу, % |  |
|  |  |  | Требования водополь-зователей | Экологи-ческий сток | Требования водополь-зователей | Экологи-ческий сток | Требования водополь-зователей | Экологи-ческий сток | Требования водополь-зователей | Экологи-ческий сток |
| Современное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | р. Анабар | исток - устье | 100 | 100 | 0,01 | 90 | 100 | 100 | 0,01 | 65 |
| 2. | р. Малая Куонамка | исток - устье | 100 | 100 | 0,03 | 90 | 100 | 100 | 0,01 | 57 |
| 3. | р. Большая Куонамка | исток - устье | 100 | 100 | 0,01 | 90 | 100 | 100 | 0,01 | 57 |
| Перспектива 2020 год по варианту максимум |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | р. Анабар | исток - устье | 100 | 100 | 0,03 | 90 | 100 | 100 | 0,02 | 65 |
| 2. | р. Малая Куонамка | исток - устье | 100 | 100 | 0,04 | 90 | 100 | 100 | 0,02 | 57 |
| 3. | р. Большая Куонамка | исток - устье | 100 | 100 | 0,02 | 90 | 100 | 100 | 0,01 | 57 |

Таблица 4.2. – Экологический сток в расчетных створах, млн.м3

| № | Река | Водохозяйственный участок | Обеспе-ченность годового стока | Год | месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Анабар | исток - устье | средн.мног. | 14460 | 14 | 11149 | 1833 | 578 | 468 | 274 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 75% | 9378 | 10 | 7784 | 735 | 291 | 253 | 202 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 95% | 8440 | 9 | 7005 | 661 | 262 | 228 | 182 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Малая Куонамка | исток - устье | средн.мног. | 2444 | 2 | 1884 | 310 | 98 | 78 | 47 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 75% | 1396 | 1 | 1159 | 109 | 43 | 38 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 95% | 1257 | 0,9 | 1043 | 98 | 39 | 34 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Большая Куонамка | исток - устье | средн.мног. | 3254 | 3 | 2509 | 413 | 130 | 104 | 62 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 75% | 1859 | 2 | 1543 | 145 | 58 | 50 | 41 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 95% | 1673 | 1,8 | 1389 | 130 | 52 | 45 | 37 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Реки бассейна моря Лаптевых | от границы бассейна р.Тикян-Юрях до границы бассейна р.Оленек | средн.мног. | 1714 | 2 | 1321 | 218 | 69 | 55 | 32 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 75% | 1112 | 1 | 923 | 87 | 35 | 30 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 95% | 1001 | 0,9 | 831 | 78 | 31 | 27 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Раздел 5. Лимиты и квоты забора водных ресурсов и сброса сточных вод

Лимиты и квоты забора водных ресурсов и сброса сточных вод для осуществления водопользования устанавливаются согласно приказу Федерального агентства водных ресурсов от 25.02.2010 г. № 32 «Об установлении лимитов (предельных объемов) и квот забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод на период с 2010 по 2012 год»

Значения установленных на период до 2012 года квот забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных вод в водные объекты рассматриваемого региона представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Лимиты (предельные объемы) забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и лимиты (предельные объемы) сброса сточных вод, установленные Росводресурсами на период с 2010 по 2012 год

| Наименование бассейна, водохозяйственного участка | Забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта, тыс. м3/год | Сброс сточных вод, соответствующих нормативам качества, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 18.01.00 р. Анабар | 901,7 | 0,0 |
| 18.01.00.001 Реки бассейна моря Лаптевых (включая Анабар) от восточной границы бассейна р. Тикян-Юрях на западе до границы бассейна р. Оленек на востоке | 901,7 | 0,0 |

В СКИОВО должны быть установлены лимиты забора (изъятия) стока из водных объектов исходя из ресурсных возможностей водного объекта. Этот лимит соответствует нормативу изъятия стока, определяемому в составе НДВ на водные объекты.

В соответствии с Методическими указаниями на разработку НДВ на водные объекты, потенциально возможный объем изъятия стока водного объекта может быть определен как разница между критическим стоком и историческим минимальным стоком.

Лимит забора определяется в замыкающих створах на основе водохозяйственного баланса. Выполненные в составе СКИОВО водохозяйственные балансы (Книга 4) показали возможность обеспечения необходимого экологического стока в объеме 90% от стока крайне маловодного года 95% обеспеченности при прогнозируемом объеме водопотребления.

В СКИОВО предлагается в качестве возможного лимита изъятия стока принять объем стока, равный 10% от водных ресурсов года 95% обеспеченности, что позволит полностью обеспечить как экологические требования, так и дальнейшее развитие водопользования.

Лимиты изъятия стока по водохозяйственным участкам, учитывающие экологические требования, могут быть установлены в следующих объемах:

р. Анабар от истока до устья 	− 844 млн.м3

в т.ч. р. Малая Куонамка от истока до устья	 − 126 млн.м3

р. Большая Куонамка от истока до устья	− 167 млн.м3

Малые реки моря Лаптевых от восточной границы

бассейна р. Тикян-Юрях на западе до границы бассейна

р. Оленек на востоке 						− 100 млн.м3

Объемы забора (изъятия) стока, установленные приказом Росводресурсов на 2012 год, и возможный лимит по экологическим условиям по кодировке, принятой Федеральным агентством водных ресурсов, представлены в таблице 5.2.

Лимит сброса сточных вод нормативного качества будет зависеть от фактического объема забора и качества воды водных объектов. Возможный объем поступления загрязняющих веществ определен в НДВ на водные объекты по отдельным ингредиентам.

Водные ресурсы бассейна р. Анабар составляет в замыкающем устьевом створе 17,5 км3 в год средней водности, 14,5 км3 в год 75% обеспеченности и 9,4 км3 в год 95% обеспеченности.

Существующие и прогнозируемые объемы изъятия стока, составляющие менее 0,1% объема годового стока даже в крайнемаловодный год, значительно меньше точности гидрологических измерений.

Таблица 5.2 – Лимиты забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов, млн.м3

| № п.п. | Водохозяйственный участок | Установленный Росводресурсами лимит на 2010-2012гг. | Фактический объем водозабора за 2010 г. (2ТП-водхоз) | Прогноз СКИОВО на 2020 г | Возможный лимит изъятия стока по экологическим условиям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Анабар: исток - устье 18.01.00.001 | 0,90 | 1,24 | 2,4 | 844 |
| 2 | в т.ч. р. Малая Куонамка: исток - устье 18.01.00.001.03 |  | 0,36 | 0,6 | 126 |
| 3 | р. Большая Куонамка: исток - устье 18.01.00.001.02 |  | 0,24 | 0,4 | 167 |
| 4 | Малые реки моря Лаптевых от восточной границы бассейна р. Тикян-Юрях на западе до границы бассейна р. Оленек на востоке 18.01.00.004 |  | 0 | 0 | 100 |
|  | 18.01.00 р. Анабар | 0,90 | 1,24 | 2,4 | 944 |

Квоты забора воды и сброса сточных вод  соответствуют лимитам, так как вся освоенная территория бассейна р. Анабар расположена на территории одного субъекта РФ – в Республике Саха (Якутия).