1.1. Колыма от истока до Колымской ГЭС

| Наименование речного бассейна | Бассейн р. Колыма |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование водного объекта и километраж | р. Колыма (исток-1893), включая реки Кулу и Аян-Юрях |  |
| Код водохозяйственного участка | 19.01.01.001 |  |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | Номер опорной точки; Географические координаты; Высота, м БС. Широта; Долгота. град; мин; сек; град; мин; сек. 19001; 62; 3; 53; 150; 11; 34; 37. 19002; 60; 40; 57; 149; 53; 41; 123. 796; 61; 3; 55; 146; 39; 42; 142. 779; 61; 49; 56; 144; 29; 28; 179. 778; 63; 4; 42; 145; 17; 36; 188. 18104; 63; 56; 17; 147; 4; 4; 171. 19003; 63; 34; 44; 148; 8; 32; 112. |
| Приоритетные виды использования | X | Особо охраняемые природные территории |
|  | X | Источники питьевого водоснабжения |
|  | X | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

Нормативы допустимого воздействия на водный объект:

- по привносу микроорганизмов

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ | 5723000 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| Колифаги | БОЕ | 5723000 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ | 5723000 м3 × 106 КОЕ м-3 |
| Вирусы и сальмонеллы | - | отсутствие |
| Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | - | отсутствие |

- по привносу воды

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимый привнос воды в меженный месяц | Значение в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нижний | млн.м3/мес | 1893 | 17 | 6930 |

- по изъятию водных ресурсов

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В наиб. многоводн. мес. | В меженный мес. |
| нижний | млн.м3/мес | 1893 | 228 | 0,26 |

- по использованию акватории под строительство гидротехнических и иных сооружений

| Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Площадь отчуждаемой акватории | км2 | 1,23 |

- по привносу химических и взвешенных минеральных веществ

| Показатель | Ед. изм. | Нормативы качества, мг/л | Зимний период |  | Весенне-летний период |  | Осенний период |  | Значение за год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр |
| Взвешенные вещества | т | 30 | 19255 | 7,87 | 356001 | 145,49 | 72544 | 29,65 | 447800 | 183,01 |
| ХПК | т | 24 | 22875 | 31,48 | 422918 | 581,94 | 86179 | 118,58 | 531972 | 732,0 |
| БПК5 | т | 2,1 | 294,9 | 2,62 | 5451,5 | 48,50 | 1110,9 | 9,88 | 6857,3 | 61,0 |
| Фосфор общ. | т | 0,05 | 72,3 | 0,10 | 1337,6 | 1,94 | 272,6 | 0,40 | 1682,5 | 2,44 |
| Нефтепродукты | т | 0,05 | 17,0 | 0,26 | 313,5 | 4,85 | 63,9 | 0,99 | 394,4 | 6,10 |
| БПКполн | т | 3 | 421,1 | 3,67 | 7784,7 | 67,89 | 1586,3 | 13,83 | 9792,1 | 85,4 |
| Медь | т | 0,001 | 47,9 | 0,001 | 886,2 | 0,019 | 180,6 | 0,004 | 1114,7 | 0,024 |
| Железо общее | т | 0,1 | 1916,8 | 0,08 | 35439,4 | 1,45 | 7221,6 | 0,30 | 44578,8 | 1,83 |
| Цинк | т | 0,01 | 47,9 | 0,01 | 885,7 | 0,24 | 180,5 | 0,05 | 1114,1 | 0,30 |
| Фенолы | т | 0,001 | 26,9 | 0,001 | 497,0 | 0,024 | 101,3 | 0,005 | 625,2 | 0,03 |
| Фосфаты (P) | т | 0,03 | 47,8 | 0,05 | 884,4 | 0,97 | 180,2 | 0,20 | 1112,4 | 1,22 |

1.2. Колыма от Колымской ГЭС до впадения р. Сеймчан

| Наименование речного бассейна | Бассейн р. Колыма |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование водного объекта и километраж | р. Колыма (1892-1551) |  |
| Код водохозяйственного участка | 19.01.01.002 |  |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | Номер опорной точки; Географические координаты; Высота, м БС. Широта; Долгота. град; мин; сек; град; мин; сек. 19004; 62; 53; 32; 152; 26; 53; 19. 19005; 61; 39; 24; 155; 17; 38; 143. 795; 61; 12; 1; 155; 20; 26; 127. 19006; 60; 49; 21; 153; 13; 16; 130. 19002; 60; 40; 57; 149; 53; 41; 123. 19001; 62; 3; 53; 150; 11; 34; 37. 19003; 63; 34; 44; 148; 8; 32; 112. 19028; 63; 18; 36; 150; 55; 49; 145. |
| Приоритетные виды использования | X | Особо охраняемые природные территории |
|  | X | Источники питьевого водоснабжения |
|  | X | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

Нормативы допустимого воздействия на водный объект:

- по привносу микроорганизмов

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ | 4401000 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| Колифаги | БОЕ | 4401000 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ | 4401000 м3 × 106 КОЕ м-3 |
| Вирусы и сальмонеллы | - | отсутствие |
| Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | - | отсутствие |

- по привносу воды

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимый привнос воды в меженный месяц | Значение в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нижний | млн.м3/мес | 1551 | 40 | 8230 |

- по изъятию водных ресурсов

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В наиб. многоводн. мес. | В меженный мес. |
| нижний | млн.м3/мес | 1551 | 492 | 5,1 |

- по привносу химических и взвешенных минеральных веществ

| Показатель | Ед. изм. | Нормативы качества, мг/л | Зимний период |  | Весенне-летний период |  | Осенний период |  | Значение за год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр |
| Взвешенные вещества | т | 30 | 14804 | 31,22 | 273700 | 577,17 | 55773 | 117,61 | 344277 | 726,0 |
| ХПК | т | 24 | 17588 | 124,87 | 325165 | 2308,68 | 66260 | 470,45 | 409013 | 2904,0 |
| БПК5 | т | 2,1 | 226,7 | 10,41 | 4191,4 | 192,39 | 854,1 | 39,20 | 5272,2 | 242,0 |
| Фосфор общ. | т | 0,05 | 55,6 | 0,42 | 1028,4 | 7,70 | 209,6 | 1,57 | 1293,6 | 9,69 |
| Нефтепродукты | т | 0,05 | 13,0 | 1,04 | 241,0 | 19,24 | 49,1 | 3,92 | 303,1 | 24,20 |
| БПКполн | т | 3 | 323,7 | 14,57 | 5985,3 | 269,35 | 1219,6 | 54,89 | 7528,6 | 338,81 |
| Медь | т | 0,001 | 36,9 | 0,004 | 681,4 | 0,077 | 138,8 | 0,016 | 857,1 | 0,097 |
| Железо общее | т | 0,1 | 1473,8 | 0,31 | 27248,0 | 5,77 | 5552,4 | 1,18 | 34274,2 | 7,26 |
| Цинк | т | 0,01 | 36,8 | 0,05 | 680,9 | 0,96 | 138,8 | 0,20 | 856,5 | 1,21 |
| Фенолы | т | 0,001 | 20,7 | 0,01 | 382,1 | 0,10 | 77,9 | 0,02 | 480,7 | 0,13 |
| Фосфаты (P) | т | 0,03 | 36,8 | 0,21 | 680,0 | 3,85 | 138,6 | 0,78 | 855,4 | 4,84 |

1.3. Колыма от впадения р. Сеймчан до в/п ГМС Коркодон

| Наименование речного бассейна | Бассейн р. Колыма |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование водного объекта и километраж | р. Колыма (1550-1226) |  |
| Код водохозяйственного участка | 19.01.01.003 |  |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | Номер опорной точки; Географические координаты; Высота, м БС. Широта; Долгота. град; мин; сек; град; мин; сек. 19007; 64; 44; 18; 153; 57; 10; 6. 19008; 66; 9; 33; 154; 26; 42; 76. 800; 65; 54; 9; 157; 8; 4; 60. 794; 62; 39; 25; 157; 32; 8; 151. 19005; 61; 39; 24; 155; 17; 38; 143. 19004; 62; 53; 32; 152; 26; 53; 19. 19028; 63; 18; 36; 150; 55; 49; 145. |
| Приоритетные виды использования | X | Особо охраняемые природные территории |
|  | X | Источники питьевого водоснабжения |
|  | X | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

Нормативы допустимого воздействия на водный объект:

- по привносу микроорганизмов

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ | 1424000 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| Колифаги | БОЕ | 1424000 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ | 1424000 м3 × 106 КОЕ м-3 |
| Вирусы и сальмонеллы | - | отсутствие |
| Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | - | отсутствие |

- по привносу воды

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимый привнос воды в меженный месяц | Значение в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нижний | млн.м3/мес | 1226 | 50,3 | 15440 |

- по изъятию водных ресурсов

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В наиб. многоводн. мес. | В меженный мес. |
| нижний | млн.м3/мес | 1226 | 560 | 2,7 |

- по привносу химических и взвешенных минеральных веществ

| Показатель | Ед. изм. | Нормативы качества, мг/л | Зимний период |  | Весенне-летний период |  | Осенний период |  | Значение за год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр |
| Взвешенные вещества | т | 30 | 10225 | 1,81 | 189049 | 33,39 | 38523 | 6,80 | 237797 | 42,0 |
| ХПК | т | 24 | 12148 | 7,22 | 224597 | 133,56 | 45767 | 27,22 | 282512 | 168,0 |
| БПК5 | т | 2,1 | 156,6 | 0,60 | 2895,1 | 11,13 | 589,9 | 2,27 | 3641,6 | 14,0 |
| Фосфор общ. | т | 0,05 | 38,4 | 0,02 | 710,3 | 0,45 | 144,7 | 0,09 | 893,4 | 0,56 |
| Нефтепродукты | т | 0,05 | 9,0 | 0,06 | 166,5 | 1,11 | 33,9 | 0,23 | 209,4 | 1,40 |
| БПКполн | т | 3 | 223,6 | 0,84 | 4134,2 | 15,58 | 842,4 | 3,18 | 5200,2 | 19,6 |
| Медь | т | 0,001 | 25,5 | 0,001 | 470,6 | 0,006 | 95,9 | 0,002 | 592,0 | 0,009 |
| Железо общее | т | 0,1 | 1018,0 | 0,018 | 18821,6 | 0,334 | 3835,1 | 0,068 | 23674,7 | 0,420 |
| Цинк | т | 0,01 | 25,4 | 0,003 | 470,3 | 0,056 | 95,8 | 0,011 | 591,5 | 0,070 |
| Фенолы | т | 0,001 | 14,3 | 0,001 | 263,9 | 0,007 | 53,8 | 0,002 | 332,0 | 0,010 |
| Фосфаты (P) | т | 0,03 | 25,4 | 0,012 | 469,7 | 0,223 | 95,7 | 0,045 | 590,8 | 0,280 |

1.4. Колыма от в/п ГМC Коркодон до в/п г. Среднеколымск

| Наименование речного бассейна | Бассейн р. Колыма |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование водного объекта и километраж | р. Колыма (1225-641) |  |
| Код водохозяйственного участка | 19.01.01.004 |  |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | Номер опорной точки; Географические координаты; Высота, м БС. Широта; Долгота. град; мин; сек; град; мин; сек. 19009; 67; 27; 26; 153; 43; 27; 1. 19008; 66; 9; 33; 154; 26; 42; 76. 19007; 64; 44; 18; 153; 57; 10; 6. 19028; 63; 18; 36; 150; 55; 49; 145. 19003; 63; 34; 44; 148; 8; 32; 112. 18104; 63; 56; 17; 147; 4; 4; 171. 777; 64; 6; 57; 147; 20; 52; 163. 776; 66; 21; 58; 145; 28; 25; 200. 775; 67; 38; 45; 147; 51; 33; 95. 782; 67; 30; 29; 152; 21; 2; 5. 18105; 67; 43; 59; 153; 4; 45; 14. |
| Приоритетные виды использования | X | Особо охраняемые природные территории |
|  | X | Источники питьевого водоснабжения |
|  | X | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

Нормативы допустимого воздействия на водный объект:

- по привносу микроорганизмов

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ | 155000 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| Колифаги | БОЕ | 155000 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ | 155000 м3 × 106 КОЕ м-3 |
| Вирусы и сальмонеллы | - | отсутствие |
| Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | - | отсутствие |

- по привносу воды:

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимый привнос воды в меженный месяц | Значение в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нижний | млн.м3/мес | 641 | 108 | 16670 |

- по изъятию водных ресурсов

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В наиб. многоводн. мес. | В меженный мес. |
| нижний | млн.м3/мес | 641 | 2136 | 14,1 |

- по привносу химических и взвешенных минеральных веществ

| Показатель | Ед. изм. | Нормативы качества, мг/л | Зимний период |  | Весенне-летний период |  | Осенний период |  | Значение за год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр |
| Взвешенные вещества | т | 30 | 5698 | 0,26 | 105345 | 4,77 | 21467 | 0,97 | 132510 | 6,0 |
| ХПК | т | 24 | 6770 | 1,03 | 125155 | 19,08 | 25503 | 3,89 | 157428 | 24,0 |
| БПК5 | т | 2,1 | 87,3 | 0,09 | 1613,3 | 1,59 | 328,7 | 0,32 | 2029,3 | 2,0 |
| Фосфор общ. | т | 0,05 | 21,4 | 0,003 | 395,8 | 0,064 | 80,7 | 0,013 | 497,9 | 0,08 |
| Нефтепродукты | т | 0,05 | 5,0 | 0,009 | 92,8 | 0,159 | 18,9 | 0,032 | 116,7 | 0,20 |
| БПКполн | т | 3 | 124,6 | 0,12 | 2303,8 | 2,23 | 469,5 | 0,45 | 2897,9 | 2,80 |
| Медь | т | 0,001 | 14,2 | 0,0005 | 262,3 | 0,002 | 53,4 | 0,0005 | 329,9 | 0,003 |
| Железо общее | т | 0,1 | 567,3 | 0,003 | 10488,5 | 0,048 | 2137,1 | 0,010 | 13192,9 | 0,061 |
| Цинк | т | 0,01 | 14,2 | 0,001 | 262,1 | 0,008 | 53,4 | 0,002 | 329,7 | 0,011 |
| Фенолы | т | 0,001 | 8,0 | 0,0005 | 147,1 | 0,002 | 30,0 | 0,0005 | 185,1 | 0,003 |
| Фосфаты (P) | т | 0,03 | 14,2 | 0,002 | 261,7 | 0,032 | 53,3 | 0,006 | 329,2 | 0,040 |

1.5. Колыма от в/п г. Среднеколымск до впадения р. Омолон

| Наименование речного бассейна | Бассейн р. Колыма |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование водного объекта и километраж | р. Колыма (640-283) |  |
| Код водохозяйственного участка | 19.01.01.005 |  |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | Номер опорной точки; Географические координаты; Высота, м БС. Широта; Долгота. град; мин; сек; град; мин; сек. 797; 68; 44; 37; 158; 41; 13. 798; 68; 0; 8; 158; 16; 46; 9. 799; 66; 20; 36; 158; 32; 1; 70. 800; 65; 54; 9; 157; 8; 4; 60. 19008; 66; 9; 33; 154; 26; 42; 76. 19009; 67; 27; 26; 153; 43; 27; 1. 18105; 67; 43; 59; 153; 4; 45; 14. 781; 68; 59; 9; 158; 17; 58; 2. |
| Приоритетные виды использования | X | Особо охраняемые природные территории |
|  | X | Источники питьевого водоснабжения |
|  | X | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

Нормативы допустимого воздействия на водный объект:

- по привносу микроорганизмов

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ | 2040 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| Колифаги | БОЕ | 2040 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ | 2040 м3 × 106 КОЕ м-3 |
| Вирусы и сальмонеллы | - | отсутствие |
| Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | - | отсутствие |

- по привносу воды

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимый привнос воды в меженный месяц | Значение в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нижний | млн.м3/мес | 283 | 47,6 | 20730 |

- по изъятию водных ресурсов

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В наиб. многоводн. мес. | В меженный мес. |
| нижний | млн.м3/мес | 283 | 1166 | 14,5 |

- по привносу химических и взвешенных минеральных веществ

| Показатель | Ед. изм. | Нормативы качества, мг/л | Зимний период |  | Весенне-летний период |  | Осенний период |  | Значение за год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр |
| Взвешенные вещества | т | 30 | 6477 | 0,3 | 119759 | 6,0 | 24404 | 1,2 | 150640 | 7,5 |
| ХПК | т | 24 | 7695 | 1,3 | 142277 | 24 | 28992 | 4,9 | 178964 | 30,2 |
| БПК5 | т | 2,1 | 99,2 | 0,1 | 1834,0 | 2,0 | 373,7 | 0,4 | 2306,9 | 2,5 |
| Фосфор общ. | т | 0,05 | 24,3 | 0,004 | 450,0 | 0,080 | 91,7 | 0,016 | 566,0 | 0,10 |
| Нефтепродукты | т | 0,05 | 5,7 | 0,01 | 105,5 | 0,20 | 21,5 | 0,04 | 132,7 | 0,25 |
| БПКполн | т | 3 | 141,7 | 0,2 | 2618,9 | 2,8 | 533,7 | 0,6 | 3294,3 | 3,6 |
| Медь | т | 0,001 | 16,1 | 0,001 | 298,1 | 0,002 | 60,8 | 0,001 | 375,0 | 0,004 |
| Железо общее | т | 0,1 | 644,9 | 0,003 | 11922,5 | 0,060 | 2429,5 | 0,012 | 14997,9 | 0,075 |
| Цинк | т | 0,01 | 16,1 | 0,001 | 297,9 | 0,010 | 60,7 | 0,002 | 374,7 | 0,013 |
| Фенолы | т | 0,001 | 9,0 | 0,001 | 167,2 | 0,002 | 34,1 | 0,001 | 210,3 | 0,004 |
| Фосфаты (P) | т | 0,03 | 16,1 | 0,002 | 297,5 | 0,040 | 60,6 | 0,008 | 374,2 | 0,050 |

1.6. Омолон

| Наименование речного бассейна | Бассейн р. Колыма |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование водного объекта и километраж | р. Омолон (исток, устье) |  |
| Код водохозяйственного участка | 19.01.02.001 |  |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | Номер опорной точки; Географические координаты; Высота, м БС. Широта; Долгота. град; мин; сек; град; мин; сек. 797; 68; 44; 37; 158; 41; 13. 801; 67; 59; 48; 159; 13; 45; 20. 802; 65; 57; 10; 162; 43; 43; 120. 790; 65; 38; 7; 165; 32; 2; 109. 791; 64; 49; 53; 165; 16; 53; 101. 792; 64; 49; 40; 163; 22; 0; 150. 793; 63; 37; 21; 162; 59; 37; 98. 794; 62; 39; 25; 157; 32; 8; 151. 800; 65; 54; 9; 157; 8; 4; 60. 799; 66; 20; 36; 158; 32; 1; 70. 798; 68; 0; 8; 158; 16; 46; 9. |
| Приоритетные виды использования | X | Особо охраняемые природные территории |
|  | X | Источники питьевого водоснабжения |
|  | X | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

Нормативы допустимого воздействия на водный объект:

- по привносу микроорганизмов

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ | 4860 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| Колифаги | БОЕ | 4860 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ | 4860 м3 × 106 КОЕ м-3 |
| Вирусы и сальмонеллы | - | отсутствие |
| Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | - | отсутствие |

- по привносу воды:

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимый привнос воды в меженный месяц | Значение в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нижний | млн.м3/мес | 0 | 53,1 | 14090 |

- по изъятию водных ресурсов

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В наиб. многоводн. мес. | В меженный мес. |
| нижний | млн.м3/мес | 0 | 632 | 4,7 |

- по привносу химических и взвешенных минеральных веществ

| Показатель | Ед. изм. | Нормативы качества, мг/л | Зимний период |  | Весенне-летний период |  | Осенний период |  | Значение за год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр |
| Взвешенные вещества | т | 30 | 1078 | 0,2 | 19937 | 2,9 | 4062 | 0,6 | 25077 | 3,7 |
| ХПК | т | 24 | 1281 | 0,6 | 23685 | 11,4 | 4826 | 2,3 | 29792 | 14,3 |
| БПК5 | т | 2,1 | 16,5 | 0,1 | 305,3 | 1,0 | 62,2 | 0,2 | 384,0 | 1,3 |
| Фосфор общ. | т | 0,05 | 4,1 | 0,002 | 74,9 | 0,038 | 15,3 | 0,008 | 94,3 | 0,048 |
| Нефтепродукты | т | 0,05 | 1,0 | 0,005 | 17,6 | 0,095 | 3,6 | 0,019 | 22,2 | 0,119 |
| БПКполн | т | 3 | 23,6 | 0,1 | 435,9 | 1,3 | 88,8 | 0,3 | 548,4 | 1,7 |
| Медь | т | 0,001 | 2,7 | 0,0001 | 49,6 | 0,0004 | 10,1 | 0,0001 | 62,4 | 0,0006 |
| Железо общее | т | 0,1 | 107,3 | 0,002 | 1984,7 | 0,029 | 404,4 | 0,006 | 2496,4 | 0,037 |
| Цинк | т | 0,01 | 2,7 | 0,0003 | 49,6 | 0,0048 | 10,1 | 0,0010 | 62,4 | 0,0061 |
| Фенолы | т | 0,001 | 1,5 | 0,0001 | 27,8 | 0,0005 | 5,7 | 0,0001 | 35,0 | 0,0007 |
| Фосфаты (P) | т | 0,03 | 2,7 | 0,001 | 49,5 | 0,019 | 10,1 | 0,004 | 62,3 | 0,024 |

1.7. Анюй, включая реки Большой и Малый Анюй

| Наименование речного бассейна | Бассейн р. Колыма |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование водного объекта и километраж | р. Анюй (исток, устье), включая реки Большой и Малый Анюй |  |
| Код водохозяйственного участка | 19.01.03.001 |  |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | Номер опорной точки; Географические координаты; Высота, м БС. Широта; Долгота. град; мин; сек; град; мин; сек. 785; 68; 29; 45; 160; 48; 41. 804; 68; 23; 30; 161; 43; 30; 9. 805; 69; 11; 54; 162; 53; 28; 71. 787; 67; 39; 38; 168; 37; 22; 110. 788; 67; 7; 23; 170; 56; 29; 90. 789; 66; 26; 39; 168; 39; 8; 90. 790; 65; 38; 7; 165; 32; 2; 109. 802; 65; 57; 10; 162; 43; 43; 120. 801; 67; 59; 48; 159; 13; 45; 20. 803; 68; 16; 42; 159; 51; 18; 5. |
| Приоритетные виды использования |  | Особо охраняемые природные территории |
|  | X | Источники питьевого водоснабжения |
|  | X | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

Нормативы допустимого воздействия на водный объект:

- по привносу микроорганизмов

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ | 1178000 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| Колифаги | БОЕ | 1178000 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ | 1178000 м3 × 106 КОЕ м-3 |
| Вирусы и сальмонеллы | - | отсутствие |
| Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | - | отсутствие |

- по привносу воды

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимый привнос воды в меженный месяц | Значение в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нижний | млн.м3/мес | 0 | 24 | 6360 |

- по изъятию водных ресурсов

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В наиб. многоводн. мес. | В меженный мес. |
| нижний | млн.м3/мес | 0 | 278 | 2,1 |

- по привносу химических и взвешенных минеральных веществ

| Показатель | Ед. изм. | Нормативы качества, мг/л | Зимний период |  | Весенне-летний период |  | Осенний период |  | Значение за год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр |
| Взвешенные вещества | т | 30 | 8789 | 1,94 | 162499 | 35,78 | 33113 | 7,29 | 204401 | 45,01 |
| ХПК | т | 24 | 10442 | 7,74 | 193055 | 143,10 | 39339 | 29,16 | 242836 | 180,0 |
| БПК5 | т | 2,1 | 134,6 | 0,65 | 2488,5 | 11,93 | 507,1 | 2,43 | 3130,2 | 15,01 |
| Фосфор общ. | т | 0,05 | 33,0 | 0,03 | 610,7 | 0,48 | 124,4 | 0,10 | 768,1 | 0,61 |
| Нефтепродукты | т | 0,05 | 7,7 | 0,06 | 143,1 | 1,19 | 29,2 | 0,24 | 180,0 | 1,49 |
| БПКполн | т | 3 | 192,2 | 0,90 | 3553,6 | 16,70 | 724,1 | 3,40 | 4469,9 | 21,0 |
| Медь | т | 0,001 | 21,9 | 0,0003 | 404,5 | 0,0048 | 82,4 | 0,0010 | 508,8 | 0,0061 |
| Железо общее | т | 0,1 | 875,0 | 0,02 | 16177,5 | 0,36 | 3296,5 | 0,07 | 20349,0 | 0,45 |
| Цинк | т | 0,01 | 21,9 | 0,003 | 404,3 | 0,060 | 82,4 | 0,012 | 508,6 | 0,075 |
| Фенолы | т | 0,001 | 12,3 | 0,0003 | 226,9 | 0,0060 | 46,2 | 0,0012 | 285,4 | 0,0075 |
| Фосфаты (P) | т | 0,03 | 21,8 | 0,01 | 403,7 | 0,24 | 82,3 | 0,05 | 507,8 | 0,30 |

1.8. Колыма от впадения р. Омолон до устья без р. Анюй

| Наименование речного бассейна | Бассейн р. Колыма |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование водного объекта и километраж | р. Колыма (282,устье) без: р. Омолон (исток, устье) и р. Анюй (исток, устье) |  |
| Код водохозяйственного участка | 19.01.04.001 |  |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | Номер опорной точки; Географические координаты; Высота, м БС. Широта; Долгота. град; мин; сек; град; мин; сек. 783; 69; 32; 6; 161; 23; 32. 784; 69; 38; 6; 162; 13; 15. 805; 69; 11; 54; 162; 53; 28; 71. 804; 68; 23; 30; 161; 43; 30; 9. 785; 68; 29; 45; 160; 48; 41. 803; 68; 16; 42; 159; 51; 18; 5. 801; 67; 59; 48; 159; 13; 45; 20. 797; 68; 44; 37; 158; 41; 13. 781; 68; 59; 9; 158; 17; 58; 2. 780; 69; 44; 22; 159; 45; 51. |
| Приоритетные виды использования | X | Особо охраняемые природные территории |
|  | X | Источники питьевого водоснабжения |
|  | X | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

Нормативы допустимого воздействия на водный объект:

- по привносу микроорганизмов

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ | 430000 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| Колифаги | БОЕ | 430000 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ | 430000 м3 × 106 КОЕ м-3 |
| Вирусы и сальмонеллы | - | отсутствие |
| Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | - | отсутствие |

- по привносу воды

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимый привнос воды в меженный месяц | Значение в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нижний | млн.м3/мес | 0 | 102 | 18810 |

- по изъятию водных ресурсов

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В наиб. многоводн. мес. | В меженный мес. |
| нижний | млн.м3/мес | 0 | 1536 | 5,6 |

- по использованию акватории под строительство гидротехнических и иных сооружений

Смотрите п. 9.3 «Вычисление НДВ на прибрежные части морей»  Пояснительной записки к Сводному тому проекта НДВ.

- по привносу химических и взвешенных минеральных веществ

| Показатель | Ед. изм. | Нормативы качества, мг/л | Зимний период |  | Весенне-летний период |  | Осенний период |  | Значение за год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр |
| Взвешенные вещества | т | 30 | 4623 | 0,6 | 85481 | 10,2 | 17419 | 2,1 | 107523 | 12,9 |
| ХПК | т | 24 | 5493 | 2,2 | 101554 | 40,8 | 20694 | 8,3 | 127741 | 51,3 |
| БПК5 | т | 2,1 | 70,8 | 0,2 | 1309,0 | 3,4 | 266,7 | 0,7 | 1646,5 | 4,3 |
| Фосфор общ. | т | 0,05 | 17,4 | 0,01 | 321,2 | 0,14 | 65,4 | 0,03 | 404,0 | 0,18 |
| Нефтепродукты | т | 0,05 | 4,1 | 0,02 | 75,3 | 0,34 | 15,3 | 0,07 | 94,7 | 0,43 |
| БПКполн | т | 3 | 101,1 | 0,3 | 1869,3 | 4,8 | 380,9 | 1,0 | 2351,3 | 6,1 |
| Медь | т | 0,001 | 1,9 | 0,0001 | 34,5 | 0,0014 | 7,0 | 0,0003 | 43,4 | 0,0018 |
| Железо общее | т | 0,1 | 74,6 | 0,006 | 1378,6 | 0,102 | 280,9 | 0,021 | 1734,1 | 0,129 |
| Цинк | т | 0,01 | 1,9 | 0,001 | 34,5 | 0,017 | 7,0 | 0,003 | 43,4 | 0,021 |
| Фенолы | т | 0,001 | 1,0 | 0,0001 | 19,3 | 0,002 | 3,9 | 0,0003 | 24,2 | 0,0024 |
| Фосфаты (P) | т | 0,03 | 11,5 | 0,004 | 212,4 | 0,068 | 43,3 | 0,014 | 267,2 | 0,086 |

Срок действия нормативов допустимого воздействия на водные объекты до

«31»  декабря  2027 г.

Ближайшая корректировка НДВ может быть выполнена в 2017 г.