Экологическая и водохозяйственная фирма

ООО "ВЕД"

Ведай, что творишь

105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11, тел/факс (495) 231 - 14 – 78, e-mail: ved-6@bk.ru

Государственный контракт

от 02.12.2010 г. № С-10-18

ОТЧЕТ ПО ТЕМЕ

«Разработка проекта Скиово, ВКЛЮЧАЯ НДВ, бассейна р. КОЛЫМА »

Книга 5. «лимиты и квоты на забор воды из водных  объектов бассейна р. колыма»

р. Колыма

| Директор ООО «ВЕД», к.т.н. | С.Н. Шашков |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Е.И. Ветрова |
| Ответственный исполнитель | С.П. Чалый |

Москва, 2011 г.

Содержание

Введение	3

1. Установление лимитов забора (изъятия) водных ресурсов	4

2. Установление квот забора (изъятия) водных ресурсов	6

Список использованных материалов	8

Приложение А	9

Введение

Лимиты и квоты забора (изъятия) водных ресурсов устанавливаются в соответствии с водохозяйственным районированием территории РФ [2] в целях поддержания поверхностных и подземных вод в состоянии, соответствующем требованиям водного законодательства с учётом природно-климатических особенностей водного объекта и сложившейся структуры использования водных ресурсов.

Лимиты и квоты забора (изъятия) водных ресурсов используются для:

- установления и корректировки условий использования водного объекта (или его части) в договорах водопользования и решениях о предоставлении водного объекта в пользование;

- осуществления государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов;

- администрирования платежей за пользование водными объектами.

Расчеты лимитов и квот на забор воды из водных объектов бассейна р. Колыма выполнены в соответствии с Методическими указаниями [1].

Лимиты и квоты забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов бассейна р. Колыма установлены в границах расчетных водохозяйственных участков.

1. Установление лимитов забора (изъятия) водных ресурсов

Для расчета лимитов забора (изъятия) водных ресурсов, использованы водохозяйственные балансы, рассчитанные по водохозяйственным участкам для месячных интервалов и года в условиях 95% обеспеченности объема речного стока (см. Книга 4 СКИОВО бассейна р. Колыма).

Результаты расчета водохозяйственного баланса фиксируют резерв воды, проектный (транзитный) сток WПС на следующий водохозяйственный участок и величину дефицита водных ресурсов WDEF.

Для всех ВХУ бассейна р. Колыма определен резерв воды (WРЕЗ), дефицит водных ресурсов в пределах водохозяйственных участков не наблюдается в любых условиях водности. Так как ВХБ>0, то лимиты забора определены как сумма заявленных потребностей в изъятии воды и профицита (WРЕЗ=В) водного баланса [1]:

ЛЗАБ.=WВДППОВ+В,                                                             (1.1)

| где: ЛЗАБ. | – величина лимита забора водных ресурсов, млн. м3; |
| --- | --- |
| WВДППОВ | – потребность в водных ресурсах поверхностных водных объектов всех водопользователей в пределах рассматриваемой единицы водохозяйственного районирования, млн. м3; |
| В | – профицит водного баланса, млн. м3. |

В таблице 1.1 приведены результаты расчета лимитов забора (изъятия) водных ресурсов, на основе уравнений водохозяйственных балансов и потребностей водопользователей для года 95% обеспеченности.

Таблица 1.1 – Лимиты забора (изъятия) водных ресурсов в границах ВХУ по результатам расчетов водохозяйственных балансов

| Код ВХУ | Наименование | Лимит забора (изъятия) водных ресурсов, млн. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе в период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 19.01.01.001 | Колыма от истока до Колымской ГЭС | 5746 | 500 | 452 | 500 | 484 | 472 | 456 | 472 | 472 | 456 | 500 | 484 | 500 |
| 19.01.01.002 | Колыма от Колымской ГЭС до впадения р. Сеймчан | 17745 | 809 | 719 | 800 | 776 | 1640 | 4031 | 2356 | 2036 | 1800 | 1103 | 848 | 824 |
| 19.01.01.003 | Колыма от впадения р. Сейм-чан до в/п ГМС Коркодон | 29759 | 799 | 701 | 767 | 729 | 2223 | 8592 | 5361 | 4153 | 3440 | 1290 | 872 | 831 |
| 19.01.01.004 | Колыма от в/п ГМС Коркодон до в/п г. Среднеколымск | 43283 | 894 | 768 | 835 | 783 | 3535 | 13543 | 7836 | 6168 | 5118 | 1803 | 1048 | 952 |
| 19.01.01.005 | Колыма от в/п г. Среднеко-лымск до впаде-ния р. Омолон | 46622 | 917 | 785 | 851 | 797 | 3859 | 14765 | 8447 | 6666 | 5532 | 1930 | 1091 | 982 |
| 19.01.02.001 | Омолон от истока до устья | 16423 | 115 | 82 | 82 | 66 | 1593 | 6011 | 3005 | 2447 | 2036 | 624 | 213 | 148 |
| 19.01.03.001 | Анюй, вкл. реки Большой и Малый Анюй | 12813 | 90 | 64 | 64 | 51 | 1243 | 4689 | 2345 | 1909 | 1589 | 487 | 167 | 116 |
| 19.01.04.001 | Колыма от впадения р. Омо-лон до устья без р. Анюй | 77029 | 1130 | 937 | 1004 | 918 | 6809 | 25894 | 14011 | 11197 | 9302 | 3086 | 1486 | 1256 |

2. Установление квот забора (изъятия) водных ресурсов

Квоты забора (изъятия) водных ресурсов установлены по каждому субъекту Российской Федерации в разрезе водохозяйственных участков в пределах лимитов забора (изъятия) водных ресурсов для ВХУ.

В случае наложения и пересечения единиц гидрографического и водохозяйственного районирования и административно-территориального для каждого водохозяйственного участка определен перечень субъектов Российской Федерации полностью или частично, расположенных на его территории.

Квоты забора (изъятия) водных ресурсов рассчитаны по формуле [1]:

КвЗАБ.=ξЗАБ.⋅ЛЗАБ.,                                                                (2.1)

| где: КвЗАБ. | – величина квоты забора (изъятия) водных ресурсов, млн. м3; |
| --- | --- |
| ξЗАБ. | – доля соответствующей квоты в общей величине лимита забора (изъятия) водных ресурсов; ξЗАБ. для каждого субъекта Российской Федерации и водохозяйственного участка определены из пропорции потребностей субъектов Российской Федерации в заборе (изъятии) водных ресурсов; |
| ЛЗАБ. | – величина лимита забора (изъятия) водных ресурсов, млн. м3. |

Расчет квот забора водных ресурсов выполнен на основании лимитов забора, установленных по ВХБ и с учетом НДВ изъятия.

В таблице 2.1 приведены расчётные значения квот забора (изъятия) водных ресурсов в границах ВХУ на территории субъектов РФ.

Таблица 2.1 – Квоты забора (изъятия) водных ресурсов, в границах ВХУ по субъектам РФ

| ВХУ в пределах субъектов РФ | Квота забора (изъятия) водных ресурсов | в том числе в период, млн. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего млн. м3 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Магаданская область | 68031 | 2211 | 1945 | 2141 | 2048 | 5768 | 18490 | 10894 | 8863 | 7529 | 3454 | 2396 | 2288 |
| 19.01.01.001 Колыма от истока до Колымской ГЭС | 5746 | 500 | 452 | 500 | 484 | 472 | 456 | 472 | 472 | 456 | 500 | 484 | 500 |
| 19.01.01.002 Колыма от Колымской ГЭС до впадения р. Сеймчан | 17745 | 809 | 719 | 800 | 776 | 1640 | 4031 | 2356 | 2036 | 1800 | 1103 | 848 | 824 |
| 19.01.01.003 Колыма от впадения р. Сейм-чан до в/п ГМС Коркодон | 29759 | 799 | 701 | 767 | 729 | 2223 | 8592 | 5361 | 4153 | 3440 | 1290 | 872 | 831 |
| 19.01.01.004 Колыма от в/п ГМС Коркодон до в/п г. Среднеколымск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.01.02.001 Омолон от истока до устья | 14780 | 103 | 74 | 74 | 59 | 1434 | 5410 | 2705 | 2202 | 1833 | 562 | 192 | 133 |
| Республика Саха (Якутия) | 166935 | 2940 | 2490 | 2690 | 2499 | 14203 | 54201 | 30295 | 24031 | 19951 | 6820 | 3625 | 3191 |
| 19.01.01.004 Колыма от в/п ГМС Коркодон до в/п г. Среднеколымск | 43283 | 894 | 768 | 835 | 783 | 3535 | 13543 | 7836 | 6168 | 5118 | 1803 | 1048 | 952 |
| 19.01.01.005 Колыма от в/п г. Среднеколымск до впаде-ния р. Омолон | 46622 | 917 | 785 | 851 | 797 | 3859 | 14765 | 8447 | 6666 | 5532 | 1930 | 1091 | 982 |
| 19.01.04.001 Колыма от впадения р. Омолон до устья без р. Анюй | 77029 | 1130 | 937 | 1004 | 918 | 6809 | 25894 | 14011 | 11197 | 9302 | 3086 | 1486 | 1256 |
| Чукотский АО | 14455 | 101 | 72 | 73 | 58 | 1402 | 5290 | 2645 | 2154 | 1792 | 549 | 188 | 130 |
| 19.01.02.001 Омолон от истока до устья | 1642 | 11 | 8 | 8 | 7 | 159 | 601 | 301 | 245 | 204 | 62 | 21 | 15 |
| 19.01.03.001 Анюй, вкл. реки Большой и Малый Анюй | 12813 | 90 | 64 | 64 | 51 | 1243 | 4689 | 2345 | 1909 | 1589 | 487 | 167 | 116 |

Список использованных материалов

- Методические указания по установлению квот забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и квот сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в границах речных бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных участков при различных условиях водности (проект) в отношении каждого субъекта Российской Федерации на период с 2010 по 2012 год и на период с 2013 по 2014 год

- Постановление Правительства Российской Федерации № 728 от 30.11.2006 г. «О гидрографическом и водохозяйственном районировании территории Российской Федерации и утверждении границ бассейновых округов».

Приложение А

|  |  |  |  | Приложение № 1 к приказу Федерального агентства водных ресурсов от 25.02.2010 г. № 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лимиты (предельные объемы) забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и лимиты (предельные объемы) сброса сточных вод, соответствующие нормативам качества, в границах речных бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных участков при различных условиях водности на период с 2010 по 2012 год |  |  |  |  |
| Наименование бассейна, подбассейна, водохозяйственного участка водного объекта |  | Забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта, тыс. м3/год | Сброс сточных вод, соответствующих нормативам качества, тыс. м3/год |  |
| 19.01.00 Колыма |  | 63782,9 | 46133,6 |  |
| 19.01.01.001 Колыма от истока до Колымской ГЭС |  | 19168,8 | 9007,9 |  |
| 19.01.01.002 Колыма от Колымской ГЭС до впадения р.Сеймчан |  | 39379,1 | 34307,5 |  |
| 19.01.01.003 Колыма от впадения р.Сеймчан до в/п ГМС Коркодон |  | 355,7 | 1056,5 |  |
| 19.01.01.004 Колыма от в/п ГМС.Коркодон до в/п г. Среднеколымск |  | 1399,7 | 1,6 |  |
| 19.01.01.005 Колыма от в/п г. Среднеколымск до впадения р.Омолон |  | 0,3 | 0,0 |  |
| 19.01.02.001 Омолон |  | 150,5 | 100,1 |  |
| 19.01.03.001 Анюй, включая реки Большой и Малый Анюй |  | 2903,2 | 1660,0 |  |
| 19.01.04.001 Колыма от впадения р. Омолон до устья без р. Анюй |  | 425,6 | 0,0 |  |

Приложение № 2 к приказу

Федерального агентства

водных ресурсов

от 25.02.2010 г.  № 32

Квоты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод, соответствующие нормативам качества, в границах речных бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных участков при различных условиях водности для субъектов Российской Федерации на период с 2010 по 2012 год

| Наименование бассейна, подбассейна, водохозяйственного участка водного объекта |  | Забор (изъятие) водных ресурсов, тыс. м3/год |  |  |  | Сброс сточных вод, соответствующих нормативам качества, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. из водных объектов |  |  |  |
|  |  |  | поверхностных | морских |  |  |
| Республика Саха (Якутия) |  |  |  |  |  |  |
| 19.01.00 Колыма |  |  | 1825,6 |  |  | 1,6 |
| 19.01.01.004 Колыма от в/п ГМС.Коркодон до в/п г. Среднеколымск |  |  | 1399,7 |  |  | 1,6 |
| 19.01.01.005 Колыма от в/п г. Среднеколымск до впадения р.Омолон |  |  | 0,3 |  |  | 0,0 |
| 19.01.04.001 Колыма от впадения р. Омолон до устья без р. Анюй |  |  | 425,6 |  |  | 0,0 |
| Магаданская область |  |  |  |  |  |  |
| 19.01.00 Колыма |  |  | 59039,1 |  |  | 44472,0 |
| 19.01.01.001 Колыма от истока до Колымской ГЭС |  |  | 19168,8 |  | 9007,9 |  |
| 19.01.01.002 Колыма от Колымской ГЭС до впадения р.Сеймчан |  |  |  |  |  |  |
| 19.01.01.002 Колыма от Колымской ГЭС до впадения р.Сеймчан |  |  | 39379,1 |  | 34307,5 |  |
| 19.01.01.003 Колыма от впадения р.Сеймчан до в/п ГМС Коркодон |  |  | 355,7 |  | 1056,5 |  |
| 19.01.04.001 Колыма от впадения р. Омолон до устья без р. Анюй |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |

Продолжение таблицы

| 19.01.02.001 Омолон |  |  | 135,5 |  | 100,1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чукотский АО |  |  |  |  |  |  |
| 19.01.00 Колыма |  |  | 2918,2 |  | 1660,0 |  |
| 19.01.02.001 Омолон |  | 15,0 |  |  |  |  |
| 19.01.03.001 Анюй, включая реки Большой и Малый Анюй |  | 2903,2 |  |  |  | 1660,0 |