Экологическая и водохозяйственная фирма

ООО "ВЕД"

Ведай, что творишь

105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11, тел/факс (495) 231 - 14 – 78, e-mail: ved-6@bk.ru

Государственный контракт

№ С-11-12 от 01.06.2011 г.

СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ и охраны водных объектов, ВКЛЮЧАЯ НДВ, бассейна реки Оленек

Книга 3. «Целевые показатели водных объектов бассейна р. Оленек»

р. Оленек

| Директор ООО «ВЕД», к.т.н. | С.Н Шашков |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Е.М. Мацегорина |

Москва – 2011 г.

Содержание

1. Общая характеристика целевого состояния водных объектов бассейна р. Оленек	3

2. Целевые показатели экологического состояния водных объектов бассейна р. Оленек	4

3. Целевые показатели качества воды водных объектов бассейна р. Оленек	6

4. Основные целевые показатели уменьшения негативных последствий наводнений и других видов негативного воздействия вод	8

5. Целевые показатели водообеспечения населения и объектов экономики речного бассейна	9

6. Целевые показатели развития водохозяйственной инфраструктуры речного бассейна	11

6.1 Водоснабжение	11

6.2 Водоотведение	13

6.3 Гидротехнические сооружения	13

7. Целевые показатели развития системы государственного мониторинга водных объектов	14

7.1 Характеристика существующей системы мониторинга состояния поверхностных водных объектов	14

7.2 Целевые показатели развития системы государственного мониторинга водных объектов	19

8. Финансово-экономические и социально-экономические целевые показатели	19

Список использованных материалов	22

Приложения	24

Приложение А. Комплексная экологическая классификация качества поверхностных вод суши	24

Приложение Б. Природные фоновые концентрации загрязняющих веществ	27

1. Общая характеристика целевого состояния водных объектов бассейна р. Оленек

Целевое состояние речного бассейна - это состояние водных объектов, достигаемое при решении ключевых проблем водных объектов и водохозяйственного комплекса рассматриваемого региона.

В таблице 1.1 представлен перечень ключевых проблем бассейна р. Оленек.

Таблица 1.1 – Ключевые проблемы бассейна р. Оленек

| Наименование группы проблем | Наименование проблем |
| --- | --- |
| 1 | 3 |
| Проблемы экологического состояния водных объектов | 1. Сохранение природного экологического состояния водных объектов. |
| Проблемы водообеспечения и развития водохозяйственного комплекса региона | 1. Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества. |
|  | 2. Низкий уровень благоустройства населенных пунктов в части наличия систем сбора и очистки коммунально-бытовых сточных вод; размещение жидких бытовых отходов на полигонах ЖБО, не отвечающих требованиям охраны водных объектов. |
| Проблемы вредного воздействия вод | 1. Защита населения и объектов экономики от наводнений. |
| Проблемы организационно-управленческого характера | 1. Недостаточная обоснованность квот на промысловое изъятие водных биологических ресурсов; неконтролируемый браконьерский вылов в устьевых участках реки Оленек и ее притоков. |
|  | 2. Малая эффективность действующей системы мониторинга качества вод водных объектов. |

В таблице 1.2 представлена общая характеристика целевого состояния водных объектов, установленного в соответствии с имеющимися данными о состоянии водных объектов, их использовании, социально-экономической ситуации, а также сформулированными на основе этих данных проблемами бассейна р. Оленек (см. таблицу 1.1 настоящей книги, книгу 2 СКИОВО бассейна р. Оленек) [7].

Таблица 1.2 – Общая характеристика целевого состояния водных объектов бассейна р. Оленек

| №№ п/п | Номер ВХУ | Наименование ВХУ | Целевое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 18.02.00.001 | Оленек от истока до в/п ГМС Сухана | Сохранение значений показателей использования и охраны водных объектов на уровне значений, имевших место на момент начала разработки Схемы (недопущение ухудшения состояния водных объектов) |
| 2. | 18.02.00.002 | Оленек от в/п ГМС Сухана до устья |  |
| 3. | 18.02.00.100 | Острова моря Лаптевых в пределах внутренних морских вод и территориального моря РФ, прилегающего к береговой линии гидрографической единицы 18.02.00 |  |

Достижение целевого состояния речного бассейна осуществляется через реализацию комплекса водохозяйственных и водоохранных мероприятий, разрабатываемых в соответствии с установленными целевыми показателями. Целевые показатели включают:

- показатели качества воды в водных объектах;

- основные целевые показатели уменьшения негативных последствий вредного воздействия вод;

- показатели развития системы мониторинга водных объектов;

- показатели водообеспечения населения и объектов экономики, а также развития водохозяйственной инфраструктуры;

- финансово-экономические и социально-экономические показатели.

2. Целевые показатели экологического состояния водных объектов бассейна р. Оленек

Оценка современного состояния экосистем водных объектов бассейна р. Оленек показала, что:

- основную роль в формировании современного качества воды рассматриваемых водных объектов играют природные процессы;

- хозяйственная деятельность в целом не приводит к негативным последствиям для экосистем рассматриваемых водных объектов; загрязнение вод носит локальный дискретный характер в районе населенных пунктов;

- основной вклад в загрязнение водных объектов рассматриваемого региона вносят рассредоточенные источники: поверхностный сток с территорий населенных пунктов и свалок ТБО, автозимники;

- современное состояние экосистем водных объектов бассейна р. Оленек оценено по экологической классификации, основанной на индикаторной значимости доминирующих видов фитопланктона, в средней и нижней частях бассейна - на уровне 2 класса («чистые»), трофический уровень β-мезо-трофный, в дельтовом участке на уровне 3 класса («удовлетворительной чистоты»), трофический уровень а-мезо-трофный. Повышение трофического статуса вод дельтового участка носит естественный характер и обусловлено поступлением гуминовых вод болотных ландшафтов.

Фитопланктон вод верхнего течения реки Оленек и её притоков не был исследован, однако исходя из кратковременности периода открытой воды (промерзание с января по май), ненарушенности водосборных ландшафтов и атмосферного характера питания водотоков, им присвоен ксено- олиготрофный статус на переходном уровне качества вод 1-2 классов (воды «предельно чистые» - «чистые»).

- имеет место несоответствие качества поверхностных вод требованиям, предъявляемым к водным объектам, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения по гидрохимическим (БПК5 и ХПК) показателям. Однако, это превышение не велико (по БПК5 Δ 15-9%, по ХПК – Δ 29-19%) и объясняется природными факторами водосбора. Питьевое качество воды в бассейне реки Оленек по ГОСТ 2761-84 [2] относится к 1-у классу, что подразумевает перед использованием этих вод их обеззараживание и фильтрование с коагуляцией или без неё.

- имеет место локальное (в районе населенных пунктов) несоответствие качества вод требованиям, предъявляемым к водным объектам, используемых для хозяйственно-питьевого водопользования по микробиологическим и паразитологическим показателям, о чем свидетельствуют высокие показатели заболеваемости населения бактериальной дизентерией.

- качество вод Оленекского бассейна соответствует природным и физиологическим требованиям популяций местных, проходных и полупроходных рыб.

Таким образом, с учетом вышесказанного, в качестве целевых показателей экологического состояния водных объектов бассейна р. Оленек, устанавливаются показатели, характеризующие их природное состояние (см. таблицу 2.1).

Таблица 2.1 – Целевые показатели экологического состояния водных объектов бассейна р. Оленек

| №№ п/п | Номер ВХУ | Наименование ВХУ | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 18.02.00.001 | Оленек от истока до в/п ГМС Сухана | 1 – 2 классы качества воды («предельно чистые» - «чистые»), трофический уровень: ксено- олиготрофный, β- мезо-трофный соответственно |
| 2. | 18.02.00.002 | Оленек от в/п ГМС Сухана до устья | 2 – 3 классы («чистые» – «удовлетворительной чистоты»), уровень трофии в диапазоне β- - α- мезотрофности |
| 3. | 18.02.00.100 | Острова моря Лаптевых в пределах внутренних морских вод и территориального моря РФ, прилегающего к береговой линии гидрографической единицы 18.02.00 | н. д. |

Примечание к таблице 2.1: класс качества воды установлен в соответствии с экологической классификацией качества вод по индикаторной значимости доминирующих видов фитопланктона (см. приложение А).

3. Целевые показатели качества воды водных объектов бассейна р. Оленек

В соответствии с методическими указаниями по определению НДВ целевые показатели качества воды – это среднегодовые средние по всем акваториям концентрации нормируемых загрязняющих веществ, которые целесообразно достичь на рассматриваемом водохозяйственном участке в результате осуществления водоохранных мероприятий [7].

Для водных объектов рассматриваемого бассейна целевые гидрохимические показатели качества воды (ЦКПВ) – значения гидрохимических показателей, соответствующие их природному (незагрязненному) состоянию, которое в рамках естественного качества воды неодинаково для различных водных объектов и их участков и находится в пределах диапазона параметров 1-2 «предельно чистая – чистая», 2-3 «чистая – удовлетворительно чистая» классов воды (см. таблицу 2.1).

Для учёта пространственной неоднородности концентраций, экологических требований и утверждённых значений предельно допустимых концентраций (ПДК) при определении ЦПКВ дополнительно выполнялись следующие условия:

- ЦПКВ не должны быть ниже природных концентраций. Природные концентрации учтены при определении ЦПКВ для меди, ртути, фенолов, железа общего, цинка, свинца, марганца. Определение природных концентраций выполнено по опубликованным данным (см. Приложение Б).

- ЦПКВ не должны быть выше верхних пределов концентраций нормативного класса качества воды по «Экологической классификации качества вод» [8,9].

Значения гидрохимических целевых показателей качества воды приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Целевые показатели качества воды в водных объектах бассейна р. Оленек

| №№п.п | Показатель качества воды | Единицы измерения | ПДК рыб. – хоз. | Значение целевого показателя качества воды по экологическим классам |  |  |  | Общебассейновый ЦПКВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I - II | II | II - III | III |  |
| 1. | Взвешенные вещества | мг/л | Сфон + 25 | 10 | 14 | 22 | 30 | 30 |
| 2. | Нефтепродукты | мг/л | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,05 |
| 3. | Фосфор общий | мг/л | 0,1 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,02 |
| 4. | ХПК (БО) | мгО/л | 15* | 13 | 18 | 24 | 30 | 25 |
| 5. | БПК полн | мгО/л | 3,0 | 1,1 | 1,7 | 2,4 | 3,0 | 3,0 |
| 6. | БПК5 | мгО/л | 2,1 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 2,2 |
| 7. | Цветность | град., Pt-Co | 20* | 20 | 30 | 40 | 50 | 40 |
| 8. | Ртуть** | мкг/л | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 9. | Медь | мкг/л | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 |
| 10. | Железо общее | мкг/л | 100 | 100 | 250 | 400 | 500 | 400 |
| 11. | Свинец раств. | мкг/л | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 12. | Цинк | мкг/л | 10 | 2,5 | 5 | 8 | 10 | 10 |
| 13. | Фенолы | мкг/л | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 14. | Марганец раств. | мкг/л | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 75 |
| 15. | Фосфаты (P) | мгР/л | 0,05 | 0,005 | 0,015 | 0,03 | 0,05 | 0,03 |
| 16. | Азот аммонийный | мгN/л | 0,39 | 0,10 | 0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,35 |
| 17. | Азот нитритный | мгN/л | 0,02 | 0,003 | 0,005 | 0,012 | 0,02 | 0,012 |
| 18. | Азот нитратный | мгN/л | 9 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,70 | 0,5 |
| 19. | Кальций | мг/л | 180 | 40 | 50 | 60 | 70 | 60 |
| 20. | Магний | мг/л | 40 | 10 | 15 | 20 | 25 | 20 |
| 21. | Натрий | мг/л | 120 | 30 | 35 | 40 | 45 | 40 |
| 22. | Калий | мг/л | 50 | 12 | 14 | 18 | 20 | 18 |
| 23. | Сульфаты | мг/л | 100 | 30 | 35 | 40 | 45 | 40 |
| 24. | Хлориды | мг/л | 300 | 70 | 80 | 90 | 100 | 90 |
| 25. | Сухой остаток | мг/л | 1000 | 250 | 300 | 350 | 400 | 350 |
| 26. | СПАВ | мг/л | - | 0 | 0 | 0,02 | 0,05 | 0,02 |

Примечание к таблице 3.1: * - ПДК веществ для водоемов коммунально-бытового назначения

** - Диапазоны природных концентраций ртути по классам качества вод окон чательно не разработаны и в различных экологических классификациях сильно варьируют. В связи с этим в таблице 2.1. в качестве ЦП ртути во всех классах принята концентрация равная ПДК для рыбохозяйственных водных объектов.

4. Основные целевые показатели уменьшения негативных последствий наводнений и других видов негативного воздействия вод

Водный режим рек Оленекского бассейна отличается высоким весенним половодьем и незначительными паводками в теплое время года.

Гидрограф половодья однопиковый. Половодье начинается в конце мая – начале июня. Наличие сплошной мерзлоты препятствует инфильтрации весенних талых вод и способствует их интенсивному поверхностному стоку, вследствие чего половодье проходит сравнительно быстро (1-1,5 месяца). Формирование катастрофических наводнений в период весеннего половодья связано с интенсивным таянием снега и с заторообразованиями и наблюдается, как правило, во второй декаде мая. Затор льда представляет собой скопление льда во время ледохода, создающее стеснение русла на отдельном участке реки и вызывающее подъем уровня воды до отметок обеспеченностью менее 10%. Повышенной заторностью характеризуется устьевой участок реки Оленек.

В холодный период года отмечается устойчивая и продолжительная зимняя межень. В течение очень долгой и суровой зимы подземное питание малых и средних рек бассейна р. Оленек прекращается, и реки промерзают и перемерзают на значительное время.

По материалам ЛенБВУ [1] наиболее известные наводнения на р. Оленёк, вызванные заторным поднятием уровня воды, а также интенсивным снеготаянием, наблюдались в с. Оленёк в 1940, 1944, 1955, 1957, 1968, 1971, 1973, 1974, 1975, 1988, 1990, 1994 и 1996 гг. Наивысший подъем уровня воды в р. Оленёк в с. Оленёк был зафиксирован в 1990 году и составил 1600 см [1].

Наиболее распространённым инженерным способом защиты сёл от паводков является обвалование дамбами. Однако, несмотря на сложную ситуацию в Оленекском бассейне, складывающуюся в результате периодически наступающих наводнений, противопаводковые сооружения на рассматриваемой территории отсутствуют [5].

Целевыми показателями уменьшения последствий наводнений являются снижение экономического ущерба и создание безопасных условий для проживания населения и развития экономики.

В связи с отсутствием информации об ущербах от поднятия уровня воды в р. Оленек и площади затопления территории с. Оленек, принимаем численность населения, подверженного негативному воздействию вод в размере 30% от численности населения села – 682 чел.

В качестве целевого показателя уменьшения негативных последствий наводнений в Оленекском бассейне выбрана величина уменьшения доли населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях.

Достижение целевых показателей возможно при выполнении следующих мероприятий:

- контроль хозяйственного использования опасных зон;

- вынос промышленных и жилых объектов из зон периодического затопления;

- превентивные мероприятия (разрушение заторов и ослабление прочности льда);

- разработка гидрологических обоснований и определения зон затопления;

- разработка проектов и строительство сооружений противопаводковой защиты по результатам гидрологических обоснований.

Эти мероприятия актуальны также и для обеспечения защиты населенных пунктов от подтопления территории во время половодий и паводков. Выбор того или иного способа снижения ущерба от наводнений в пределах бассейна должен проводится только на основе экономического расчета с учетом возможных социальных и экологических последствий.

В таблице 4.1 представлены значения целевых показателей снижения негативного последствий наводнений.

Таблица 4.1 – Целевые показатели снижения негативных последствий наводнений

| Наименование показателя (единицы измерения) | 2010 г. | 2016 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля населения, проживающего на территориях, подверженных наводнениям, защищённого сооружениями инженерной защиты (проценты) | 0 | 0 | 80 |

5. Целевые показатели водообеспечения населения и объектов экономики речного бассейна

Установление целевых показателей водообеспечения населения и экономики является актуальным для расчетных участков с дефицитом воды с целью увеличения располагаемых водных ресурсов за счет проведения водохозяйственных мероприятий (регулирование стока, сокращение потерь воды при транспортировке, снижение норм водопотребления свежей воды, использование систем оборотного водоснабжения в промышленности, сокращение хозяйственных попусков).

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития административных образований, расположенных в бассейне р. Оленек, объем водозабора из поверхностных водоисточников в целом по сравнению с 2008 г. увеличится к 2026 г. на 5% (см. п. 4.2. Книги 2 СКИОВО бассейна р. Оленек и таблицу 5.1 настоящей книги).

Таблица 5.1 – Расчетные показатели забора воды из природных водных объектов в бассейне р. Оленек в 2008, 2016, 2021, 2026 г.г., тыс. м3

| Бассейн реки | Забор воды из природных водных объектов в 2008 г. |  |  | Забор воды из природных водных объектов в 2016 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. |  | всего | в т.ч. |  |
|  |  | из поверхностных источников | из подземных источников |  | из поверхностных источников | из подземных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего в бассейне р. Оленек, в т.ч. | 52,9 | 52,9 | 0 | 54,7 | 54,7 | 0 |
| Республика Саха (Якутия) | 52,9 | 52,9 | 0 | 54,7 | 54,7 | 0 |
| Красноярский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Бассейн реки | Забор воды из природных водных объектов в 2021 г. |  |  | Забор воды из природных водных объектов в 2026 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. |  | всего | в т.ч. |  |
|  |  | из поверхностных источников | из подземных источников |  | из поверхностных источников | из подземных источников |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего в бассейне р. Оленек, в т.ч. | 55,1 | 55,1 | 0 | 55,4 | 55,4 | 0 |
| Республика Саха (Якутия) | 55,1 | 55,1 | 0 | 55,4 | 55,4 | 0 |
| Красноярский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В расчетные периоды с 2009 по 2026 г.г. в ЖКХ будет наблюдаться небольшой прирост объемов водопотребления, в остальных отраслях экономики бассейна показатели забора воды останутся стабильными (см. таблицу 5.2).

Перспективное увеличение объема водозабора из поверхностных вод связано с приростом населения в бассейне.

Таблица 5.2 – Показатели забора и использования воды в бассейне р. Оленек по отраслям экономики

| Бассейн реки, отрасли экономики | Использовано пресной воды за год, тыс. м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2016 | 2021 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего в бассейне р. Оленек, в т.ч. | 52,9 | 54,7 | 55,1 | 55,4 |
| ЖКХ | 46,9 | 47,3 | 47,7 | 48,0 |
| энергетика | 4,0 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| транспорт | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Оценка обеспеченности населения и экономики поверхностными водными ресурсами, выполненная по результатам расчета водохозяйственных балансов для среднего года (Р=50%), средне-маловодного года (Р=75%) и крайне-маловодного года (Р=95%) в 2 расчетных створах бассейна р. Оленек на современном уровне водопотребления, не выявила участков с дефицитом водных ресурсов. Объемы заборов (изъятия) стока из водных объектов бассейна очень незначительны и не влияют на водный режим реки Оленек (см. Книга 4 СКИОВО бассейна р. Оленек).

Ожидаемое увеличение объемов водопотребления на перспективу до 2026 г. также не окажет заметного влияния на водохозяйственную обстановку в бассейне.

В связи с наличием значительных водных ресурсов в бассейне р. Оленек и высокой обеспеченностью населения и объектов экономики поверхностными водными ресурсами установление целевых показателей водообеспечения населения и экономики в рассматриваемом бассейне не является актуальным.

6. Целевые показатели развития водохозяйственной инфраструктуры речного бассейна

Целевые показатели развития водохозяйственной инфраструктуры включают в себя показатели водоснабжения населения, последующего водоотведения, а также обеспечения удовлетворительного уровня безопасности гидротехнических сооружений.

## 6.1 Водоснабжение

В настоящее время обеспечение населения в достаточном количестве качественной водой является важнейшей проблемой в бассейне р. Оленек.

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения в селах Оленекского бассейна используется река Оленек. Централизованная система водопровода отсутствует во всех населённых пунктах бассейна [12,13].

В летнее время водоснабжение осуществляется поверхностным отбором без предварительной очистки и обеззараживания воды. Села Таймылыр, Оленек, Харыялах обеспечены организованным подвозом воды автотранспортом. В зимнее время для питьевой воды используют лёд реки Оленек. С 2010 года в Оленекском улусе начат выпуск бутылированной воды через МУП «Хоту-Эргиэн».

В соответствии с классификацией поверхностных водоисточников с позиций водохозяйственной значимости (ГОСТ 2761-84) воды реки Оленек по показателям: мутность, цветность, железо общее, марганец, ХПК перманганатное, БПК полное и фитопланктон соответствуют 1-у классу. Для питьевых целей эти воды могут использоваться после обеззараживания и фильтрования с коагуляцией или без неё [см. п. 2 НДВ по бассейну р. Оленек в составе СКИОВО].

В Булунском улусе в 2008 году филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС (Я)» проведено исследование децентрализованного водоснабжения на микробиологические показатели – 34 пробы. Все пробы соответствовали требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» [12].

Случаи заболевания населения бактериальной дизентерией провоцируются локальным хозяйственно-бытовым загрязнением воды и льда реки с последующей их доставкой населению, не соблюдением норм санитарии при централизованной доставке речной воды потребителю и плохими бытовыми условиями проживания в сельских населенных пунктах.

Для обеспечения населения, проживающего в бассейне р. Оленек качественной питьевой водой на территории Республики Саха (Якутия) программой «Чистая вода» [11] на период до 2025 года предусматривается:

- поставка и монтаж децентрализованных установок подготовки питьевой воды в детских учреждениях и больницах;

- строительство водохранилища на р. Туманах – источника питьевого водоснабжения с. Оленек.

Степень благоустройства жилищного фонда в бассейне находится на низком уровне (см. таблицу 6.1).

Таблица 6.1 – Благоустройство жилищного фонда в Оленекском бассейне, по состоянию на 2010 г.

| Показатели | Ед. измерения | Наслег |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тюмятинский (с. Таймылыр, с. Усть-Оленек с. Склад (Тюмяти)) | Кирбейский Национальный (с. Харыялах) | Оленекский Национальный (с. Оленек) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество населенных пунктов оборудованных: |  |  |  |  |
| водопроводом | единица | 0 | 0 | 0 |
| канализацией | единица | 0 | 0 | 0 |
| центральным отоплением | единица | 1 | 1 | 1 |
| горячим водоснабжением | единица | 0 | 1 | 1 |
| газом | единица | 0 | 0 | 0 |

В качестве целевого показателя обеспечения населения питьевой водой в бассейне реки Оленек принято обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям.

Для достижения целевого показателя необходимо:

- поставка и монтаж децентрализованных установок подготовки питьевой воды;

- развитие объектов, используемых для производства бутылированной воды;

- организация и проведение мероприятий по обеззараживанию привозной воды препаратом «Акватабс»;

- строительство водохранилища на р. Туманах – резервного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на случай возникновения чрезвычайной ситуации в целях обеспечения питьевой водой населения, проживающего в с. Оленек и с. Харыялах.

## 6.2 Водоотведение

В населенных пунктах бассейна р. Оленек канализационная сеть, очистные сооружения и система отвода ливневых вод отсутствуют, водоотведение осуществляется путем вывоза жидких бытовых отходов и сброса сточных вод на рельеф местности. В качестве аккумулирующих мощностей используются локальные септики.

Для снижения загрязненности поверхностного стока с территорий населенных пунктов в рамках программы Республики Саха (Якутия) «Чистая вода» [11] предусматривается в период 2020-2025 г.г. выполнить работы по строительству систем локальной канализации в с. Оленек и других селах Булунского и Оленекского улусов, а также обеспечить села ассенизационными машинами.

В качестве целевых показателей обеспечения населения системами водоотведения в Оленекском бассейне приняты:

- строительство септиков для сбора сточных вод;

- приобретение специализированной техники, необходимой для вывоза сточных вод;

- строительство (обустройство) полей фильтрации (ассенизации).

## 6.3 Гидротехнические сооружения

Потенциальную угрозу для населения и отраслей экономики представляют собой гидротехнические сооружения (ГТС), имеющие неудовлетворительный или опасный уровень безопасности.

По имеющейся информации в бассейне р. Оленек ГТС отсутствуют [5]. На перспективу до 2020 года планируется возведение дамбы на р. Туманнах для строительства водохранилища - источника питьевого водоснабжения с. Оленек [11].

Установление целевых показателей по гидротехническим сооружениям в Оленекском бассейне не является актуальным, так как проектная документация по строительству дамбы отсутствует.

7. Целевые показатели развития системы государственного мониторинга водных объектов

В данном разделе рассмотрены целевые показатели развития системы государственного мониторинга поверхностных водных объектов, включающего в себя:

- регулярные наблюдения за состоянием водных объектов, показателями качества поверхностных вод;

- сбор, хранение, пополнение и обработку данных наблюдений;

- создание и ведение банков данных;

- оценку и прогнозирование изменений состояния водных объектов, показателей качества поверхностных вод.

Исходя из состава государственного мониторинга поверхностных водных объектов (ГМПВО), рассматриваемые в данном разделе целевые показатели развития системы государственного мониторинга поверхностных вод включают в себя:

- полноту охвата рассматриваемой территории гидрохимическими и гидробиологическими наблюдениями;

- объём наблюдений за показателями качества поверхностных вод;

- единство базы данных по гидрометеорологическим, гидрохимическим и гидробиологическим показателям;

- координацию между разными уровнями наблюдательной сети;

- доступность информации, полученной в результате мониторинга, для всех заинтересованных сторон;

- возможность использования информации, полученной в результате мониторинга, для оперативного моделирования при оценке и прогнозировании изменений состояния водных объектов;

- использование ГИС-технологий при ведении банков данных и оперативном и долгосрочном моделировании.

## 7.1 Характеристика существующей системы мониторинга состояния поверхностных водных объектов

Бассейн р. Оленек расположен в пределах двух субъектов РФ: Республики Саха (Якутия) (93,6%) и Красноярского края (6,4%). Государственный мониторинг водных объектов на территории Республика Саха (Якутия) осуществляется Якутским территориальным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС). Наблюдения ведутся только за водным режимом и химическим составом поверхностных вод. Наблюдения за гидробиологическим режимом в пределах бассейна р. Оленек не ведутся. В пределах Красноярского края бассейна р. Оленек пунктов наблюдений нет.

Перечень пунктов и структура действующей наблюдательной сети за состоянием водных объектов в бассейне р. Оленёк приведены в таблице 7.1 - 7.2. Местоположение действующих постов гидрологического и гидрохимического мониторинга приведено на рисунке 7.1.

Список существовавших ранее постов наблюдений Росгидрометра и ведомственных пунктов наблюдений приведен в таблице 7.3.

Недостатками существующей системы ГМПВО на рассматриваемой территории, являются:

- Отсутствие единой системы сбора, обобщения и анализа информации по состоянию поверхностных водных объектов.

- Отсутствие створов наблюдений за гидробиологическим режимом.

- Отсутствие опорного пункта наблюдений на р. Оленек для определения антропогенной и техногенной нагрузки на водосбор от сел Оленек и Харыялах.

- Прекращение работы створа 0,5 км выше с. Таймылыр, наблюдения на котором позволяли оценить природные (фоновые) концентрации загрязняющих веществ в тундровой зоне.

Таблица 7.1 – Действующие гидрологические посты наблюдений [5]

| №№ п/п | Название водного объекта и пункта наблюдений | Расстояние (км) от |  | Площадь водосбора, км2 | Дата открытия поста | Отметка нуля поста |  | Координаты |  | Виды наблюдений | Принадлежность поста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | истока | устья |  |  | высота, м | система высот | широта гр. мин | долгота гр. мин |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | р. Оленек - с. Оленек | 766 | 1505 | 89200 | 17.05.1936 | 99,72 | БС | 68,30 | 112,26 | уровень, расход воды | Якутское УГМС |
| 2. | р. Оленек - п.ст.Тюмети | 2068 | 202 | 198000 | 01.01.1938 (08.10.1938) | -3,05 | БС | 71,55 | 123,34 |  |  |
| 3. | р. Оленек – п. Таймылыр* | 2178 | 92 | 207000 | 20.09.1946 | -4,25 | БС | 72,37 | 122,06 |  |  |

Примечание к таблице 7.1: * - наблюдения не проводятся с 1997 г. (временно закрыт)

Таблица 7.2 – Перечень постов наблюдения за качеством воды [5,3]

| № п.п. | Наименование водного объекта | Наименование пункта наблюдений | Расстояние от устья, км | Административная принадлежность | Кол-во створов | Расположение створов, вертикалей (в долях ширины реки от левого берега) | Категория пункта | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | р. Оленёк | с. Оленёк | 1505,5 | Республика Саха (Якутия) | 1 | 1 км выше с. Оленек, 1,5 км выше гидропоста, 0,3 ш.р. | 4 | Большая |
| 2. | р. Оленек | п.ст. Тюмети | 235 |  | 1 | 8 км выше п.ст.Тюмети, гидроствор, 0,5 ш.р. | 3 |  |
| 3. | р. Оленек* | пос. Таймылыр | 117 |  | 1 | 0,5 км выше пос. Таймылыр, гидроствор, 0,5 ш.р. | 4 |  |

Примечание к таблице 7.2: * - наблюдения не проводятся с 1997 г. (временно закрыт)

Таблица 7.3 – Перечень ранее действующих гидрологических постов [14]

| №№ п/п | Название водного объекта и пункта наблюдений | Расстояние (км) от |  | Площадь водосбора, км2 | Период действия число, месяц, год |  | Отметка нуля поста |  | Принадлежность поста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | истока | устья |  | открыт | закрыт | высота, м | система высот |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1. | р. Оленек - ГМС Маак | 1099 | 1171 | 118000 | 01.10.1948 | 22.08.1995 | 70,74 | БС | Якутское УГМС |
| 2. | р. Оленек - местн.Куойка | 1801 | 469 | 166000 | 15.01.1937 | 15.03.1951 | 31,00 | усл. |  |
| 3. | р. Оленек - 8.0 км выше устья р. Буур | 2044 | 226 | 181000 | 21.05.1951 | 31.12.1964 | 25,00 | усл. |  |
| 4. | руч.Сэктэлээх - г.п.Сектэлях (местн.Ярольин) | 25,0 | 2,00 | 158 | 01.05.1969 | 20.10.1997 | 220,00 | усл. |  |
| 5. | руч. Сырык - с. Оленек | 7,10 | 0,60 | 15,6 | 01.01.1972 | 31.12.1979 | 100,02 | БС |  |

## 7.2 Целевые показатели развития системы государственного мониторинга водных объектов

В соответствии с Водной стратегией 2020 г. для обеспечения информационной открытости мониторинговой информации (при общей координации Федеральным агентством водных ресурсов) планируется:

- завершение создания единой автоматизированной информационной системы государственного мониторинга водных объектов;

- формирование банка данных мониторинга по бассейновым округам, речным бассейнам, водохозяйственным участкам, территориям субъектов Российской Федерации, и, в целом, по Российской Федерации;

- обеспечение доступности этих данных.

Основными задачами развития системы мониторинга в рамках СКИОВО является развитие и модернизация государственной наблюдательной сети, включающее организацию дополнительных пунктов наблюдений за качеством вод, в том числе по гидробиологическим показателям, а также пунктов наблюдения за природным (фоновым) состоянием водных объектов. В таблице 7.4 представлены целевые показатели развития системы государственного мониторинга водных объектов.

Таблица 7.4 – Целевые показатели развития системы государственного мониторинга водных объектов в бассейне р. Оленек

| №№ п/п | Название водного объекта и пункта наблюдений | Расстояние (км) от |  | Площадь водосбора, км2 | Вид наблюдений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | истока | устья |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | р. Оленек - с. Оленек | 766 | 1505 | 89200 | Гидробиологические |
| 2 | р. Оленек – ниже с. Оленек |  |  |  | Гидробиологические, гидрохимические и гидрологические |
| 3 | р. Оленек - п.ст.Тюмети | 2068 | 202 | 198000 | Гидробиологические |
| 4 | р. Оленек – п. Таймылыр | 2178 | 92 | 207000 | Гидробиологические, гидрохимические и гидрологические |
| Итого постов по рассматриваемой территории: |  |  |  |  | 4 |

8. Финансово-экономические и социально-экономические целевые показатели

В качестве социальных и экономических целевых показателей развития бассейна р. Оленек  приняты основные показатели социально-экономического развития муниципальных объединений Республики Саха(Якутия), расположенных в границах бассейна (см. п. 4.2. Книги 2 СКИОВО бассейна р. Оленек). Прогнозные показатели базируются на основных положениях Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкальского региона до 2025 г. [15], Концепции устойчивого развития арктических улусов и мест компактного проживания коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) до 2020 года [6], программ Социально-экономического развития муниципальных образований «Булунский улус» на 2008-2010 г.г, «Оленекский улус» на 2005-2008 годы [12,13] применительно к территории бассейна р. Оленек.

Принятые в указанных программах показатели социально – экономического развития улусов, расположенных на территории бассейна р. Оленек ориентированы на создание условий для ускоренного социально-экономического и культурного развития Арктической зоны Якутии.

Долгосрочным ориентиром развития арктических улусов и мест компактного проживания коренных малочисленных народов Севера является повышение уровня жизни и укрепление благосостояния населения; создание оптимальных условий для социально-экономического развития муниципальных образований, решение проблем развития традиционных видов хозяйствования народов Севера при обязательном сохранении естественных экологических систем и биологического разнообразия.

Прогнозные (целевые) показатели социального развития улусов, расположенных в границах водосборного бассейна р. Оленек на период до 2026 года приведены в таблице 8.1 – 8.2, показатели экономического развития приведены в таблице 8.3.

Таблица 8.1 – Темпы роста (снижения) численности населения на обжитых территориях в пределах бассейна р. Оленек, в 2011 – 2026 гг., % [10]

| Улус | Темпы роста (снижения) относительно предыдущего уровня |  |  |  | Среднегодовой темп роста (снижения) за 2010 -2026 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. базовый | 2011 – 2015 гг. | 2016 – 2020 гг. | 2021 – 2026 гг. |  |
| Оленекский Эвенкийский Национальный улус | 100 | 101 | 102 | 102 | 100,12 |
| Булунский улус | 100 | 52 | 52 | 52 | 30 |

Таблица 8.2 – Показатели социального развития улусов, на обжитых территориях в пределах бассейна р. Оленек, в 2011 – 2026 гг. [10]

| Показатель | Темпы роста (снижения) относительно предыдущего уровня |  |  |  | Темп роста за 2010 -2026 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. базовый | 2011 – 2015 гг. | 2016 – 2020 гг. | 2021 – 2026 гг. |  |
| 1.Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 |  |  |  |  |  |
| Оленекский Эвенкийский Национальный улус | 43,91 | 44,35 | 44,80 | 44,80 | 0,9 |
| Булунский улус | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 0 |
| 2. Доля граждан, живущих в неблагоустроенном жилье (процентов) |  |  |  |  |  |
| Оленекский Эвенкийский Национальный улус | 12 | 11,5 | 11,0 | 10,0 | 2,0 |
| Булунский улус | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,0 | 0,5 |

Таблица 8.3 – Темпы роста валового продукта промышленного и сельскохозяйственного производства, роста объемов перевозок груза в бассейне р. Оленек в 2010 – 2026 г.г. (по сравнению с предыдущим периодом),  % [12,13]

| Отрасли экономики | Этапы |  |  |  | Темп роста за 2010 -2026 г.г. | Среднегодовой темп роста за 2010 -2026 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. базовый | 2011 – 2015 гг. | 2016 – 2020 гг. | 2021 – 2026 гг. |  |  |
| Промышленность: |  |  |  |  |  |  |
| - электроэнергетика. | 100 | 112,5 | 125 | 135 | 35 | 2,2 |
| Прочие отрасли | 100 | 103 | 106 | 110 | 10 | 0,6 |
| Сельское хозяйство | 100 | 105 | 110 | 115 | 15 | 0,9 |
| Транспорт: |  |  |  |  |  |  |
| - автомобильный | 100 | 101 | 102 | 102 | 2,0 | 100,12 |
| - водный | 100 | 101 | 102 | 102 | 2,0 | 100,12 |

Список использованных материалов

- Аналитическая записка о прохождении весеннего половодья и летне-осенних паводков на территории Республики Саха (Якутия) за 2001-2010 г.г. Материалы Ленского БВУ.

- ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

- Ежегодник качества поверхностных вод и эффективности проведенных водоохранных мероприятий по территории деятельности Якутского УГМС за 2006 год. Якутск: ГУ «Якутское УГМС», 2007.

- Ежегодные данные о качестве воды поверхностных вод суши 1984, 1985 и 1986 гг.

- Информационный бюллетень о состоянии поверхностных водных объектов, водохозяйственных систем и сооружений в зоне деятельности Ленского БВУ за 2009 г., ФАВР ЛенБВУ, г. Якутск 2010.

- Концепция устойчивого развития арктических улусов и мест компактного проживания коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) до 2020 года, (утверждена постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 17 декабря 2007 N 515).

- Методические указания по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов. Утверждены приказом МПР России от 04.07.2007 г. № 169.

- Николаев С.Г. Об использовании интегральных биологических показателей качества поверхностных вод в геоэкологическом обследовании регионов. Геологический вестник Центральных районов России.1998.№2, с.61-64.

- Оксиюк О.Н. и В.Н. Жукинский. Комплексная экологическая классификация качества поверхностных вод суши. Гидробиологический журнал.1993.т.29, №4. с.62-76.

- Официальный сайт территориальног органа федеральной службы государственно статистики по республике Саха (Якутия), http: //www.sakha.gks.ru.

- Программа Республики Саха (Якутия) «Чистая вода», проект, Якутск 2011 г.

- Программа социально-экономического развития муниципального образования Булунский улус» на 2010-2012 годы, г. Тикси, 2010 г.

- Программа социально-экономического развития муниципального образования Оленекский улус» на 2005-2008 годы, с. Оленек 2005 г.

- Ресурсы поверхностных вод СССР. Гидрологическая изученность, т. 17, Ленско – Индигирский р-он, вып. 6. Л.: Гидрометеоиздат, 1964.

- Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкальского региона до 2025 г. (утверждена Правительством Российской Федерации 28 декабря 2009 г., № 2094-р).

- Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 гг». Утверждена постановлением Правительства РФ от 28 июля 2011 года №1316-р.

# Приложения

- Приложение А. Комплексная экологическая классификация качества поверхностных вод суши

Таблица А.1 – Комплексная экологическая классификация качества поверхностных вод суши [8,9]

| Показатели | Классы качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 предельно чистая | 2 чистая |  |  | 3 удовлетворит. чистая |  | 4 загрязненная |  | 5 грязная |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| По эколого-санитарным (трофо-сапробиологическим) показателям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взвешенные вещества, мг/л | < 5 | 6-14 |  |  | 15-30 |  | 31-100 |  | >100 |  |
| Цветность, град. Pt-Co | < 10 | 11-30 |  |  | 31-50 |  | 51-80 |  | >80 |  |
| NH4, мгN/л | < 0,05 | 0,06-0,2 |  |  | 0,21-0,5 |  | 0,51-2,5 |  | >2,5 |  |
| NO2, мгN/л | <0,001 | 0,001-0,005 |  |  | 0,006-0,020 |  | 0,021-0,1 |  | >0,1 |  |
| NO3 , мгN/л | < 0,05 | 0,05-0,3 |  |  | 0,31-0,70 |  | 0,71-2,5 |  | >2,5 |  |
| Nобщ. , мгN/л | < 0,3 | 0,3-0,7 |  |  | 0,71-1,5 |  | 1,51-5,00 |  | >5,0 |  |
| PO4, мг P/л | <0,005 | 0,005-0,030 |  |  | 0,031-0,100 |  | 0,101-0,300 |  | >0,3 |  |
| Pобщ, мгP/л | < 0,010 | 0,010-0,05 |  |  | 0,051-0,200 |  | 0,201-0,500 |  | >0,5 |  |
| ХПКперман,мгО/л | < 2 | 2,0-6,0 |  |  | 6,1- 10,0 |  | 10,1-20,0 |  | >20 |  |
| ХПК бихр. мгО/л | < 9 | 9-18 |  |  | 19-30 |  | 31-60 |  | >60 |  |
| БПК5,мг О/л | < 0,5 | 0,5-1,2 |  |  | 1,3-2,1 |  | 2,2- 7,0 |  | >7,0 |  |
| По бактериологическим показателям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность сапрофитных бактерий, тыс. кл./мл | <0,1 | 0,1-1,0 |  |  |  | 1,1-5,0 | 5,1-10,0 |  | >10,0 |  |
| Численность бактерий группы кишечной палочки, тыс. кл./л | < 0,003 | 0,003-2,00 |  |  |  | 2,1-10,0 | 10,1-100,0 |  | >100,0 |  |
| По содержанию токсических веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ртуть, мкг/л | 0 |  | <0,1 | 0,1-0,5 |  |  |  | 0,6-2,5 |  | >2,5 |
| Кадмий, мкг/л | 0 |  | <0,1 | 0,1-0,5 |  |  |  | 0,6-2,5 |  | >2,5 |
| Медь, мкг/л | 0 |  | < 1 | 1- 5,0 |  |  |  | 6-25 |  | >25 |
| Цинк, мкг/л | 0 |  | < 5 | 5 – 10,0 |  |  |  | 11-75 |  | >75 |
| Свинец, мкг/л | 0 |  | < 2 | 2-5,0 |  |  |  | 6-25 |  | >25 |
| Хром(общ), мкг/л | 0 |  | < 2 | 2-5,0 |  |  |  | 6-25 |  | >25 |
| Никель, мкг/л | 0 |  | < 2 | 2-10 |  |  |  | 11-50 |  | >50 |
| Мышьяк, мкг/л | 0 |  | <0,5 | 0,5 – 1,0 |  |  |  | 1,1-5,0 |  | >5 |
| Сурьма, мкг/л | 0 |  | <0,1 | 0,1 – 0,5 |  |  |  | 0,6-2,5 |  | >2,5 |
| Железо, мкг/л | 0 |  | < 50 | 50 - 500 |  |  |  | 501-2500 |  | >2500 |
| Марганец, мкг/л | 0 |  | < 50 | 50 - 250 |  |  |  | 251-1250 |  | >1250 |
| Кобальт, мкг/л | 0 |  | < 1 | 1 – 5,0 |  |  |  | 6-25 |  | >25 |
| Фториды, мкг/л | 0 |  | < 100 | 101 - 200 |  |  |  | 201-1000 |  | >1000 |
| Цианиды, мкг/л | 0 |  | 0 | <10 |  |  |  | 11-25 |  | >25 |
| Нефтепр, мкг/л | 0 |  | < 5 | 6 - 50 |  |  |  | 51-100 |  | >100 |
| Фенолы, мкг/л | 0 |  | < 7 | 8 -10 |  |  |  | 11 -50 |  | >50 |
| СПАВ, мкг/л | 0 |  | 0 | 50 |  |  |  | 51-250 |  | >250 |
| Хлорорганические пестициды, мкг/л | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | <0,001 |
| Фторорганические пестициды, мкг/л | 0 |  | 0 | < 3 |  |  |  | 3-10 |  | >10 |

Продолжение таблицы А.1

| Корреляция классности чистоты с другими классификация качества вод |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс качества | 1 предельно чистая | 2 чистая | 3 удовлетворительно чистая | 4 загрязненная | 5 грязная |
| Уровень трофности | Олиго-трофный | b – мезо- трофный | a-мезо- трофный | эвтрофный | эвтрофный |
| Уровень сапробности | Ксено-сапробный | Олиго-сапробный | b – мезо- сапробный | a-мезо- сапробный | поли-сапробный |
| Индекс сапробности | < 0,5 | 0,5-1,5 | 1,6-2,5 | 2,6-3,5 | 3,6-4,0 |

Экологические особенности шести классов чистоты (уровня загрязнения):

1 класс – очень чистые воды. Холодные, не имеющие природных и антропогенных загрязнителей воды. Могут использоваться для питьевых целей без очистки. Такие воды характерны для родниковых ручьев и холодных рек со значительной долей питания за счет разгрузки подземных вод.

Однако с экосистемных позиций, такие воды относятся к олиготрофным, т.е. «малопитательным», с малым видовым разнообразием обитателей и низкой, в связи с этим, способностью к самоочищению. Экосистемы холодных водотоков следует рассматривать как испытывающие «охлаждающее загрязнение» противоположное «тепловому загрязнению», а их видовую и функциональную структуры – как весьма далекие от оптимального состояния поверхностных вод.

2 класс – чистые воды. Холодные воды, содержащие небольшое количество «питательных» – эвтрофирующих веществ природного происхождения, пригодные для питьевых целей. Характеристика с экосистемных позиций аналогична 1-му классу.

3 класс – умеренно загрязненные воды. В экологической классификации качества вод именуются как «воды удовлетворительной чистоты». Характерны для достаточно продуктивных экосистем b-мезотрофного уровня, с хорошо развитыми сообществами высшей водной растительности, фитопланктона (крупные водотоки и водоемы), макрозообентоса и др.

Обладая максимальным видовым разнообразием обитателей, водотоки с качеством воды 3-го класса проявляют высший уровень самоочищающей способности. Их воды после неглубокой очистки пригодны для питьевых целей и без ограничений могут использоваться для рекреации, орошения и рыбоводства.

Это нормальное, естественное, но теперь уже редкое для окультуренных ландшафтов, состояние равнинных рек.

4 класс – загрязненные воды. Со значительной антропогенной нагрузкой, богатые биогенами на уровне а-мезотрофии и эвтрофии. Экосистемы с такими водами характеризуются избыточным развитием сообществ высшей водной растительности и фитопланктона, большой вероятностью вторичного загрязнения и незначительным видовым разнообразием донных сообществ.

Продлевая живучесть патогенных организмов во внешней среде, воды 4-го класса способствуют распространению инфекционных заболеваний человека и животных. Их практическое использование для рекреации и рыбоводства имеет ограничения по санитарно-гигиеническим нормам.

5 класс – грязные воды. Содержат большое количество органических веществ антропогенного происхождения и техногенных поллютантов в нетоксичных концентрациях. Экосистемы с такими водами отличаются низким разнообразием сообществ макрозообентоса, интенсивным цветением с преобладанием в составе фитопланктона сине-зеленых водорослей – инициаторов вторичного загрязнения, часто токсичного характера. Возможности самоочищения таких экосистем ограничены. Такие воды продлевают живучесть патогенных организмов и способствуют распространению инфекционных заболеваний человека и животных. Воды 5 класса требуют предварительной очистки и даже дезинфекции, в зависимости от конкретного источника загрязнения.

6 класс – очень грязные воды. Мертвые воды. Не содержат микроорганизмов, могут быть использованы только в технических целях после глубокой очистки.

- Приложение Б. Природные фоновые концентрации загрязняющих веществ

Природные концентрации загрязняющих веществ определены для целей учета местных гидрохимических условий. Природные концентрации загрязняющих веществ ограничивают ПДК снизу. Очевидно, что если ПДК в водном объекте меньше естественных концентраций, то она принципиально не достижима. Существование таких ПДК дискредитирует систему природоохранной регламентации хозяйственной деятельности. Кроме того, в соответствии с общими принципами нормирования воздействия на окружающую среду ПДК должна превосходить естественную концентрацию на некоторую величину, к которой живые организмы могут адаптироваться.

Значения природных концентраций получены на водосборах малых и средних рек Восточной Сибири, относящихся к зоне тундры и тайги. При отборе створов в качестве фоновых учитывалось отсутствие на водосборах существенных источников загрязнения, в дальнейшем такие территории названы «эталонные водосборы». В таблице Б.1 представлены требования к показателям предельно допустимого антропогенного изменения выбираемых эталонных водосборов.

Таблица Б.1 – Показатели предельно допустимого антропогенного изменения эталонных водосборов

| Показатель | Предельная величина |
| --- | --- |
| суммарная площадь лугов | менее 5 % от площади водосбора |
| суммарная площадь садов | менее 0,3 % от площади водосбора |
| суммарная площадь твёрдых покрытий | менее 0,2 % от площади водосбора |
| суммарная площадь пашни, огородов, грунтовых дорог, троп и отвалов | менее 0,06 % от площади водосбора |
| суммарный сброс промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод, шахтных и карьерных вод | менее 0,2 % от среднегодового стока реки в рассматриваемом створе |

Определение природных концентраций загрязняющих веществ проведено на основе опубликованных данных наблюдений за концентрациями загрязняющих веществ, отнесенных к потенциально опасным для экологической системы р. Оленек [3,4]. В качестве природных приняты концентрации, измеренные в пунктах наблюдений ГМС, расположенных в бассейне р. Оленек, на малых и средних реках бассейнов таежной и тундровой зоны Восточной Сибири [3,4].

В таблице Б.2 представлены сведения об антропогенной нагрузке на указанные водосборные территории. Результаты определения природных концентраций представлены в таблице Б.3.

Таблица Б.2 – Перечень постов наблюдений за качеством воды, использованные для определения природных концентраций

| №№ п/п | Пункт | Площадь водосбора, тыс. км2 | Кол-во населенных пунктов на водосборе | Население на водосборе, тыс. чел | Площадь застройки, км2 1 | Площадь с.-х. угодий, (в т. ч. пашня), км2 2 | Сброс загрязненных сточных вод, млн. м3 4 | % естественных покрытий на водосборе | % нарушенных земель на водосборе (пашня, застроенная территория, наруш. земли) | Сток реки в рассматриваемом створе, млн. м3 | % сточных вод от естественного стока |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | р. Анабар, 1 км выше с. Саскылах | 77 | 2 | 2 | 0,7 | 3,3 (0) | 0,17 | ≈100 | < 0,1 | 12100 | < 0,1 |
| 2. | р. Оленек, 1 км выше с. Оленек | 84,8 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | ≈100 | 0 | н/д | н/д |
| 3. | р. Оленек, 8 км выше п.ст. Тюмети | 200 | 2 | 3,1 | 1,2 | 6,5 (0) | 0 | ≈100 | < 0,1 | 31850 | < 0,1 |
| 4. | р. Оленек, 0,5 км выше c. Таймылыр | 200 | 3 | 3,1 | 1,4 | 6,5 (0) | 0 | ≈100 | < 0,1 | 31850 | < 0,1 |
| 5. | р. Оленек, 0,08 км выше c. Усть-Оленек | 219 | 5 | 3,9 | 2,0 | 6,5 (0) | 0 | ≈100 | < 0,1 | 35000 | < 0,1 |
| 6. | р. Яна, 2 км выше г. Верхоянск | 42,7 | 9 | 2,9 | 1,2 | 0 (0) | 0,25 | ≈100 | < 0,1 | 4730 | < 0,1 |
| 7. | р. Бытантай, с. Асар | 40 | 4 | 2,6 | 1,0 | 0 (0) | 0,22 | ≈100 | < 0,1 | н/д | н/д |
| 8. | р. Алдан, выше с. Усть-Миль | 273 | 23 | 137,7 | 28,7 | 173,5 3 | 11,7 | ≈100 | < 0,1 | 112300 | < 0,1 |
| 9. | р. Алдан, 0,5 км выше п. Усть-Мая | 281 | 25 | 138,7 | 57,8 | 174 | 11,8 | ≈100 | < 0,1 | 112300 | < 0,1 |
| 10. | р. Алдан 0,5 км выше с. Охотский Перевоз | 519 | 50 | 154,7 | 62,9 | 281 (4,5) | 13,2 | ≈100 | < 0,1 | 147000 | < 0,1 |

Примечание к таблице Б.2:

1 - площадь застройки населенных пунктов назначена, исходя из того, что на каждые 500 жителей сельских населенных пунктов и 1000 городских жителей приходится около 0,2 км2.

2 - площадь с.-х. угодий назначена исходя из данных об улусах РС (Я), размещенных на http://www.sitc.ru/monitoring/even.

3 - включая 160 км2 нарушенных земель в Нерюнгринском и Алданском улусах (по данным «Государственного (национального) доклада о состоянии и использовании земель в Республике Саха (Якутия) в 2007 году»).

4 – ориентировочно принято, что сброс загрязненных сточных вод в Якутии составляет 85 м3/чел. (по данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2002 году»)

Таблица Б.3 – Определение природных концентраций загрязняющих веществ

| Пункт | Год | Взвешенные вещества | Концентрация загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Железо общ., мг/л | Медь, мкг/л * | Фенолы летуч., мг/л | ХПК, мг/л | Марганец, мкг/л | БПК5, мг/л |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р. Анабар, 1 км выше с. Саскылах | 2006 | - | 0,085 | 12,8 | 0,002 | 18,1 | н/д | 3,72 |
| р. Оленек, 1 км выше с. Оленек | 2006 | - | 0,063 | 8,2 | 0,003 | 23,9 | н/д | - |
| р. Оленек, 8 км выше п. ст. Тюмети | 2006 | - | 0,19 | 3,14 | 0,002 | 17,9 | н/д | 1,73 |
| р. Оленек, 8 км выше п. ст. Тюмети | 1984 | 3,4 | 0,83 | 7 | 0,002 | 9,6 | н/д | 1,7 |
| р. Оленек, 0,5 км выше с. Таймылыр | 1984 | 7,1 | 0,54 | 6 | 0,002 | 10,4 | н/д | 1,9 |
| р. Оленек, 0,08 км выше с. Усть-Оленек | 1984 | 4,7 | 0,55 | 7 | 0,001 | 10,2 | н/д | 2,1 |
| р. Оленек, 1 км выше с. Оленек | 1986 | 2,6 | - | - | 0,004 | - | н/д | - |
| р. Алдан, выше с. Усть-Миль | 1986 | 2 | - | - | 0,006 | 8,5 | н/д | 1,7 |
| р. Алдан, выше с. Усть-Миль | 1988 | 5,5 | 0,06 | 1 | 0,006 | - | н/д | - |
| р. Алдан, 2,5 км выше п. Усть-Мая | 2006 | - | 0,141 | 4,92 | 0,004 | 17,3 | н/д | 1,24 |
| р. Алдан, выше с. Охотский Перевоз | 1988 | 3,8 | - | - | 0,007 | - | н/д | - |
| р. Алдан, 0,5 км выше с. Охотский Перевоз | 2006 | - | 0,094 | 8,1 | 0,002 | 20,1 | н/д | 1,12 |
| р. Яна, 2 км выше г. Верхоянск | 2006 | - | 0,175 | 14,2 | 0,002 | 21,5 | н/д | 0,993 |
| р. Бытантай, с. Асар | 2006 | - | 0,038 | 9,57 | 0,001 | 9,73 | н/д | - |
| Длина ряда, n |  | 7 | 11 | 7 | 14 | 11 | н/д | 9 |
| Среднее арифметическое |  | 4,2 | 0,25 | 8,7 | 0,003 | 15,2 | н/д | 1,8 |
| σ |  | 1,76 | 0,26 | 3,95 | 0,002 | 5,6 | н/д | 0,81 |
| t |  | 1,9 | 1,80 | 1,90 | 1,80 | 1,8 | н/д | 1,90 |
| Δ |  | 1,26 | 0,14 | 2,84 | 0,001 | 3,04 | н/д | 0,5 |
| ε, % |  | 66 | 7,8 | 149 | 0,05 | 169 | н/д | 27 |
| Принятая природная концентрация |  | 3-6 | 0,25 | 6-12 | 0,003 | 15,0 | 8 – 60** | 1,3-2,3 |

Примечание к таблице Б.3:

t -  коэффициент Стьюдента при вероятности Р=90;  Δ – оценка доверительного интервала; ε - ошибка среднего; концентрация оценена в виде доверительного интервала в случаях, когда ошибка среднего превосходит 20%.

* - в качестве расчетных приняты данные наблюдений, начиная с 2005 г.;

** - принята по литературным данным.