Экологическая и водохозяйственная фирма

ООО "ВЕД"

Ведай, что творишь

105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11, тел/факс (495) 231 - 14 – 78, e-mail: ved-6@bk.ru

Государственный контракт

№ С-11-13 от 01.06.2011 г.

СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ бассейна р. яна

КНИГА 4 «ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ БАЛАНСЫ И БАЛАНСЫ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ р. ЯНА»

р. Яна

| Директор ООО «ВЕД», к.т.н. | С. Н. Шашков |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | С.П.Платонова |
| Ответственный исполнитель | М.В.Лурье |

Москва, 2011 г.

Содержание

Введение	3

1. Водные объекты и водохозяйственные участки	5

2. Водные ресурсы	9

3. Забор (изъятие) водных ресурсов из водных объектов и сброс сточных вод	22

4.  Водохозяйственные балансы	27

5. Баланс загрязняющих веществ	50

Введение

Проект СКИОВО, включая НДВ, бассейна р. Яна (далее – проект СКИОВО) разрабатывается ООО «ВЕД» по заданию Ленского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов в соответствии с ГК № С-11-13 от 01.06.2011 г.

Проект СКИОВО разрабатывается поэтапно в соответствии с Техническим заданием Заказчика и «Методическими указаниями по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов» (утверждены Министерством природных ресурсов Российской Федерации 04.07.2007, приказ № 169), которыми регламентированы состав и содержание работ по этапам разработки СКИОВО и передаваемых Заказчику оформляемых материалов.

В проекте СКИОВО рассматриваются вопросы использования и охраны водных объектов на территории отдельной гидрографической единицы 18.04, принятой в гидрографическом районировании территории РФ (приказ Федерального агентства водных ресурсов от 05.09.2007 № 173) и включающей бассейны впадающих в море Лаптевых рек от границы бассейна р. Лены на западе до границы бассейна Восточно-Сибирского моря (мыс Святой Нос) на востоке на территории Республики Саха (Якутия), в т.ч. реки Яны.

Количество водохозяйственных участков и их границы утверждены приказом      Федерального агентства водных ресурсов по Ленскому бассейновому округу от 26 мая 2008 г. № 97.

В СКИОВО рассматривается бассейн р. Яна с выделением участков бассейна непосредственно р.Яна до впадения р.Адыча и ниже впадения р.Адыча до устья, а также бассейнов притоков р.Яны – рек Адыча и Бытантай.

Кроме них в СКИОВО рассматриваются реки бассейна моря Лаптевых от границы бассейна р. Лены на западе до границы бассейна Восточно-Сибирского моря (мыс Святой Нос) на востоке с основными реками Омолой и Чондон.

В СКИОВО также предусмотрено рассмотрение островов в пределах внутренних морских вод и территориального моря РФ, прилегающего к береговой линии гидрографической единицы 18.04.03. Водохозяйственные балансы по этому участку не составляются ввиду отсутствия водопользования.

В Книге 4 в соответствии с Методическими указаниями приведены исходные данные по водным ресурсам и водопотреблению, водохозяйственные балансы и показатели водообеспеченности для характерных по водности лет в разрезе расчетных водохозяйственных участков, принятых в водохозяйственном районировании.

Водохозяйственные балансы составлены в соответствии с «Методикой расчета водохозяйственных балансов водных объектов» (утверждена приказом Минприроды России от 30.11.2007 № 314).

Величина экологического попуска в реках принята в водохозяйственных балансах с учетом нормативов допустимого изъятия стока из водных объектов, определенных в соответствии с «Методическими указаниями по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты» (утверждены приказом Минприроды России от 12.12.2007        № 328).

В составе исходной информации при разработке проекта СКИОВО использованы данные Росгидромета, материалы отчетности по форме 2ТП (водхоз), Государственные доклады о состоянии и использовании водных ресурсов в зоне деятельности Ленского бассейнового водного управления.

1. Водные объекты и водохозяйственные участки

В настоящей Схеме рассматриваются водные объекты бассейна р. Яна и реки бассейна моря Лаптевых, расположенные к востоку и к западу от бассейна р. Яна. Согласно принятому гидрографическому и водохозяйственному районированию территория СКИОВО включает в себя 7 водохозяйственных участков: 4 участка бассейна р. Яна, участки к востоку и к западу от бассейна р. Яна, а также острова в пределах внутренних морских вод и территориального моря РФ, прилегающего к береговой линии рассматриваемой гидрографической единицы (табл. 1.1).

Вся территория гидрографической единицы 18.04 располагается в пределах Республики Саха (Якутия). Общая площадь территории составляет 336,5 тыс. км2, в том числе непосредственно в бассейне р. Яна – 238 тыс. км2.

Общее число рек на территории, рассматриваемой в СКИОВО, с площадью водосбора более 2000 км2 составляет 60 шт., в том числе 42 реки – в бассейне р. Яна, 10 – в междуречье рек Лена и Яна и 8 – в междуречье рек Яна и Индигирка.

Гидрография региона рассмотрена в Книге 1 «Общая характеристика бассейна р.Яна».

На рассматриваемой территории первый наблюдательный пост был открыт на р. Яна в г. Верхоянск в 1926 г.; в 1927 г. был открыт пост в низовьях реки на ст. Юбилейная. Наиболее интенсивно сеть водомерных и стоковых постов начала развиваться в 40-е - 50-ые годы. В это время было открыто около 40 как ведомственных, так и принадлежащих структуре Росгидромета постов наблюдения за водными объектами. Большинство постов просуществовали менее 5 лет и были закрыты в 40-е – 60-е годы.

В настоящее время наблюдения за водным режимом и химическим составом поверхностных вод рассматриваемой территории ведутся Якутским УГМС. Общее число наблюдательных пунктов сети составляет 7 шт. На 6 постах ведутся наблюдения за качеством воды. На посту п. ст. Юбилейная проводятся наблюдения, как за качеством воды, так и гидрологические наблюдения.

В СКИОВО в качестве опорных приняты водпосты у г.Верхоянска и на ст.Джангкы на реке Яна, на р. Адыча - г/п Урдюк-Кумах, на р. Батынтай - с.Асар.

Интегральные кривые модульных коэффициентов годового стока приведены в Книге 1.

Река Яна принадлежит к числу значительных рек Восточной Сибири, образуется от слияния рек Дулгалах и Сартанг, берущих начало на северном склоне Верхоянского хреб-

Таблица 1.1 - Расчетные водохозяйственные участки бассейна р. Яна (18.04)

| № п/п | Код расчетного ВХУ СКИОВО | Водный объект | Водохозяйственный участок |  | Площадь ВХУ, км2 | Субъект РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Верхний створ | Нижний створ |  |  |
| Яна от истока до впадения р. Адычи (18.04.01) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 18.04.01.001 | р. Яна | исток, 1490 км | до впадения р. Адыча, 621 км | 54,0 | Республика Саха (Якутия) |
| Адыча от истока до устья (18.04.02) |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 18.04.02.001 | р. Адыча | исток, 586 км | устье, 620 км от устья р.Яны | 89,8 | Республика Саха (Якутия) |
| Яна ниже впадения р.Адыча (18.04.03) |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 18.04.03.001 | р. Бытантай | исток, 586 км | устье, 620 км от устья р.Яны | 40,2 | Республика Саха (Якутия) |
| 4. | 18.04.03.002 | р. Яна (без рек Адыча и Бытантай) | от впадения р. Адыча, 620 км | устье | 54,0 | Республика Саха (Якутия) |
| 5. | 18.04.03.003 | Реки бассейна моря Лаптевых от границы бассейна р.Лена на западе до границы бассейна р.Яна на востоке | исток | устье | 59,0 | Республика Саха (Якутия) |
| 6. | 18.04.03.004 | Реки бассейна моря Лаптевых от границы бассейна р. Яна на западе до границы бассейна Восточно-Сибирского моря (мыс Святой Нос) на востоке | исток | устье | 39,0 | Республика Саха (Якутия) |
| 7. | 18.04.03.100 | Реки островов моря Лаптевых в пределах внутренних морских вод и территориального моря РФ, прилегающего к береговой линии гидрографической единицы 18.04.03 | исток | устье | 0,5 | Республика Саха (Якутия) |
| Итого 18.04.03 |  |  |  |  | 192,7 |  |
| Всего по СКИОВО |  |  |  |  | 336,5 |  |
| в т.ч. бассейн р. Яна |  |  |  |  | 238,0 |  |

та, и течет на север, впадая в Янский залив моря Лаптевых. Длина реки составляет 1490 км, площадь водосбора - 238 тыс. км2.

В верховьях реки Дулгалах и Сартанг имеют горный характер. Ниже слияния рек Дулгалах и Сартанг у г. Верхоянска р. Яна протекает в широкой пойменной долине. После впадения реки Адычи ширина долины р. Яны становится более 10 километров, а русло делиться на ряд проток. Далее Яна протекает у северного отрога хребта Кулар и затем пересекает хребет Кюндюлюк-Тас, где долина сужается до 1,3 км и река принимает горный характер. На  всем протяжении указанного участка можно наблюдать пороги.

После выхода из гор на Яно-Индигирскую низменность долина реки расширяется и принимает равнинный характер, русло реки разделяется на отдельные рукава. При впадении в море Лаптевых Яна образует дельту, площадь которой составляет 5280 км2. Участок дельты начинается в 7 км ниже с. Казачьего (145 км от устья), где от русла реки отделяется протока Самандон. Далее Яна образует сложную сеть проток, наиболее значительными из которых являются протоки: Главное русло, Правая и Ильин Шар.

Рассматриваемая в СКИОВО территория бассейна моря Лаптевых от границы бассейна р. Лена до границы бассейна р. Яна имеет площадь, равную 59 тыс. км2. Общее количество водотоков составляет 11,5 тыс. шт., их суммарная длина -  40 тыс. км.

Основной рекой на рассматриваемой части территории является Омолой. Площадь водосбора р. Омолой составляет 38,9 тыс. км2, длина реки - 593 км.

Площадь рассматриваемой территории бассейна моря Лаптевых от границы бассейна р.Яна до границы бассейна Восточно-Сибирского моря около 39,0 тыс. км2. Общее количество водотоков – 8,4 тыс., их суммарная длина -31,6 тыс. км. Основными реками здесь являются р.р. Чондон и Селлях. Площади водосборов указанных рек 18,9 и 8,7 тыс. км2 соответственно.

На территории СКИОВО располагается примерно 40 тысяч озер.

Водохранилищ на территории СКИОВО не имеется.

В период с 1927 по 2007 г.г. на р. Яна наблюдалось несколько повторяющихся циклов многоводных и маловодных периодов водности продолжительностью 10 – 11 лет. На р. Адыча (г.п. Урдюк-Кумах) наблюдается большой цикл водности (70 лет) с общей тенденцией маловодности с 1937 года по 1987 год и многоводный период, начиная с 1987 года по настоящее время.

Распределение величин среднего годового стока по рассматриваемой территории обусловливается характером процессов атмосферной циркуляции и орографией местности, являющихся причиной неравномерного выпадения осадков. Несмотря на достаточно значительную площадь водосбора, водность основной реки рассматриваемого региона – Яны сравнительно невелика. Средний годовой расход воды в устье около 1 тыс. м3/сек.

Самый низкий модуль годового стока отмечается в приморской равнине: дельта Яны, низовья р.р. Омолой, Чондон, Селлях и др., где он равен примерно 1 л/сек км2.  Также пониженный модуль стока отмечается в районе впадения в р. Яна основных притоков (от места слияния Дулгалаха и Сартанга до впадения Бытантая).

В верховьях рек в горных районах он повышается до 6 – 8 л/сек км2 (левые притоки Адычи – Нельгесе, Сан-Юрях). Наиболее высокие значения модуля стока отмечаются в верховьях р.р. Дулгалах и Адыча (до 9 л/сек км2 и более).

На р. Яна – Джангкы модуль стока равен 4,3 л/сек км2, у г. Верхоянска – 3,3 л/сек км2.

Для рек рассматриваемого региона характерно невысокое и сильно растянутое половодье в теплую часть года и очень низкий сток в остальное время. Для рек год делится на следующие три сезона: весна-лето (май-август), осень (сентябрь-октябрь) и зима (ноябрь-апрель).

Лимитирующим является осенне-зимний период, доля которого составляет 8 – 12 %. В зимний сезон (ноябрь-апрель) на реках с площадью водосбора до 50 тыс. км2 сток почти отсутствует, на более крупных реках – доля стока очень мала и составляет 0,4 % от годового.

Сток весенне-летнего сезона (май – август) составляет примерно 90 %.

На рассматриваемой территории максимальный сток формируется как во время весеннего половодья, так и при дождевых паводках.

Начало половодья происходит в среднем в конце второй декады мая, причем в верховьях рек половодье начинается в период с 18 по 20 мая,  в низовье р. Яны –  22 – 24 мая, в самом нижнем течении – в конце мая. Конец половодья приходится на первую декаду июля для верховий бассейна р. Яны и на конец июля для р. Яна – п. ст. Юбилейная. Продолжительность половодья составляет соответственно от 45 до 60 дней.

Для большинства рек рассматриваемой территории в период весеннего половодья характерно прохождение в среднем от 36 % до 48 % годового стока. В низовье р. Яны доля стока за весеннее половодье увеличивается до 50 % (Яна – Джангкы), а к п. ст. Юбилейная (площадь водосбора 224000 км2) достигает 64 %. Повышенный сток половодья (200 мм и больше) отмечается в горах Верхоянского хребта. Низкие значения среднего слоя стока (20-40 мм) относятся к межгорным котловинам бассейна Яны.

Вслед за весенним половодьем на реках рассматриваемой территории начинается паводочный период. Наибольшие расходы паводков для верхних частей бассейнов рек приходятся на конец июля – первую декаду августа, для низовья Яны  - с середины первой декады августа до середины августа. Для самого низовья (Яна – п. ст. Юбилейная) максимум приходится на период с 23.08 по 01.09.

Согласно данным наблюдений на некоторых постах максимальные наблюдённые расходы воды дождевых паводков превосходят максимальные наблюдённые расходы воды весеннего половодья. Прохождение половодья и паводков зачастую приводят к затоплению и подтоплению населенных пунктов, расположенных в бассейнах р.р. Сартанг          (сёла Сысы-Мэйитэ, Метяки, Бала), Дулгалах (сёла Суордах, Дулгалах, Мачах), Яна        (г. Верхоянск, с. Боронук, с. Юттях, п.г.т. Батагай, с. Хайысардах) и Адыча (с. Сайды).

Минимальный сток наблюдается в меженные зимние и летне-осенние периоды, наименьшие расходы воды - в зимний период. Зимняя межень начинается с конца октября и продолжается до мая; летне-осенняя межень - с августа по октябрь.

2. Водные ресурсы

Водные ресурсы для расчетов водохозяйственных балансов  приняты на основе           обработки гидрологических рядов естественного стока на гидропостах г. Верхоянска (р.Яна), с. Урдюк-Кумах (р. Адыча), с. Асар (р. Бытантай) и ст. Джангкы (р. Яна).

Значения водных ресурсов: среднемноголетнего года, лет 75% и 95%  вероятности превышения (обеспеченности) для указанных постов наблюдений приведены в табл.2.1.

Таблица 2.1 - Водные ресурсы по опорным водпостам

| № | Река | Створ | Расход, м3/сек |  |  | Сток, млн.м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средне-месячный | 75% | 95% | средне-месячный | 75% | 95% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Яна | г.Верхоянск | 150 | 121 | 68 | 4733 | 3828 | 2134 |
| 2 | Адычай | с.Урдюк-Кумах | 487 | 414 | 326 | 15363 | 13061 | 10290 |
| 3 | Бытантай | с.Асар | 152 | 104 | 88 | 4811 | 3274 | 2772 |
| 4 | Яна | ст.Джангкы | 934 | 791 | 559 | 29455 | 24947 | 17637 |

Максимальные и минимальные среднемесячные расходы воды в опорных створах составили (м3/с):

|  | р. Яна г.Верхоянск | р. Адыча с.Урдюк-Кумах | р. Батынтай с.Асар | р. Яна ст.Джангкы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наибольший расход | 225 | 706 | 234 | 1280 |
| Наименьший расход | 55 | 264 | 53 | 543 |
| Средний расход | 148 | 484 | 150 | 923 |

Переводные коэффициенты объемов стока от опорных гидропостов к расчетным створам водохозяйственных балансов даны в табл. 2.2.

Таблица 2.2 - Переводные коэффициенты объемов стока от гидропостов к расчетным створам

| Водохозяйственный участок |  | Гидропост |  | Коэффи- циент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Площадь, тыс. км2 | Наименование | Площадь водосбора, тыс. км2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| р. Яна: исток - до впадения р.Адыча | 54 | г. Верхоянск | 45,3 | 1,19 |
| р. Адыча: исток - устье | 89,8 | с. Урдюк-Кумах | 89,6 | 1,0 |
| р. Бытантай: исток - устье | 40,2 | с. Асар | 40,0 | 1,0 |
| р. Яна: от впадения р.Адыча - устье (без р.Батынтай) | 54 | ст. Джангкы | 41,1 | 1,31 |
| Реки бассейна моря Лаптевых от границы бассейна р.Лена на западе до границы бассейна р.Яна на востоке | 59,0 | ст. Джангкы | 41,1 | 1,43 |
| Реки бассейна моря Лаптевых от границы бассейна р.Яна на западе до границы бассейна Восточно-Сибирского моря (мыс Святой Нос) на востоке | 39,0 | ст. Джангкы | 41,1 | 0,95 |

Водные ресурсы в расчетных створах для года среднемноголетнего, лет 75% и 95% обеспеченности приведены в табл. 2.3.

Таблица 2.3 - Водные ресурсы в расчетных створах

| № | Река | Створ | Сток, млн.м3 |  |  | Опорный водпост |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средне-много-летний | 75% | 95% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Яна | до впадения р.Адыча | 5632 | 4556 | 2540 | г. Верхоянск |
| 2 | Адыча | устье | 15363 | 13061 | 10290 | с. Урдюк-Кумах |
| 3 | Бытантай | устье | 4811 | 3274 | 2772 | с. Асар |
| 4 | Яна | устье | 38586 | 32680 | 23104 | ст. Джангкы |
| 5 | Реки бассейна моря Лаптевых | от границы бассейна р.Лена на западе до границы бассейна р.Яна на востоке | 6915 | 4519 | 2644 | ст. Джангкы |
| 6 | Реки бассейна моря Лаптевых | от границы бассейна р.Яна на западе до границы бассейна Восточно-Сибирского моря (мыс Святой Нос) на востоке | 4594 | 3002 | 1757 | ст. Джангкы |

Сток рек бассейна моря Лаптевых, бассейны которых расположены на запад и восток от бассейна р. Яны на Яно-Индигирской низменности  определен по аналогии с многолетним гидрологическим рядом на водпосту Джангкы на р. Яна.

Из-за слабой изученности региона оценить объем эксплуатационных ресурсов подземных вод не представляется возможным. Естественные ресурсы ориентировочно оцениваются величиной около 1,5 тыс. м3/с; модули стока составляют 0,2 - 0,5 л/с на 1 км2.

По данным статистической отчетности 2ТП-водхоз отбор воды из подземных источников практически не осуществляется в связи с наличием мощной толщи многолетнемерзлых пород и низкой степенью водообильности водосодержащих отложений. Ресурсы подмерзлотных вод на современном уровне не вовлечены в систему водоснабжения населенных пунктов бассейна р. Яна и прилегающих междуречий.

Ниже в таблицах 2.4-2.11 приведены значения водных ресурсов для приходной части ВХБ, полученные в результате обработки 40 летних рядов стока.

В таблице 2.4 показаны годовые значения водных ресурсов в опорных и расчетных створах рек Яна, Адыча, Бытантай и боковая приточность на нижнем участке р. Яна от впадения р. Адыча до устья.

В таблицах 2.5, 2.6, 2.7 и 2.8  приведены обеспеченности стока каждого года многолетнего гидрологического ряда естественного стока в створах г. Верхоянска (р. Яна), с.Урдюк-Кумах (р. Адыча), с. Асар (р. Бытантай), ст Джангкы (р. Яна).

Значения обеспеченности боковой приточности р. Яны по годам многолетнего ряда на водохозяйственном участке: от впадения р. Адычи до устья приведены в таблице 2.9.

Внутригодовое распределение стока для лет 75% и 95% обеспеченности принято по данным многолетнего ряда естественного стока в соответствии с СП 33-101-2003          «Определение основных расчетных гидрологических характеристик» (Госстрой России. Свод правил по проектированию и строительству, 2003).

Внутригодовое распределение стока в расчетных створах для среднемноголетнего года и лет 75% и 95% обеспеченности даны в табл. 2.10.

В таблице 2.10 также приведены значения годового стока и его внутригодовое распределение для бассейнов рек бассейна моря Лаптевых от границы бассейна р. Лены до границы бассейна Восточно-Сибирского моря.

Таблица 2.4 - Водные ресурсы в опорных и расчетных створах

м3/с

| Год | Опорные створы |  |  |  | Расчетные створы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | р. Яна г.Верхо-янск | р.Адыча с. Урдюк-Кумах | р.Бытан-тай с.Асар | р.Яна ст.Джан-гкы | р. Яна до впадения р.Адыча | р.Адыча устье | р.Бытантай устье | р.Яна (боковая приточность на нижнем участке) от впадения р.Адыча до устья |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1935 | 188 | н.д. | н.д. | н.д. | 224 | н.д. | н.д. |  |
| 1936 | 218 | н.д. | н.д. | н.д. | 259 | н.д. | н.д. |  |
| 1937 | 55 | 351 | 53 | н.д. | 65 | 351 | 53 |  |
| 1938 | 131 | 475 | 124 | 841 | 156 | 475 | 124 | 113 |
| 1939 | 89 | 518 | 134 | 927 | 106 | 518 | 134 | 222 |
| 1940 | 127 | 447 | 137 | 887 | 151 | 447 | 137 | 199 |
| 1941 | 129 | 324 | 90 | 689 | 154 | 324 | 90 | 159 |
| 1942 | 204 | 505 | 234 | 1000 | 243 | 505 | 234 | 24 |
| 1943 | 194 | 521 | 234 | 1030 | 231 | 521 | 234 | 58 |
| 1944 | 120 | 480 | 130 | 851 | 143 | 480 | 130 | 129 |
| 1945 | 174 | 528 | 145 | 977 | 207 | 528 | 145 | 127 |
| 1946 | 129 | 490 | 153 | 889 | 154 | 490 | 153 | 121 |
| 1947 | 99 | 413 | 113 | 752 | 118 | 413 | 113 | 142 |
| 1948 | 92 | 512 | 99 | 831 | 109 | 512 | 99 | 145 |
| 1949 | 160 | 692 | 181 | 1280 | 190 | 692 | 181 | 284 |
| 1950 | 161 | 508 | 196 | 1010 | 192 | 508 | 196 | 150 |
| 1951 | 225 | 613 | 218 | 1190 | 268 | 613 | 218 | 120 |
| 1952 | 192 | 503 | 182 | 972 | 228 | 503 | 182 | 77 |
| 1953 | 157 | 454 | 148 | 934 | 187 | 454 | 148 | 190 |
| 1954 | 180 | 548 | 196 | 1080 | 214 | 548 | 196 | 160 |
| 1955 | 76 | 332 | 96 | 554 | 90 | 332 | 96 | 47 |
| 1956 | 132 | 264 | 89 | 543 | 157 | 264 | 89 | 43 |
| 1957 | 133 | 418 | 160 | 845 | 158 | 418 | 160 | 142 |
| 1958 | 161 | 412 | 196 | 888 | 192 | 412 | 196 | 116 |
| 1959 | 211 | 680 | 233 | 1270 | 251 | 680 | 233 | 139 |
| 1960 | 98 | 400 | 147 | 780 | 117 | 400 | 147 | 152 |
| 1961 | 223 | 706 | 210 | 1270 | 265 | 706 | 210 | 116 |
| 1962 | 122 | 479 | 102 | 785 | 145 | 479 | 102 | 77 |
| 1963 | 132 | 418 | 105 | 776 | 157 | 418 | 105 | 126 |
| 1964 | 67 | 473 | 87 | 802 | 80 | 473 | 87 | 213 |
| 1965 | 217 | 439 | 136 | 871 | 258 | 439 | 136 | 49 |
| 1966 | 196 | 540 | 184 | 1070 | 233 | 540 | 184 | 148 |
| 1967 | 194 | 682 | 96 | 1120 | 231 | 682 | 96 | 146 |
| 1968 | 194 | 699 | 183 | 1190 | 231 | 699 | 183 | 101 |
| 1969 | 140 | 454 | 186 | 1010 | 167 | 454 | 186 | 266 |
| 1970 | 213 | 539 | 200 | 1090 | 253 | 539 | 200 | 128 |
| 1971 | 146 | 371 | 175 | 770 | 174 | 371 | 175 | 66 |
| 1972 | 136 | 475 | 100 | 871 | 162 | 475 | 100 | 176 |
| 1973 | 118 | 474 | 134 | 909 | 140 | 474 | 134 | 210 |
| 1974 | 97 | 446 | 158 | 833 | 115 | 446 | 158 | 149 |
| 1975 | 129 | 377 | 110 | 719 | 154 | 377 | 110 | 103 |

Таблица 2.5 - Водные ресусы р. Яны

Опорный водпост  г.Верхоянск

| №№ п/п | Год | Расход м3/с | Сток, млн.м3 | Обеспеченность годового стока, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1951 | 225 | 7096 | 2,4 |
| 2 | 1961 | 223 | 7033 | 4,8 |
| 3 | 1936 | 218 | 6875 | 7,1 |
| 4 | 1965 | 217 | 6843 | 9,5 |
| 5 | 1970 | 213 | 6717 | 11,9 |
| 6 | 1959 | 211 | 6654 | 14,3 |
| 7 | 1942 | 204 | 6433 | 16,7 |
| 8 | 1966 | 196 | 6181 | 19,0 |
| 9 | 1943 | 194 | 6118 | 21,4 |
| 10 | 1967 | 194 | 6118 | 21,4 |
| 11 | 1968 | 194 | 6118 | 21,4 |
| 12 | 1952 | 192 | 6055 | 28,6 |
| 13 | 1935 | 188 | 5929 | 31,0 |
| 14 | 1954 | 180 | 5676 | 33,3 |
| 15 | 1945 | 174 | 5487 | 35,7 |
| 16 | 1950 | 161 | 5077 | 38,1 |
| 17 | 1958 | 161 | 5077 | 38,1 |
| 18 | 1949 | 160 | 5046 | 42,8 |
| 19 | 1953 | 157 | 4951 | 45,2 |
| 20 | 1971 | 146 | 4604 | 47,6 |
| 21 | 1969 | 140 | 4415 | 50,0 |
| 22 | 1972 | 136 | 4289 | 52,4 |
| 23 | 1957 | 133 | 4194 | 54,8 |
| 24 | 1956 | 132 | 4163 | 57,1 |
| 25 | 1963 | 132 | 4163 | 57,1 |
| 26 | 1938 | 131 | 4131 | 61,9 |
| 27 | 1941 | 129 | 4068 | 64,3 |
| 28 | 1946 | 129 | 4068 | 64,3 |
| 29 | 1975 | 129 | 4068 | 64,3 |
| 30 | 1940 | 127 | 4005 | 71,4 |
| 31 | 1962 | 122 | 3847 | 73,8 |
| 32 | 1944 | 120 | 3784 | 76,2 |
| 33 | 1973 | 118 | 3721 | 78,6 |
| 34 | 1947 | 98,5 | 3106 | 81,0 |
| 35 | 1960 | 97,8 | 3084 | 93,3 |
| 36 | 1974 | 96,7 | 3050 | 85,7 |
| 37 | 1948 | 92,5 | 2917 | 88,1 |
| 38 | 1939 | 88,8 | 2800 | 90,5 |
| 39 | 1955 | 76,2 | 2403 | 92,8 |
| 40 | 1964 | 66,9 | 2110 | 95,2 |
| 41 | 1937 | 54,6 | 1722 | 97,6 |

Таблица 2.6 - Водные ресурсы р. Адычай

Опорный водпост с. Урдюк-Кумах

| № № п/п | Год | Расход м3/с | Сток, млн.м3 | Обеспеченность годового стока, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1961 | 706 | 22264 | 2,5 |
| 2 | 1968 | 699 | 22044 | 5,0 |
| 3 | 1949 | 692 | 21823 | 7,5 |
| 4 | 1967 | 682 | 21508 | 10,0 |
| 5 | 1959 | 680 | 21444 | 12,5 |
| 6 | 1951 | 613 | 19332 | 15,0 |
| 7 | 1954 | 548 | 17282 | 17,5 |
| 8 | 1966 | 540 | 17029 | 20,0 |
| 9 | 1970 | 539 | 16998 | 22,5 |
| 10 | 1945 | 528 | 16651 | 25,0 |
| 11 | 1943 | 521 | 16430 | 27,5 |
| 12 | 1939 | 518 | 16336 | 30,0 |
| 13 | 1948 | 512 | 16146 | 32,5 |
| 14 | 1950 | 508 | 16020 | 35,0 |
| 15 | 1942 | 505 | 15926 | 37,5 |
| 16 | 1952 | 503 | 15863 | 40,0 |
| 17 | 1946 | 490 | 15453 | 42,5 |
| 18 | 1944 | 480 | 15137 | 45,0 |
| 19 | 1962 | 479 | 15106 | 47,5 |
| 20 | 1938 | 475 | 14980 | 50, |
| 21 | 1972 | 475 | 14980 | 52,5 |
| 22 | 1973 | 474 | 14948 | 55,0 |
| 23 | 1964 | 473 | 14917 | 57,5 |
| 24 | 1953 | 454 | 14317 | 60,0 |
| 25 | 1969 | 454 | 14317 | 60,0 |
| 26 | 1940 | 447 | 14097 | 65,0 |
| 27 | 1974 | 446 | 14065 | 67,5 |
| 28 | 1965 | 439 | 13844 | 70,0 |
| 29 | 1957 | 418 | 13182 | 72,5 |
| 30 | 1963 | 418 | 13182 | 72,5 |
| 31 | 1947 | 413 | 13024 | 77,5 |
| 32 | 1958 | 412 | 12993 | 80,0 |
| 33 | 1960 | 400 | 12614 | 82,5 |
| 34 | 1975 | 377 | 11889 | 85,0 |
| 35 | 1971 | 371 | 11700 | 87,5 |
| 36 | 1937 | 351 | 11069 | 90,0 |
| 37 | 1955 | 332 | 10470 | 92,5 |
| 38 | 1941 | 324 | 10218 | 95,0 |
| 39 | 1956 | 264 | 8326 | 97,5 |

Таблица 2.7 - Водные ресурсы р. Бытантай

Опорный водпост с. Асар

| № № п/п | Год | Расход м3/с | Сток, млн.м3 | Обеспеченность годового стока, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1943 | 234 | 7379 | 2,6 |
| 2 | 1959 | 233 | 7348 | 5,3 |
| 3 | 1951 | 218 | 6875 | 7,9 |
| 4 | 1961 | 210 | 6623 | 10,5 |
| 5 | 1970 | 200 | 6307 | 13,2 |
| 6 | 1950 | 196 | 6181 | 15,8 |
| 7 | 1954 | 196 | 6181 | 15,8 |
| 8 | 1958 | 196 | 6181 | 15,8 |
| 9 | 1969 | 186 | 5866 | 23,7 |
| 10 | 1966 | 184 | 5803 | 26,3 |
| 11 | 1968 | 183 | 5771 | 28,9 |
| 12 | 1952 | 182 | 5740 | 31,6 |
| 13 | 1949 | 181 | 5708 | 34,2 |
| 14 | 1971 | 175 | 5519 | 36,8 |
| 15 | 1957 | 160 | 5046 | 39,5 |
| 16 | 1974 | 158 | 4983 | 42,1 |
| 17 | 1946 | 153 | 4825 | 44,7 |
| 18 | 1953 | 148 | 4667 | 47,4 |
| 19 | 1960 | 147 | 4636 | 50,0 |
| 20 | 1940 | 137 | 4320 | 52,6 |
| 21 | 1965 | 136 | 4289 | 55,3 |
| 22 | 1939 | 134 | 4226 | 57,9 |
| 23 | 1973 | 134 | 4226 | 57,9 |
| 24 | 1944 | 130 | 4100 | 63,2 |
| 25 | 1938 | 124 | 3910 | 65,8 |
| 26 | 1947 | 113 | 3564 | 68,4 |
| 27 | 1975 | 110 | 3469 | 71,0 |
| 28 | 1963 | 105 | 3311 | 73,7 |
| 29 | 1962 | 102 | 3217 | 76,3 |
| 30 | 1972 | 99,9 | 3150 | 78,9 |
| 31 | 1948 | 99,4 | 3135 | 81,6 |
| 32 | 1967 | 95,7 | 3018 | 84,2 |
| 33 | 1955 | 95,6 | 3015 | 86,8 |
| 34 | 1941 | 89,5 | 2822 | 89,5 |
| 35 | 1956 | 89,2 | 2813 | 92,1 |
| 36 | 1964 | 87,0 | 2744 | 94,7 |
| 37 | 1937 | 52,9 | 1668 | 97,4 |

Таблица 2.8 - Водные ресурсы р. Яна

Опорный водпост ст. Джангкы

| № № п/п | Год | Расход м3/с | Сток, млн.м3 | Обеспеченность годового стока, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1949 | 1280 | 40366 | 2,6 |
| 2 | 1959 | 1270 | 40051 | 5,1 |
| 3 | 1961 | 1270 | 40051 | 5,1 |
| 4 | 1951 | 1190 | 37528 | 10,2 |
| 5 | 1968 | 1190 | 37528 | 10,2 |
| 6 | 1967 | 1120 | 35320 | 15,4 |
| 7 | 1970 | 1090 | 34374 | 17,9 |
| 8 | 1954 | 1080 | 34059 | 20,5 |
| 9 | 1966 | 1070 | 33744 | 23,1 |
| 10 | 1943 | 1030 | 32482 | 25,6 |
| 11 | 1950 | 1010 | 31851 | 28,2 |
| 12 | 1969 | 1010 | 31851 | 28,2 |
| 13 | 1942 | 1000 | 31536 | 33,3 |
| 14 | 1945 | 977 | 30811 | 35,9 |
| 15 | 1952 | 972 | 30653 | 38,5 |
| 16 | 1953 | 934 | 29455 | 41,0 |
| 17 | 1939 | 927 | 29234 | 43,6 |
| 18 | 1973 | 909 | 28666 | 46,2 |
| 19 | 1946 | 889 | 28036 | 48,7 |
| 20 | 1958 | 888 | 28004 | 51,3 |
| 21 | 1940 | 887 | 27972 | 53,8 |
| 22 | 1965 | 871 | 27468 | 56,4 |
| 23 | 1972 | 871 | 27468 | 56,4 |
| 24 | 1944 | 851 | 26837 | 61,5 |
| 25 | 1957 | 845 | 26648 | 64,1 |
| 26 | 1938 | 841 | 26522 | 66,7 |
| 27 | 1974 | 833 | 26269 | 69,2 |
| 28 | 1948 | 831 | 26206 | 71,8 |
| 29 | 1964 | 802 | 25292 | 74,4 |
| 30 | 1962 | 785 | 24756 | 76,9 |
| 31 | 1960 | 780 | 24598 | 79,5 |
| 32 | 1963 | 776 | 24472 | 82,0 |
| 33 | 1971 | 770 | 24283 | 84,6 |
| 34 | 1947 | 752 | 23715 | 87,2 |
| 35 | 1975 | 719 | 22674 | 89,7 |
| 36 | 1941 | 689 | 21728 | 92,3 |
| 37 | 1955 | 554 | 17471 | 94,9 |
| 38 | 1956 | 543 | 17124 | 97,4 |

Таблица 2.9 - Боковая приточность р. Яна на нижнем участке

от впадения р. Адыча до устья (без р. Бытантай)

| № № п/п | Год | Расход м3/с | Сток, млн.м3 | Обеспеченность годового стока, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1949 | 284 | 8956 | 2,6 |
| 2 | 1969 | 266 | 8389 | 5,1 |
| 3 | 1939 | 222 | 7001 | 7,7 |
| 4 | 1964 | 213 | 6717 | 10,3 |
| 5 | 1973 | 210 | 6623 | 12,8 |
| 6 | 1940 | 199 | 6276 | 15,4 |
| 7 | 1953 | 190 | 5992 | 17,9 |
| 8 | 1972 | 176 | 5550 | 20,5 |
| 9 | 1954 | 160 | 5046 | 23,1 |
| 10 | 1941 | 159 | 5014 | 25,6 |
| 11 | 1960 | 152 | 4793 | 28,2 |
| 12 | 1950 | 150 | 4730 | 30,8 |
| 13 | 1974 | 149 | 4699 | 33,3 |
| 14 | 1966 | 148 | 4667 | 35,9 |
| 15 | 1967 | 146 | 4604 | 38,5 |
| 16 | 1948 | 145 | 4573 | 41,0 |
| 17 | 1947 | 142 | 4478 | 43,6 |
| 18 | 1957 | 142 | 4478 | 46,2 |
| 19 | 1959 | 139 | 4384 | 48,7 |
| 20 | 1944 | 129 | 4068 | 51,3 |
| 21 | 1970 | 128 | 4037 | 53,8 |
| 22 | 1945 | 127 | 4005 | 56,4 |
| 23 | 1963 | 126 | 3974 | 59,0 |
| 24 | 1946 | 121 | 3816 | 61,5 |
| 25 | 1951 | 120 | 3784 | 64,1 |
| 26 | 1958 | 116 | 3658 | 66,7 |
| 27 | 1961 | 116 | 3658 | 69,2 |
| 28 | 1938 | 113 | 3564 | 71,8 |
| 29 | 1975 | 103 | 3248 | 74,4 |
| 30 | 1968 | 101 | 3185 | 76,9 |
| 31 | 1952 | 77 | 2428 | 79,5 |
| 32 | 1962 | 77 | 2428 | 82,1 |
| 33 | 1971 | 66 | 2081 | 84,6 |
| 34 | 1943 | 58 | 1829 | 87,2 |
| 35 | 1965 | 49 | 1545 | 89,7 |
| 36 | 1955 | 47 | 1482 | 92,3 |
| 37 | 1956 | 43 | 1356 | 94,9 |
| 38 | 1942 | 24 | 757 | 97,4 |

Таблица 2.10 - Внутригодовое распределение стока в расчетных створах

млн.м3

| № | Река | Расчетный створ | Обеспе-ченность годового стока | Год | месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Яна | до впадения р.Адыча | средн. мног. | 5632 | 240 | 1612 | 1612 | 1459 | 597 | 90 | 16,4 | 4,2 | 0,8 | - | - | - |
|  |  |  | 75% | 4556 | 234 | 1238 | 1471 | 981 | 532 | 84 | 12,7 | 3,1 | 0,6 | - | - | - |
|  |  |  | 95% | 2540 | 18 | 706 | 710 | 768 | 278 | 51 | 8,1 | 0,2 | 0,4 | - | - | - |
| 2 | Адыча | устье | средн. мног. | 15363 | 934 | 5070 | 4293 | 3105 | 1599 | 281 | 60 | 12,4 | 4,1 | 1,7 | 1,1 | 1,8 |
|  |  |  | 75% | 13061 | 619 | 4942 | 3537 | 2189 | 1452 | 248 | 58 | 11,7 | 2,0 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
|  |  |  | 95% | 10290 | 467 | 3828 | 2592 | 1960 | 1206 | 170 | 57 | 10,1 | - | - | - | - |
| 3 | Бытантай | устье | средн. мног. | 4811 | 122 | 1542 | 1498 | 1156 | 424 | 53 | 12,6 | 3,2 | 0,4 | - | - | - |
|  |  |  | 75% | 3274 | 34 | 950 | 1156 | 842 | 245 | 35 | 10,7 | 1,8 | - | - | - | - |
|  |  |  | 95% | 2772 | 2,5 | 913 | 983 | 629 | 207 | 30 | 6,7 | 1,0 | - | - | - | - |
| 4. | Яна | устье | средн. мног. | 38586 | 1698 | 12806 | 10894 | 8347 | 4019 | 618 | 140 | 37 | 10 | 5,6 | 6 | 5,1 |
|  |  |  | 75% | 32680 | 1277 | 11599 | 8756 | 7392 | 3014 | 493 | 105 | 30 | 9,3 | 3,3 | 1,4 | - |
|  |  |  | 95% | 23104 | 940 | 8413 | 4280 | 6367 | 2619 | 375 | 83 | 23 | 4,0 | - | - | - |
| 5 | Яна | Боковая приточность на уч. от впадения р.Адыча до устья (без р.Бытантай) | средн. мног. | 4836 | 564 | 822 | 891 | 1345 | 910 | 194 | 81 | 25 | 3 | 1 |  |  |
|  |  |  | 75% | 3160 | 343 | 538 | 778 | 829 | 481 | 122 | 52 | 16 | 1 | - | - | - |
|  |  |  | 95% | 1849 | 219 | 374 | 518 | 373 | 255 | 76 | 27 | 7,3 | - | - | - | - |
| 6 | Реки бассейна моря Лаптевых | от границы бассейна р.Лена до границы бассейна р.Яна | средн. мног. | 6915 | 807 | 1175 | 1274 | 1923 | 1301 | 277 | 116 | 36 | 4,3 | 1,4 | - | - |
|  |  |  | 75% | 4519 | 490 | 769 | 1113 | 1185 | 688 | 174 | 74 | 23 | 1,4 | - | - | - |
|  |  |  | 95% | 2644 | 313 | 535 | 741 | 533 | 365 | 109 | 39 | 10 | - | - | - | - |
| 7 | Реки бассейна моря Лаптевых | от границы бассейна р.Яна до границы бассейна Восточно-Сибирского моря (мыс Святой Нос) | средн. мног. | 4594 | 536 | 781 | 846 | 1278 | 865 | 184 | 77 | 24 | 2,9 | 1,0 | - | - |
|  |  |  | 75% | 3002 | 326 | 511 | 739 | 788 | 457 | 116 | 49 | 15 | 1,0 | - | - | - |
|  |  |  | 95% | 1757 | 208 | 355 | 492 | 354 | 242 | 72 | 26 | 7 | - | - | - | - |

Экологический сток, учитываемый в соответствии с Методикой расчетов ВХБ в расходной части балансов, принят с учетом нормативов допустимого изъятия стока в расчетных створах  определенных в  соответствии с «Методическими указаниями по разработке НДВ на водные объекты» исходя из необходимости обеспечения экологического стока.

Допустимое изъятие речного стока соответствует максимальному стоку воды, безвозвратно изымаемому из реки, при котором сохраняются условия функционирования и воспроизводства водных и околоводных экосистем.

При определении величины экологического стока  в разрезе принятых расчетных водохозяйственных участков использованы расчеты, выполненные по заданию Ленского БВУ для определения НДВ на водные объекты рассматриваемого региона в составе       настоящего СКИОВО.

Для расчёта допустимого изъятия (ДИ) определяются исторически минимальные расходы и объёмы воды в самые маловодные годы (Qист и Wист). В качестве  исторически минимальных могут быть приняты расходы  воды 99% обеспеченности. Далее устанавливаются критические расходы и объёмы воды (Qкр и  Wкр), их минимальные величины, необходимые для поддержания устойчивого состояния экологической системы водного объекта.

Сопоставлением критических расходов и объёмы воды (Qкр и Wкр) с исторически  минимальными  расходами в соответствии с МУ по разработке НДВ  определяется та часть стока, которая может быть изъята из водного объекта без  ощутимого ущерба для естественного воспроизводства рыб и других гидробионтов в маловодные годы. Объем допустимого безвозвратного изъятия Wди за год и отдельные периоды определяется по формуле:

| Wди = Wкр - Wист |  |
| --- | --- |

Однако установить критический для экосистем сток в устьевых створах рек бассейна р. Яна не представляется возможным в связи с отсутствием какой-либо информации по влиянию объемов стока и уровенного режима на состояние водных экосистем.

Поэтому при определении величины экологического стока принимаются рекомендации ЦНИИКИВР для практических расчетов остаточного экологического стока по методу повышения водообеспеченности («Расчет экологического стока (попусков) основных рек страны», ЦНИИКИВР, Минск, 1988).

Верхний предел экологического стока описывается гидрографами 50% обеспеченности, когда наблюдается максимум воспроизводства живой природы и руслоформирующий расход половодья обеспечивает сохранение реки, как устойчивой ландшафтной единицы.

Нижний предел экологического стока описывается гидрографами естественного стока 99% обеспеченности, т.е. так называемыми «вековыми запасами» водных ресурсов в речной системе. В крайне маловодные годы 95% обеспеченности, величина остаточного экологического стока принимается равной естественному стоку (описываемому гидрографом) 99% обеспеченности.

Таким образом, принятый метод повышения водообеспеченности (метод Фащевского Б.В.) позволяет определить следующие параметры экологического стока

Год 50%  Qэкол = Q75%

Год 75%  Qэкол = Q95%

Год 95%  Qэкол = Q97% - 99%

Близкие результаты дает способ пропорциональных расходов (Шестаков В.В., МГУП), в соответствии с которым параметры экологического стока могут быть приняты:

Год 50%  Qэкол = 0,7 х  Q50%

Год 75%  Qэкол = 0,8 х  Q75%

Год 95%  Qэкол = 0,9 х Q95%

В настоящей СКИОВО с учетом наличия информации принят экологический сток в расчетных створах в следующих объемах

| Обеспеченность стока | Экологический сток |
| --- | --- |
| 50% | Сток года 75% обеспеченности |
| 75% | Сток года 95% обеспеченности |
| 95% | 0,9 х W года 95% обеспеченности |

Принятые значения экологического стока в расчетных створах приведены в                 таблице 2.11.

Таблица 2.11 - Экологический сток в расчетных створах

млн.м3

| № | Река | Расчетный створ | Обеспе-ченность годового стока | Год | месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Яна | до впадения р.Адыча | средн. мног. | 4556 | 234 | 1238 | 1471 | 981 | 532 | 84 | 12,7 | 3,1 | - | - | - | - |
|  |  |  | 75% | 2540 | 18 | 706 | 710 | 768 | 278 | 51 | 8,1 | 0,2 | - | - | - | - |
|  |  |  | 95% | 2286 | 16 | 635 | 639 | 691 | 250 | 46 | 7,3 | 0,2 | - | - | - | - |
| 2 | Адыча | устье | средн. мног. | 13055 | 619 | 4942 | 3531 | 2189 | 1452 | 248 | 58 | 11,7 | 2,0 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
|  |  |  | 75% | 10290 | 467 | 3828 | 2592 | 1960 | 1206 | 170 | 57 | 10,1 | - | - | - | - |
|  |  |  | 95% | 9261 | 420 | 3445 | 2333 | 1764 | 1085 | 153 | 51 | 9,1 | - | - | - | - |
| 3 | Бытантай | устье | средн. мног. | 3274 | 34 | 950 | 1156 | 842 | 245 | 35 | 10,7 | 1,8 | - | - | - | - |
|  |  |  | 75% | 2772 | 2,5 | 913 | 983 | 629 | 207 | 30 | 6,7 | 1,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | 95% | 2495 | 2,3 | 822 | 885 | 566 | 186 | 27 | 6,0 | 0,9 | - | - | - | - |
| 4 | Яна | устье | средн. мног. | 32680 | 1277 | 11599 | 8756 | 7392 | 3014 | 493 | 105 | 30 | 9,2 | 3,3 | 1,4 | - |
|  |  |  | 75% | 23104 | 940 | 8413 | 4280 | 6367 | 2619 | 375 | 83 | 23 | 2,2 | - | - | - |
|  |  |  | 95% | 20794 | 846 | 7572 | 3852 | 5730 | 2357 | 338 | 75 | 21 | 2,0 | - | - | - |
| 5 | Реки бассейна моря Лаптевых | от границы бассейна р.Лена до границы бассейна р.Яна | средн.мног. | 4519 | 490 | 769 | 1113 | 1185 | 688 | 174 | 74 | 23 | 1,4 | - | - | - |
|  |  |  | 75% | 2644 | 313 | 535 | 741 | 533 | 365 | 109 | 39 | 10 | - | - | - | - |
|  |  |  | 95% | 2380 | 282 | 481 | 667 | 480 | 328 | 98 | 35 | 9,4 | - | - | - | - |
| 6 | Реки бассейна моря Лаптевых | от границы бассейна р.Яна до границы бассейна Восточно-Сибирского моря (мыс Святой Нос) | средн. мног. | 3002 | 326 | 511 | 739 | 788 | 457 | 116 | 49 | 15 | 1,0 | - | - | - |
|  |  |  | 75% | 1757 | 208 | 355 | 492 | 354 | 242 | 72 | 26 | 7 | - | - | - | - |
|  |  |  | 95% | 1581 | 187 | 320 | 443 | 319 | 218 | 65 | 23 | 6,2 | - | - | - | - |

3. Забор (изъятие) водных ресурсов из водных объектов и сброс сточных вод

Рассматриваемая в СКИОВО территория бассейна р. Яна и междуречий р.р. Яна и Лена, и р.р. Яна и Индигирка полностью или частично располагается в пределах 8 улусов Республики Саха (Якутия). Большая часть территории (73,2 %) расположена в пределах Верхоянского, Усть-Янского и Эвено-Бытантайского национального улусов (табл. 3.1).

Таблица 3.1 - Административно-территориальное деление рассматриваемой территории

в разрезе административных единиц

| №№ п/п | Наименование улуса | Вхождение адм.-тер. образования в рассматриваемую территорию |  | % от общей площади рассматриваемой территории (S=336,5 тыс. км2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. км2 | % от всей территории улуса |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Аллаиховский | 0,7 | 0,65 | 0,21 |
| 2. | Булунский | 34,3 | 14,6 | 10,2 |
| 3. | Верхоянский | 137,4 | 100 | 40,8 |
| 4. | Кобяйский | 18,3 | 17,0 | 5,44 |
| 5. | Момский | 2,2 | 2,1 | 0,65 |
| 6. | Томпонский | 33,5 | 24,7 | 10,0 |
| 7. | Усть-Янский | 70,6 | 58,7 | 21,0 |
| 8. | Эвено-Бытантайский национальный улус | 39,5 | 71,0 | 11,7 |
| Всего по рассматриваемой территории: |  | 336,5 | - | - |

Забор пресных поверхностных вод в рассматриваемом регионе незначителен по сравнению со стоком рек и запасами воды в озерах.

По отчетности 2ТП-водхоз в 2010 году изъятие воды из водных объектов составило 8,2 млн.м3, в т.ч. в бассейне р.Яны – 6,9 млн.м3. Вода использовалась для хозпитьевых и бытовых нужд, а также для производственных нужд.

Возвратные воды, отводимые в поверхностные водные объекты, оценены в 5,4 млн.м3.

При определении объемов забора и сброса воды на перспективу 2020 года предусмотрено некоторое увеличение объемов. При этом учитывалось, что значительный рост объемов водопользования в регионе не планируется (табл. 3.2).

Таблица 3.2 - Объемы водопользования в бассейне р.Яны

млн.м3/год

| Водохозяйственный участок | Современное состояние (2ТП-водхоз за 2010 г.) |  |  |  | Перспектива 2020 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во водо-поль-зова-телей | Забор пресных поверх-ностных вод | Забор под-зем-ных вод | Возвр. воды в поверх. водные объекты | Забор пресных поверх-ностных вод | Забор под-зем-ных вод | Возвр. воды в поверх. водные объекты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| р. Яна до впадения р. Адычи 18.04.01.001 | 4 | 2,6 | - | 1,9 | 4,8 | - | 3,6 |
| р. Адыча 18.04.02.001 | 4 | 0,2 | - | 0,1 | 0,5 | - | 0,2 |
| р. Бытантай 18.04.03.001 | 1 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - |
| р. Яна от впадения р. Адыча до устья (без рек Бытантай и Адыча) 18.04.03.002 | 8 | 4,0 | - | 1,9 | 8,4 | - | 4,2 |
| Итого бассейн р. Яна | 17 | 6,9 | - | 3,9 | 13,8 | - | 8,0 |
| Реки бассейна моря Лаптевых от границы бассейна р. Лена на западе до границы бассейна р.Яна на востоке 18.04.03.003 | 4 | 1,3 | - | 1,5 | 2,4 | - | 1,2 |
| Реки бассейна моря Лаптевых от границы бассейна р. Яна на западе до границы бассейна Восточно-Сибирского моря (мыс Святой Нос) на востоке 18.04.03.004 | 1 | - | - | - | 1,2 | - | - |
| Всего по СКИОВО | 22 | 8,2 | - | 5,4 | 17,4 | - | 9,2 |

Общие показатели  использования воды за 2010 год по отчетности 2ТП-водхоз приведены в табл. 3.3.

Показатели использования воды наиболее крупными водопользователями региона приведены в табл. 3.4.

Без изъятия стока водные ресурсы бассейна р. Яны и междуречий бассейна моря Лаптевых используются для целей речного и морского судоходства, разведки и добычи полезных ископаемых, а также проведения работ по поддержанию в рабочем состоянии судоходных путей в акваториях р. Яна и её барового участка. Сведения о требованиях к режиму стока и уровенному режиму рек не представлены.

| Таблица 3.3 - Общие показатели использования воды за 2010г. в бассейне р. Яна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | млн.куб.м |  |
| Водохозяйственный участок | Кол-во водо-поль- зова-телей | Забрано пресной и морской воды |  | Использовано свежей воды |  |  |  |  | Сброс сточных, транзитных и других вод |  |  |  | Потери при транс-пор-тировке | Оборот-ное и повтор. послед. водоснаб-жение |
|  |  | Всего | из подземных объектов | Всего | в том числе на нужды |  |  |  | Всего | в том числе сточных в поверх. водные объекты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | питьевые и хоз-бытовые | производ-ственные | ороше-ния | с\х |  | Всего | из них |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | загрязн | нормат. очищен |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 18.04.01.001 Яна от истока до впадения р.Адыча | 4 | 2,60 | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 1,91 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 18.04.02.001 Адыча | 4 | 0,20 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,15 | 0,07 | 0,08 | 0,02 | 2,07 |
| 18.04.03.001 Бытантай | 1 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 18.04.03.002 Яна от впадения р.Адыча до устья без р.Бытантай | 8 | 4,00 | 0,00 | 2,35 | 0,24 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,13 |
| 18.04.03.003 Реки бассейна моря Лаптевых от границы бассейна р. Лена на западе до границы бассейна р. Яна на востоке | 4 | 1,30 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 18.04.03.004 Реки бассейна моря Лаптевых от границы бассейна р. Яна на западе до границы бассейна Восточно-Сибирского моря (мыс Святой Нос) на востоке | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3.4. - Общие показатели использования воды наиболее крупными водопользователями

| тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забрано пресной и морской воды |  | Использовано свежей воды |  |  |  |  | Сброс сточных, транзитных и других вод |  |  |  | Потери при транспортировке | Оборотное и повторно-последовательное водоснабжение |
|  |  | всего | в том числе на нужды |  |  |  | всего | в том числе сточн. в пов. водн. об. |  |  |  |  |
| всего | из подземных водных объектов |  | хоз-питьевые | производственные | орошения | с/х водоснабжения |  | всего | из них |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | загрязненной | нормативно очищенной |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 980047 УЯО ОП "ТЭС" ОАО АК "Якутскэнерго" (до 2006г Усть-Янский филиал ГУП ЖКХ РС(Я)) (Усть-Куйга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 075 | 0 | 1 734 | 723 | 574 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 |
| 980064 ОАО "Янгеология" п.Батагай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980114 ОАО "Янское речное параходство" п.УСТЬ-КУЙГА (Усть-Куйга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 0 | 500 | 2 | 497 | 0 | 0 | 498 | 498 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 980131 НИЖНЕЯНСКАЯ НЕФТЕБАЗА С.НИЖНЕЯНСК (Нижнеянск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980180 ООО "СЕВЕР" (Батагай) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 0 | 173 | 2 | 172 | 0 | 0 | 151 | 137 | 0 | 137 | 0 | 4 213 |
| 980181 Филиал Булунского района ГУП ЖКХ РС (Я) п.ТИКСИ (Тикси) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 320 | 0 | 1 317 | 1 236 | 81 | 0 | 0 | 986 | 986 | 986 | 0 | 3 | 0 |
| 980202 Верхоянский РЭС ОАО "Сахаэнерго" (Батагай) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 231 | 0 | 1 704 | 1 | 1 703 | 0 | 0 | 1 701 | 1 701 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| 980222 Филиал Верхоянского района ГУП ЖКХ РС (Я) (Батагай) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 0 | 550 | 385 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980314 ОАО ЗПК "Золото Верхоянья" (Батагай) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 0 | 30 | 1 | 29 | 0 | 0 | 20 | 19 | 19 | 0 | 4 | 574 |
| 980341 Янский район водных путей (Нижнеянск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 363 | 0 | 363 | 1 | 362 | 0 | 0 | 362 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980354 ГУ "Тиксинская КЭЧ" Булунский улус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 580 | 0 | 574 | 574 | 0 | 0 | 0 | 563 | 563 | 563 | 0 | 6 | 0 |
| 980424 Усть-Янский РЭС ОАО "Сахаэнерго" (Усть-Янский Национальный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 036 | 0 | 1 036 | 2 | 1 034 | 0 | 0 | 1 033 | 1 029 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 980429 ЗАО "Янская горнодобывающая компания" (Поселки Верхоянского улуса/) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980480 ООО "Томтор" (Томторский) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980619 Батагайская нефтебаза филиал ОАО "Саханефтегазсбыт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980693 Оймяконский РЭС ОАО "Сахаэнерго" (Батагай) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 |
| 980695 ОАО "Якутская Горная Компания" (Верхоянский улус) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980075 СПК РО "ОМОЛОЙ" п.СЕВЕРHЫЙ (Омолойский Национальный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 |
| 980611 Эвено-Бытантайский филиал ГУП ЖКХ РС (Я) (Тюгесирский) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980585 Эвено-Бытантайский РЭС ОАО "Сахаэнерго" (Тюгесирский) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |

4.  Водохозяйственные балансы

Водохозяйственные балансы (ВХБ) в СКИОВО выполняются «для оценки качества и степени освоения доступных для использования водных ресурсов в  границах речных бассейнов и представляют собой расчеты потребностей водопользователей в водных ресурсах по сравнению с доступными для использования  водными ресурсами» (Водный кодекс РФ, ст.33, п.3.3).

Структура и состав элементов ВХБ установлены утвержденной МПР России            «Методикой расчета водохозяйственных балансов водных объектов» (приказ от 30.11.2007 № 314).

ВХБ в настоящей Книге 4 составлены для объемов водопользования современного уровня (данные отчетности за 2010 г.) и на перспективу 2020 года. В перспективных ВХБ рассмотрены два варианта прогнозируемого развития водопользования – минимальный и максимальный. Учитывая крайне незначительные объемы водопотребления по сравнению с водными ресурсами, в настоящем отчете представлены результаты ВХБ для современного уровня водопользования, а на перспективу 2020 года - по варианту максимум.

Водопользователи, забирающие водные ресурсы в регионе, используют их на нужды хозпитьевые и производственные, которые должны иметь обеспеченность 95%. В соответствии с этим  ВХБ приведен для крайнемаловодного года с обеспеченность 95%. Кроме этого приведены балансы для среднемаловодного года 75% обеспеченности.

Санитарно-экологический сток, принятый при составлении ВХБ, учитывает нормативы НДВ на водные объекты в части допустимого изъятия стока из водных объектов.

В приходной части ВХБ учтены объем стока принятой обеспеченности, формирующегося выше расчетного створа, боковая приточность на водохозяйственном участке, водозабор подземных вод, объем возвратных вод.

В расходную часть ВХБ включены требования водопользователей, уменьшение речного стока при отборе подземных вод и экологический сток соответствующей обеспеченности в расчетном створе.

Результирующая часть ВХБ включает следующие показатели для расчетного створа: избыток (дефицит) стока на участке реки выше расчетного створа, транзит стока на нижерасположенный ВХУ.

Приведены также показатели водообеспеченности требований водопользователей на воду и принятого экологического стока.

ВХБ составлен в месячном разрезе для водохозяйственного года принятой обеспеченности, начинающегося с мая месяца – начала весеннего половодья рассматриваемого региона.

Результаты ВХБ по всем расчетным створам для современного уровня водопользования и перспективы на 2020 год по варианту максимум для маловодных лет 95% и 75% обеспеченности для суммарных годовых показателей показаны в таблице 4.1, в которую включены показатели обеспеченности (в %) требований водопользователей и экологического стока, а также доля (в %) безвозвратного изъятия стока от водных ресурсов в расчетном створе. Требования водопользователей полностью удовлетворяются в крайне маловодный год 95% обеспеченности для современных объемов водопользования и на перспективу.

Учитывая асинхронность стока в верхней части бассейна р. Яны и в нижней Яно-Индигирской низменности, водохозяйственный баланс по устьевому створу реки Яны выполнен для всего бассейна р. Яна от истока до устья для стока 75% и 95% обеспеченности в устьевом створе.

Росгидромет не приводит данных по стоку в зимний период, в связи с чем в водохозяйственных балансах в эти месяцы не показаны объемы стока и экологический попуск.

Принятые при расчетах ВХБ значения водных ресурсов в расчетных створах и боковой приточности по водохозяйственным участкам учитывают налёдный сток: образование наледей в осенне-зимний период и их таяние в период весенне-летнего половодья.

Водохозяйственный баланс при современном состоянии водопользования для года 75% обеспеченности приведен в табл. 4.2.

Водохозяйственный баланс при современном состоянии водопользования для года 95% обеспеченности приведен в табл. 4.3.

Водохозяйственный баланс при перспективном водопользовании для года 75% обеспеченности приведен в табл. 4.4.

Водохозяйственный баланс при перспективном водопользовании для года 95% обеспеченности приведен в табл. 4.5.

Как видно из водохозяйственных балансов объемы заборов (изъятия) стока из водных объектов региона незначительны и не влияют на водный режим рассматриваемых рек. Объемы водозабора существенно меньше даже точности гидрологических измерений стока.

Водохозяйственный баланс для рек бассейна моря Лаптевых от границы бассейна р. Яна на западе до границы бассейна Восточно-Сибирского моря (мыс Святой Нос) на востоке не составлялись в связи с отсутствием требований водопользователей на воду.

Таблица 4.1 - Результаты водохозяйственных балансов

| № пп | Водный объект | Водохозяйственный участок | Год 95% обеспеченности |  |  |  | Год 75% обеспеченности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обеспеченность, % |  | Доля от стока, формирующегося к замыкающему створу, % |  | Обеспеченность, % |  | Доля от стока, формирующегося к замыкающему створу, % |  |
|  |  |  | Требования водополь-зователей | Экологи-ческий сток | Требования водополь-зователей | Экологи-ческий сток | Требования водополь-зователей | Экологи-ческий сток | Требования водополь-зователей | Экологи-ческий сток |
| Современное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | р. Яна | исток – до впадения р. Адыча | 100 | 100 | 0,10 | 90 | 100 | 100 | 0,06 | 56 |
| 2. | р. Адыча | исток - устье | 100 | 100 | <0,01 | 90 | 100 | 100 | <0,01 | 79 |
| 3. | р. Бытантай | исток - устье | 100 | 100 | <0,01 | 90 | 100 | 100 | <0,01 | 85 |
| 4. | р. Яна | исток - устье | 100 | 100 | 0,03 | 90 | 100 | 100 | 0,02 | 71 |
| 5. | Реки бассейна моря Лаптевых от границы бассейна р.Лена до границы бассейна р.Яна | исток - устье | 100 | 100 | 0,05 | 90 | 100 | 100 | 0,03 | 59 |
| Перспектива 2020 год по варианту максимум |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | р. Яна | исток – до впадения р. Адыча | 100 | 100 | 0,19 | 90 | 100 | 100 | 0,11 | 56 |
| 2. | р. Адыча | исток - устье | 100 | 100 | <0,01 | 90 | 100 | 100 | <0,01 | 79 |
| 3. | р. Бытантай | исток - устье | 100 | 100 | <0,01 | 90 | 100 | 100 | <0,01 | 85 |
| 4. | р. Яна | исток - устье | 100 | 100 | 0,06 | 90 | 100 | 100 | 0,04 | 71 |
| 5. | Реки бассейна моря Лаптевых от границы бассейна р.Лена до границы бассейна р.Яна | исток - устье | 100 | 100 | 0,09 | 90 | 100 | 100 | 0,05 | 59 |

Таблицы 4.2 – 4.5 представлены в файле ВХБ.xls

5. Баланс загрязняющих веществ

Баланс загрязняющих веществ в воде реки имеет решающее значение для оценки отклонения современного качества вод от природного состояния, а также является основной частью модели формирования качества воды в водотоке.

В системе УГМС наблюдения за сбросом основных техногенных загрязняющих веществ не проводятся. В государственной статистической отчётности 2ТП-водхоз мелкие населённые пункты и горные выработки практически не отражены. В связи с этим, в расчётах по определению допустимого воздействия на водные объекты бассейна р. Яна источники загрязняющих веществ оценены на экспертном уровне без указания величин конкретных производств. Общая характеристика балансов загрязняющих веществ приведена в пояснительной записке к тому НДВ.

Более детальное определение балансов загрязняющих веществ в рассматриваемом бассейне будет возможно после создания методик оценки рассредоточенных источников загрязняющих веществ поверхностного стока и горнодобывающей промышленности. Работы по указанным методикам включены в план реализации СКИОВО.