Предупредительные противопаводковые мероприятия по ослаблению прочности льда на реках Республики Саха (Якутия)

На реках Якутии наиболее, оптимальным, вариантом согласно «Методическим рекомендациям по предотвращению образования ледовых заторов на реках Российской Федерации и борьбе с ними. – М.:ФЦ ВНИИ ГОЧС, 2004» и универсальным с точки зрения эффективности, экономической дешевизны и экологической безопасности являются —  зачернение инертным зачерняющим материалом и распиловка льда на затороопасных участках рек.

Главной целью проведения мероприятий по ослаблению прочности льда является — уменьшение вероятности образования затора льда в момент вскрытия реки (в начальной стадии ледохода) на определенном участке русла реки.

Ослабления прочности льда методом зачернения:

В зависимости от ширины и изрезанности русла, принимается количество полос зачернения. С учетом наличия материалов в районах проведения мероприятий, принимается состав зачерняющего материала в основном это – смесь угля мелкой фракции с речным песком в соотношении 1:4, т.е. 20% каменного угля. Расход зачерняющего материала составляет 4,8 т на 1 га.

Ослабления прочности льда методом распиловки:

Распиловка полей льда производится в виде ромбов со сторонами 250 м. Количество ромбов принимается в зависимости от размеров русла и направления течения реки. Глубина распиловки принимается в зависимости от средней толщины льда и составляет 2/3 толщины льда.

В целях наиболее эффективного проведения предупредительных противопаводковых мероприятий в период подготовки к весеннему половодью 2013 г. отделами управления, секретарем научно-технического совета, проведена определенная работа: разосланы письма в администрации муниципальных образований о направлении предложений по участкам и объемам проведения работ по ослаблению прочности льда с учетом прохождения ледохода прошлых лет. Следует отметить наиболее активное участие муниципальных образований в подготовке к пропуску весеннего половодья. Поступившие предложения включены для рассмотрения и окончательного принятия решений членами совета.

Управлением проведен подробный  анализ прохождения весеннего половодья на реках Лена и Колыма  за последние годы. Результаты анализа использованы при составлении схем  проведения мероприятий по ослаблению прочности льда.

Схемы проведения предупредительных противопаводковых мероприятий по ослаблению прочности льда на реках максимально учитывают все факторы образования заторов, и были составлены с целью предупреждения заторных явлений и предотвращения затопления населенных пунктов, расположенных между участками, осуществляемых противопаводковых мероприятий.

Ниже приводятся:

- Схемы проведения предупредительных противопаводковых мероприятий на затороопасных участках рек Лена и Колыма на территории Республики Саха (Якутия), проводимые Ленским бассейновым водным управлением Росводресурсов.

- Схемы проведения предупредительных противопаводковых мероприятий на затороопасных участках рек Алдан, Амга, Нюя Республики Саха (Якутия), проводимые Департаментов по водным отношениям Республики Саха (Якутия).

- Схемы проведения предупредительных противопаводковых мероприятий на подводных переходах магистральных трубопроводов через реку Лена, а также ледовых переправ через водные объекты на территории Республики Саха (Якутия) для безопасного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья в 2013 году.

Общий объем и виды проведения работ по двум Схемам без изменений с 2012 годом. По итогам прохождения весеннего половодья предыдущих лет и предложениям муниципальных образований изменения внесены в местах

Картохсемы проведения работ по ослаблению прочности льда представлены в приложении.

Схемы

проведения предупредительных противопаводковых мероприятий

на затороопасных участках рек Лена и Колыма на территории Республики Саха (Якутия) для безопасного пропуска паводковых вод

в период весеннего половодья в 2013 году

- Ослабление прочности льда на р. Лена в Ленском районе

Схема 1

- зачернение вдоль судоходной линии выше о. Батамайский возле устья реки Большая Контайка в виде 4-х продольных полос шириной 20 м. длиной 5 км, начиная с 2626,5 км от устья — 4  х 20 м х 5000  = 40 га;

- зачернение по правой судоходной протоке у  о. Батамайский начиная с  2625 км. 2-мя продольными полосами протяженностью 1,75 км, шириной 20 м. — 2х20х1750=7 га.

- зачернение ниже о. Батамайский в виде 3-х продольных полос шириной 20 м. протяженностью 2 км, начиная с 2617 км от устья — 3х20х2000=12 га.

Схема 2

- зачернение вдоль судоходной линии выше о. Тинский в виде 3-х продольных полос шириной 20 м, протяженностью 2 км начиная с 2539 км. от устья — 3х20х2000=12 га.

- зачернение вдоль судоходной линии выше о. Тинский в виде 3-х продольных полос шириной 20 м, протяженностью 2 км начиная с 2545 км. от устья — 3х20х2000=12 га.

Всего объем работ по Ленскому району составляет: зачернение — 83 га.

Общий объем и виды работ без изменений с 2012 г.

2. Ослабление прочности льда на р. Лена в Олекминском районе

Схема 1

- 3ачернение 3-мя продольными полосами начиная с 2305 км от устья шириной 20 м, протяженностью 2 км  — 3 х 20 х 2000=12 га;

Данный участок включен дополнительно

Разъяснение

Во время весеннего половодья 2012 году в ночь с 14 на 15 мая в результате кратковременного образования затора у острова Харыялах (выше 5 км с. Кыллах) спровоцирован резкий подъем уровня воды на реке Лена у населенных пунктов 1-й Нерюктяй, Дельгей, Иннях Олекминского района. В результате подъема уровня воды затопило 123 жилых домов, в котором проживает 375 человек, в том числе 127 детей.

По итогам прохождения весеннего половодья в 2012 году, в связи с затоплением населенных пунктов, в результате образования затора льда в районе о. Харыялах, а также на основании предложения муниципального образования «Олекминский район» (№12 от 11.01.2013 г.) дополнительно включен участок на р. Лена в районе о. Харыялах по ослаблению прочности льда методом зачернения, начиная с 2305 км от устья 3-мя продольными полосами, протяженностью 2 км, общей площадью 12 га. Для дополнительного участка, перенесен объем работ из участка схемы 2. Итого объем работ по зачернению по схеме 2, вместо 2-х полос протяженностью 6 км,  составляет 2 полосы протяженностью 3 км (12 га)

Схема 2

- зачернение вдоль судоходной линии начиная с 2262 км от устья 2-мя продольными полосами шириной 20 м, протяженностью 3 км  — 2 х 20 х 3000=12 га;

Схема 3

- распиловка льда вдоль судоходной линии у г. Олекминск начиная с 2255,2 км. от устья (11 ромбов) =11 км;

Схема 4

- зачернение вдоль судоходной линии начиная с 2244 км. от устья 5-ю продольными полосами шириной 20 м. протяженностью 1,5 км. возле устья р. Олекма — 5 х 20 х 1500=15 га;

- зачернение р. Олекма от устья вверх по течению 3-мя продольными полосами шириной  20 м, протяженностью 2 км. — 3 х 20 х 2000=12 га;

- распиловка льда в районе устья р. Олекма начиная с 2242 км от устья 6 ромбов = 6 км.

Общий объем работ по Олекминскому улусу составляет: зачернение — 51 га; распиловка 17 км.

3. Ослабление прочности льда на р. Лена в Хангаласском улусе

Схема 1

- зачернение вдоль судоходной линии начиная с 1683 км. от устья 4-я  продольными полосами шириной 20 м. протяженностью 5,5 км.— 4 х 20 х 5500=44 га.

Итого объем работ по Хангаласскому улусу составляет 44 га.

Общий объем и виды работ без изменений с 2012 г.

4. Ослабление прочности льда на реке Лена на территории ГО «Город Якутск»

Схема 1

- зачернение вдоль судоходной линии 2-мя продольными полосами  протяженностью 2,3 км шириной 20 м начиная с 1616 км от устья — 2 х 20 х 2300=9 га.

Схема 2

- зачернение тремя продольными полосами начиная с 1609 км от устья протяженность 1,5 км — 3 х 20 х 1500= 9 га.

- распиловка льда, вдоль судоходной линии начиная с 1605 км от устья (8 ромбов) =8 км.

- зачернение двумя продольными полосами, начиная с 1599 км от устья протяженность 2 км — 2 х 20 х 2 000= 8 га.

Схема 3

- зачернение вдоль судоходной линии 3-мя продольными полосами  протяженностью 3,5 км. шириной 20 м. начиная с 1595 км от устья у Кангаласского мыса — 3 х 20 х 3 500=21 га.

- распиловка льда, вдоль судоходной линии начиная с 1590 км от устья (5 ромбов) =5 км.

Общий объем работ в районе ГО «Город  Якутск» составляет: зачернение —  47 га; распиловка — 13 км.

Общий объем и виды работ без изменений с 2012 г.

5. Ослабление прочности льда на реке Лена в Намском улусе

Схема 1

- распиловка льда, вдоль судоходной линии у Делюсюннях начиная с 1585,5 км от устья (8 ромбов) = 8 км.

- зачернение вдоль судоходной линии 3-мя продольными полосами протяженностью 1 км. у о. Делюсюннях начиная с 1581,5 км. от устья — 3 х 20 х 1 000= 6 га.

Схема 2

- зачернение вдоль судоходной линии 3-мя полосами протяженностью 4,5 км., у о. Ат-Арыыта начиная с 1576,5 км. от устья — 3 х 20 х 4 500=30 га.

- распиловка льда, вдоль судоходной линии начиная с 1571 км от устья (6 ромбов) = 6 км.

Схема 3

- зачернение вдоль судоходной линии 3-мя продольными полосами протяженностью 1 км начиная с 1565 км. от устья — 3 х 20 х 1 000=6 га.

- распиловка льда, вдоль судоходной линии начиная с 1563 км, у о. Медвежий (4 ромба)  = 4 км.

- зачернение вдоль судоходной линии 3-мя продольными полосами протяженностью 3 км.,  начиная с  1561 км. от устья — 3 х 20 х 3 000=18 га.

- распиловка льда, вдоль судоходной линии начиная с 1557 км, (3 ромба) = 3 км.

Схема 4

- распиловка льда вдоль судоходной линии начиная с 1555 км от устья (7 ромбов) = 7 км.

- зачернение вдоль судоходной линии 3-мя продольными полосами протяженностью 3 км, начиная с 1551 км. от устья — 3 х 20 х 3 000=18 га.

- зачернение вдоль судоходной линии 3-мя продольными полосами  протяженностью 2 км, начиная с 1548 км. от устья у о. Еловый — 3 х 20 х 2 000=12 га.

Схема 5

- зачернение вдоль судоходной линии у Песчаной Горы 3-мя продольными полосами  протяженностью 2 км, начиная с 1532 км. от устья — 3 х 20 х 5 000=30 га.

Общий объем работ по Намскому улусу составляет: зачернение — 117 га; распиловка — 28 км.

Общий объем и виды работ без изменений с 2012 г.

6. Ослабление прочности льда на реке Лена в Кобяйском улусе

Схема 1

- зачернение вдоль судоходной линии 3-мя продольными полосами протяженностью 2 км начиная с 1320 км. от устья, у о Танкычах — 3 х 20 х 2 000=12 га.

Схема 2

- зачернение вдоль судоходной линии начиная с  1303 км. от устья 3-мя полосами протяженностью 2 км., у о. Улахан Кубалах (о. Большой Лебединый) — 3 х 20 х 2 000=12 га.

Схема 3

- зачернение по судоходной линии 3-мя продольными полосами 1275 км от устья   у о. Аччыгый Сымырыттах — 3 х 20 х 2000=12 га.

Данный участок включен дополнительно

Разъяснение

На основании анализа прохождения ледохода во время весеннего половодья на р. Лена, а также по предложению администрации муниципального образования «Кобяйский улус (район)» (№02-06 от 10.01.2013 г.) второй участок из «Схемы 1, Кобяйского улуса, 2012 года — зачернение вдоль судоходной линии 3-мя продольными полосами протяженностью 2 км., начиная с 1314 км. от устья, перекат Сангарский общей площадью 12 га» перенесен на следующий участок реки : — Схема 3, зачернение по судоходной линии 3-мя продольными полосами 1275 км от устья   у о. Аччыгый Сымырыттах — 3 х 20 х 2000=12 га, в виде Схемы 3. А также зачернение в районе о. Хонколон на р. Лена заменена на распиловку, в количестве 10 ромбов (10 км), согласно Схемы 5.

Схема 4

- зачернение параллельно судоходной линии 3-мя продольными полосами на протоке Тас-Тумусская  протяженностью 2 км, начиная выше 6 км от устья р. Лунгха  — 3 х 20 х 2 000=12 га.

Схема 5

- распиловка вдоль судоходной линии начиная с 1228 км. от устья, у о Хонколон, всего 10 ромбов.

Общий объем работ по Кобяйскому улусу составляет: зачернение — 48,0 га, распиловка — 10 км.

7. Ослабление прочности льда на реке Колыма в Верхнеколымском улусе

Схема 1

- зачернение вдоль судоходной линии 2-мя продольными полосами протяженностью 1,5 км, начиная с 992,5 км. от устья, выше о. Чукочаннах — 2 х 20 х 1500=6 га.

Схема 2

- зачернение вдоль судоходной линии 2-мя продольными полосами протяженностью 3 км начиная с 987 км. от устья, ниже о. Чукочаннах — 2 х 20 х 3000=12 га.

Схема 3

- зачернение одной полосой протяженностью 2,5 км вниз по течению р. Ясачная у п. Верхнеколымск, начиная от ЛЭП ВЛ-— 1 х 20 х 2500 = 5 га.

- зачернение 2-я продольными полосами протяженностью 2 км, по р. Ясачная, начиная с участка «2 км» — 2 х 20 х 2 000 = 8 га.

Всего объем работ по Верхнеколымскому улусу составляет – 31 га.

Общий объем и виды работ без изменений с 2012 г.

8. Ослабление прочности льда на реке Колыма в Среднеколымском улусе

Схема 1

- зачернение льда вдоль судоходной линии 2-мя продольными полосами протяженностью 2, 5 км ниже г. Среднеколымск начиная с 647,5 км 2 х 20 х 2 500=10 га (новый участок).

Разъяснение

Во время весеннего половодья с 19 на 20 мая в результате заторных явлений в местности Лобуя, в 20 км ниже г. Среднеколымска началось резкое повышение уровня воды в г. Среднеколымск, что привело к затоплению 107 жилых домов г. Среднеколымска, в которых проживают 669 человека (из них 223 детей). 6 объектов экономики, 1 социально –значимый объект. С затопленной территории эвакуировано 130 чел., в том числе 34 детей. Общий ущерб составил более 500 млн. руб.

Одной из причин возникновения затора льда на данном участке наравне с экстремально ранними сроками начала ледохода (10 дней раньше нормы), являлось забитее больших ледовых полей р. Колыма у местности Лобуя. С учетом данного фактора, а также предложения администрации муниципального образования «Среднеколымский улус (район)» (№16 от 10.01.2013 г.) второй участок зачернения со «Схемы №3 Среднеколымского района 2012 года» в полном объеме перенесен в новую Схему №1 ниже г. Среднеколымск».

Схема 2

- распиловка льда вдоль судоходной линии начиная с 640 км. от устья (8 ромбов) = 8 км.

- распиловка льда вдоль судоходной линии у г. Половинный Камень (4 ромба) начиная с 635 км от устья = 4 км.

- зачернение по правой стороне распиловки участка №1, одной полосой начиная с 639 км от устья, протяженностью 3 км — 1 х 20 х 3 000=6 га.

Схема 3

- зачернение вдоль судоходной линии 2-мя продольными полосами протяженностью 2 км. начиная с 625 км. от устья у о. Заборцевский — 2 х 20 х 2 000=8 га.

Схема 4

- зачернение льда вдоль судоходной линии 2-мя продольными полосами, протяженностью 2 км. начиная с  586 км. от устья — 2 х 20 х 2 000=8 га.

Общий объем работ по Среднеколымскому улусу составляет: зачернение — 32 га; распиловка — 12 км.

Распределения участков и мощностей, предупредительных противопаводковых мероприятий по административным районам

| № п/п | Мероприятия (объекты), заказчики | Общее количество участков | в т. ч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Распиловка/ мощность (км) | Зачернение/ мощность (га) |
| 1. | Ослабление прочности льда на р.Лена в Ленском улусе, Республика Саха (Якутия) | 5 | - | 5 / 83 |
| 2. | Ослабление прочности льда на р.Лена в Олекминском улусе, Республика Саха (Якутия) | 6 | 2 / 17 | 4 / 51 |
| 3. | Ослабление прочности льда на р.Лена в Хангаласском улусе, Республика Саха (Якутия) | 1 | - | 1 / 44 |
| 4. | Ослабление прочности льда на р.Лена в районе г.Якутск, Республика Саха (Якутия) | 6 | 2 / 13 | 4 / 47 |
| 5. | Ослабление прочности льда на р.Лена в Намском улусе, Республика Саха (Якутия) | 12 | 5 / 28 | 7 / 117 |
| 6. | Ослабление прочности льда на р.Лена в Кобяйском улусе, Республика Саха (Якутия) | 5 | 1 / 10 | 4 / 48 |
| 7. | Ослабление прочности льда на р. Колыма в Верхнеколымском улусе, Республика Саха (Якутия) | 4 | - | 4 / 31 |
| 8. | Ослабление прочности льда на р. Колыма в Среднеколымском улусе, Республика Саха (Якутия) | 6 | 2 / 12 | 4 / 32 |
|  | Итого: | 45 | 12 / 80 | 33 / 453 |

В 2013 году предусмотрено выполнения предупредительных противопаводковых мероприятий по ослаблению прочности льда на 45 затороопасных участках рек Лена и Колыма (вкл. р. Ясачная), в т. ч. зачернение на 33 участках — 453 га; распиловка льда на 12 участках — 80 км.

Схемы

проведения предупредительных противопаводковых

мероприятий на затороопасных участках рек Алдан, Амга, Нюя

Республики Саха (Якутия) для безопасного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья в 2013 году

По требованиям Федерального агентства водных ресурсов 2010 году Департаментом по водным отношениям при Министерстве охраны природы Республики Саха (Якутия) разработан Рабочий проект «Ослабления прочности льда на реках Алдан, Амга, Нюя Республики Саха Якутия». Рабочий проект имеет положительное заключение  ГАУ «Управления Госэкспертизы РС(Я) № 14-05-02-11 от 19 января 2011 года.

Рабочим проектом предусмотрено ослабление прочности льда на р. Алдан в 13 наиболее затороопасных участках, на р. Амга в 11 наиболее затороопасных участках, на р. Нюя в 4 наиболее затороопасных участках.

1.1 Ослабление прочности льда на реке Алдан в Алданском районе, Республика Саха (Якутия)

Участок №1

- зачернение у н.п. Чагда начиная с 1222 км. от устья 2-мя продольными полосами шириной 20 метров протяженностью 1 км., расстоянием между полосами 100 м. Общая площадь ослабления льда  160х1020=163200 м2 (16,32 га.).

Участок №2

- зачернение ниже н.п. Чагда на 1215 км от устья 2-мя продольными полосами шириной 20 метров протяженностью 1 км., расстоянием между полосами 60 м. Общая площадь ослабления 120х1020=122400 м2 (12,24га.).

Итого площадь ослабления –  38,56 га.

1.2. Ослабление прочности льда на реке Алдан в Усть-Майском районе, Республика Саха (Якутия)

Участок №3

- зачернение у о. Бур, на 1089 км от устья в виде 2-х продольных полос шириной до 20 м. протяженностью 2 км., расстоянием между полосами 100 м. Общая площадь ослабления 160х2020=323200 м2, (32,32 га.).

Участок №4

- зачернение на 10 км. ниже с. Белькачи, на 1073 км от устья в виде 2-х продольных полос шириной до 20 м. протяженностью 1 км., расстоянием между полосами 150 м. Общая площадь ослабления 210х1020=214200 м2, 21,42 га.

Участок №5

- зачернение ниже села Эжанцы, на 791 км от устья в виде 2-х продольных полос шириной до 20 м. протяженностью 2 км., расстоянием между полосами 100 м. Общая площадь ослабления 160х2020=32,32 га.

Участок №6

- зачернение у о. Тит-Ары, на 730 км от устья в виде 2-х продольных полос шириной до 20 м. протяженностью 2 км., расстоянием между полосами 100 м. Общая площадь ослабления 160х2220=355200 м2 (35,52 га.).

Участок №7

- зачернение у переката Ноторские острова, на 716 км от устья в виде 2-х продольных полос шириной до 20 м. протяженностью 1 км., расстоянием между полосами 100 м. Общая площадь ослабления 160х1020=16,32 га.

Участок №8

- зачернение у о. Улахан-Отоннур начиная с 707 км. от устья, в 29 км ниже от н.п.Кюпцы 2-мя продольными полосами шириной 20 метров протяженностью 3 км., расстоянием между полосами 150 м. Общая площадь ослабления 210х3020=634200 м2, (63,42 га.).

Итого площадь ослабления – 201,32 га.

1.3. Ослабление прочности льда на реке Алдан в Томпонском районе, Республика Саха (Якутия)

Участок №9

- зачернение в районе о. Арга, на 448 км от устья в виде 2-х продольных полос шириной до 20 м. протяженностью 1 км. Расстояние между полосами 150 м. Общая площадь ослабления 210х1020=214200 м2 (21,42 га.).

Участок №10

- зачернение перед о. Бурулур, на 444 км от устья в виде 2-х продольных полос шириной до 20 м. протяженностью 1 км. Расстояние между полосами 150 м. Общая площадь ослабления 210х1020=214200 м2 (21,42 га.).

Участок №11

- зачернение в районе о. Туога, на 402 км от устья в виде 2-х продольных полос шириной до 20 м. протяженностью 1 км. Расстояние между полосами 100 м. Общая площадь ослабления 160х1020=163200 м2, (16,32 га.).

Участок №12

- зачернение в районе о. Маган, на 397 км от устья в виде 2-х продольных полос шириной до 20 м. протяженностью 1,5 км. Расстояние между полосами 100 м. Общая площадь ослабления 160х1555=248800 м2, (24,88 га.).

Итого площадь ослабления –84,04 га.

1.4. Ослабление прочности льда на реке Алдан в Таттинском улусе, Республика Саха (Якутия)

Участок №13

- зачернение в 8 км. от с. Хара-Алдан, на 220 км от устья в виде 2-х продольных полос шириной до 20 м. протяженностью 2 км, расстояние между полосами 100 м. Общая площадь ослабления 160х2020=323200 м2, (32,32 га.).

Итого площадь ослабления – 32,32 га.

1.5.Ослабление прочности льда на р. Амга на территории Алданского улуса, Республика Саха (Якутия).

# Участок №1

-  зачернение в районе выше устья р. Курум, в виде 2-х продольных полос шириной до 20 м. протяженностью 2 км.,  расстоянием между полосами 40 м. Общая площадь ослабления 90х2020=181800 м2, (18,18 га.).

Участок №2

- зачернение в районе о. Курум Арыта , в виде 2-х продольных полос шириной до 20 м. протяженностью 2 км., расстоянием между полосами 40 м.  Общая площадь слабления 90х2020=181800 м2, (18,18 га.).

Итого площадь зачернения – 36,36 га.

1.6.Ослабление прочности льда на р. Амга на территории Амгинского улуса, Республика Саха (Якутия).

Участок №3

- зачернение выше о. Ус-Уэстээх, на 451 км от устья в виде 2-х продольных полос шириной до 20 м. протяженностью 2 км., расстоянием между полосами 80 м. Общая площадь ослабления 130х2020=262600 м2, (26,26 га.).

Участок №4

- зачернение выше острова Молода, на 445 км от устья в виде 2-х продольных полос шириной до 20 м. протяженностью 2 км., расстояние между полосами 30 м. Общая площадь ослабления 80х2020=161600 м2, (16,16 га.).

Участок №5

- зачернение выше о. Уорай (Невезения), на 426 км от устья в виде 2-х продольных полос шириной до 20 м. протяженностью 2 км., расстоянием между полосами 30 м.  Общая площадь ослабления 80х2020=161600 м2, (16,16 га.).

Участок №6

- зачернение в местности Харчы-Хайата, на 399 км от устья в виде 2-х продольных полос шириной до 20 м. протяженностью 2 км., расстоянием между полосами 50 м. Общая площадь ослабления 100х2020=202000 м2 (20,20 га.).

Участок №7

- зачернение выше о. Ксенофонт Арыта, на 364 км от устья в виде 2-х продольных полос шириной до 20 м. протяженностью 1,5 км., расстоянием между полосами 60м. Общая площадь ослабления 110х1520=167200 м2 (16,72 га.).

Итого площадь ослабления – 95,5 га.

1.7. Ослабление прочности льда на р. Амга на территории Чурапчинского улуса, Республика Саха (Якутия).

Участок №8

- зачернение в районе с. Мындагай у о. Уокала, в виде 2-х продольных полос шириной до 20 м. протяженностью 2 км., расстоянием между полосами 40 м. Общая площадь ослабления 90х2020=181800 м2., (18,18 га.).

Участок №9

- зачернение выше о. Моккуда, на 278 км от устья в виде 2-х продольных полос шириной до 20 м. протяженностью 2 км., расстоянием между полос 40 м. Общая площадь ослабления 90х2020=181800 м2., (18,18 га.).

Участок №10

- зачернение в местности Тэйэр-Хайа, на 223 км от устья в виде 2-х продольных полос шириной до 20 м. протяженностью 4 км., расстоянием между полосами 40 м. Общая площадь ослабления 80х4020=321600 м. (32,16 га.).

Итого площадь ослабления – 68,52 га.

1.8. Ослабление прочности льда на реке Амга на территории Таттинского улуса, Республика Саха (Якутия)

Участок №11

- зачернение выше о. Уодай, на 90 км от устья в виде 2-х продольных полос шириной до 20 м. протяженностью 2 км., расстоянием между полосами 30 м. Общая площадь ослабления 60х2020=121200 м2 (12,12 га.).

Итого площадь ослабления –  12,12 га.

1.8. Ослабление прочности льда на реке Нюя на территории Ленского улуса, Республика Саха (Якутия)

Участки №1-4

- Распиловка льда баровой установкой в 4 участках по руслу р Нюя ниже н.п. Орто Нахара (30х360х2)+(30х240х2) = 36000 м2, или 3,6 га.

Итого площадь ослабления —3,6 га.

Предупредительные противопаводковые  мероприятия планируется проводить в 7 муниципальных районах Республики Саха (Якутии) на  28 участках.

Схемы

проведения предупредительных противопаводковых мероприятий

на подводных переходах магистральных трубопроводов через реку Лена, а также ледовых переправ через водные объекты на территории Республики Саха (Якутия) для безопасного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья в 2013 году

ООО «Востокнефтепровод:

- распиловка на месте технологической переправы ниже подводного перехода на 1,5 км магистрального нефтепровода трубопроводной системы «ВС-ТО» через р. Лена (2238,38 км. от устья), до 20 апреля 2013 г.

ОАО «Сахатранснефтегаз»:

- провести работы по освобождению русла реки Лена от отвалов песка (на 1666,3 км от устья, у о. Улуу-Арыы), образованных при проведении работ на подводном переходе магистрального газопровода «Хатассы-Павловск» до 15 апреля 2013 г.

Эксплуатирующим организациям ледовых переправ через водные объекты

Все эксплуатирующие организации ледовых переправ через водные объекты, после закрытие ледовых переправ провести работы по ослаблению прочности льда методом распиловки.

Особое внимание необходимо уделить ледовой переправе через р. Колыма в районе г. Среднеколымск.